PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

DISEÑO DEL CONTROL DE NIVEL PARA UN SISTEMA DE CUATRO TANQUES ACOPLADOS MEDIANTE CONTROL PREDICTIVO

Trabajo de suficiencia profesional para obtener el título profesional de Ingeniero Electrónico

AUTOR:
 Edwin Jesus Davila Avalos

ASESOR:

Juan Javier Moriano Sotomayor

Lima, 04 de Julio de 2026

RESUMEN

El control automático de nivel en sistemas de tanques acoplados representa un desafío significativo en el ámbito de la ingeniería de control, dada su amplia aplicación en diversos sectores industriales como el petroquímico, alimentario, farmacéutico y minero. La necesidad de mantener niveles precisos y estables en tanques interconectados no solo impacta directamente en la eficiencia operativa y la calidad del producto, sino también en la seguridad de los procesos y la conservación de los recursos. Sin embargo, la inherente complejidad de estos sistemas, caracterizada por su naturaleza multivariable, no lineal y fuertemente acoplada, limita la eficacia de las estrategias de control convencionales, como los controladores PID, que están diseñados principalmente para sistemas de una entrada y una salida (SISO).

El sistema de cuatro tanques acoplados, introducido por Johansson a finales de los años noventa, se ha erigido como un benchmark clásico para el estudio de sistemas multivariables (MIMO/TITO) debido a su capacidad para reproducir las interacciones dinámicas y las limitaciones de desempeño presentes en plantas industriales reales. Su configuración permite analizar fenómenos como la ubicación de ceros en el plano complejo, la transición entre modos de fase mínima y no mínima, y los efectos del acoplamiento cruzado entre variables. A lo largo de los años, se han propuesto diversas técnicas de control para este sistema, no obstante, muchas de estas aproximaciones enfrentan dificultades ante cambios operativos bruscos, perturbaciones externas no modeladas o la presencia de restricciones físicas en los actuadores y estados del sistema.

En este contexto, el Control Predictivo Basado en Modelo emerge como una alternativa poderosa y versátil. Su capacidad para anticipar el comportamiento futuro del proceso, optimizar la acción de control sobre un horizonte de tiempo y manejar explícitamente restricciones en las variables de entrada y salida, lo convierte en una herramienta idónea para abordar los desafíos presentes en sistemas multivariables acoplados. Dentro de las variantes del MPC, el Control Predictivo Generalizado (GPC) destaca por su sólido fundamento matemático, su capacidad para incorporar integradores que eliminan el error en estado estacionario y su adaptabilidad a procesos con retardos y dinámicas complejas.

Esta investigación se enfoca en el diseño e implementación de un controlador GPC para el sistema de cuatro tanques acoplados, con el objetivo de lograr una regulación precisa y robusta del nivel en los tanques inferiores, incluso bajo la influencia de perturbaciones externas y considerando las restricciones físicas del sistema.

Índice General

Introducción:

Capítulo 1

- Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados
1.1. Importancia del control de nivel en procesos industriales

1.1.1. Relevancia del estudio del sistema de tanques acoplados

1.1.2. Problemática en el control de nivel en tanques acoplados

1.2. Descripción del sistema de cuatro tanques acoplados

1.2.1. Definición de un sistema multivariable (MIMO/TITO)

1.2.2. Configuración y características del sistema de cuatro tanques acoplados

1.3. Control de nivel en tanques acoplados

1.4 Justificación del estudio

1.5 Objetivos del trabajo de investigación

1.5.1. Objetivo general

1.5.2. Objetivos específicos

- Fundamentos del Control Predictivo GPC y Modelado del Sistema Hidráulico de Cuatro Tanques Acoplados
2.1.  Introducción

2.2. Control Predictivo Generalizado (GPC)

2.2.1. Introducción

2.2.2. Modelo de predicción

2.2.3. Función costo y algoritmo de control

2.2.4. GPC en sistemas multivariables

2.3. Modelado del Sistema Hidráulico de Cuatro Tanques Acoplados

2.2.1. Modelamiento matemático de la configuración de tanques acoplados

2.2.2. Modelo linealizado alrededor de un punto de operación

2.4. Simulación del modelo

2.4.1. Metodología de simulación

2.4.2. Escenario de prueba

2.4.3. Métrica de validación

2.4.4. Análisis de resultados

- Diseño del Controlador Predictivo GPC para el Sistema Hidráulico de Cuatro Tanques Acoplados (TITO)

3.1 Introducción

3.2 Criterios de desempeño

3.2.1 Sobrepico y tiempo de establecimiento

3.2.2 Criterios integrales del error

3.2.3 Esfuerzo de control y costo computacional

3.3 Diseño del sistema de control GPC MIMO

3.3.1 Discretización del modelo y matriz de funciones de transferencia

3.3.2 Selección del horizonte del modelo y del tiempo de muestreo

3.3.3 Construcción de la matriz dinámica G

3.3.4 Cálculo de la respuesta libre F

3.3.5 Vector de referencia futura

3.3.6 Función de costo y ley de control sin restricciones

3.3.7 Tratamiento de restricciones (formulación QP)

3.3.8 Diagrama de flujo del controlador GPC

3.4 Sintonización del controlador GPC MIMO

3.4.1 Generalidades y necesidad de sintonización

3.4.2 Método de Clarke-Mohtadi

3.4.3 Método de Shridhar-Cooper extendido a MIMO

3.4.4 Método PSO (Particle Swarm Optimization)

3.4.5 Método de Nelder-Mead (optimización numérica directa)

3.4.6 Comparación de métodos y selección

3.5 Conclusiones del capítulo

- Análisis comparativo del controlador GPC frente al control PI con desacoplador en el sistema de cuatro tanques acoplados

4.1 Introducción

4.2 Diseño del controlador PI con desacoplador estático

4.2.1 Emparejamiento entrada–salida

4.2.2 Sintonización por Internal Model Control (IMC)

4.2.3 Desacoplador estático

4.2.4 Algoritmo discreto con anti-windup

4.2.5 Implementación en Simulink

4.3 Escenario integrado de simulación

4.3.1 Emparejamiento entrada–salida

4.3.2 Sintonización por Internal Model Control (IMC)

4.3.3 Desacoplador estático

4.4 Análisis comparativo cuantitativo

4.4.1 Métricas y ventanas de evaluación

4.4.2 Métrica de acoplamiento cruzado

4.5 Resultados, Discusión y validación de la hipótesis

4.5.1 Comportamiento ante acoplamiento cruzado

4.5.2 Robustez ante ruido de medición

4.5.3 Operación lejos del punto de linealización

4.5.4 Trade-offs identificados

4.6 Conclusiones del capítulo

Conclusiones

Bibliografía

Índice de Figuras

Fig. 1.1 Sistema de control de nivel de un sistema de 4 tanques	7

Fig. 1.2. Diagrama del sistemas de cuatro tanques [8]	10

Fig. 1.3. Proceso TITO con desacoplador. Sistema TITO con controladores secuenciales [14].	12

Fig. 1.4. Proceso TITO con sistema de control híbrido PI-NN y con sistema multi PID-NN [18].	13

Fig. 1.5. Estructura básica del MPC [19].	13

Fig. 1.6. Entrada de respuesta y control para el tanque 1 [22].	15

Fig. 1.7. Entrada de respuesta y control para el tanque 2 [22].	16

Fig. 2.1. Sistema de laboratorio de cuatro tanques acoplados.	23

Fig. 2.2. Esquema del sistema de cuatro tanques acoplados.	24

Fig. 2.3.  Zonas de fase mínima y no mínima.	26

INTRODUCCIÓN

El control automático de nivel en sistemas de tanques acoplados constituye uno de los desafíos clásicos y a la vez más recurrentes en la ingeniería de procesos industriales. Se encuentra presente en sectores tan diversos como el petroquímico, el farmacéutico, el minero, el alimentario y el energético, donde una regulación precisa del nivel de los tanques resulta indispensable para garantizar la calidad del producto final, la seguridad de la operación y la eficiencia del proceso. La complejidad de esta tarea se incrementa notablemente cuando los tanques se encuentran acoplados entre sí, dado que las variables del sistema dejan de ser independientes y las estrategias de control convencionales pierden efectividad.

El sistema de cuatro tanques acoplados, propuesto por Karl Henrik Johansson a finales de los años noventa, se ha consolidado como una plataforma de referencia para el estudio de procesos multivariables. Su principal virtud radica en que, mediante la variación de un único parámetro físico, es posible modificar la posición de los ceros del sistema, lo que permite estudiar en un mismo montaje comportamientos de fase mínima y fase no mínima. Esta propiedad lo convierte en un banco de pruebas ideal para evaluar estrategias de control clásico y avanzado en un mismo entorno experimental.

Frente a las limitaciones de los controladores clásicos ante procesos multivariables con acoplamiento cruzado, restricciones físicas y operación fuera del punto nominal, el Control Predictivo Basado en Modelo (MPC, por sus siglas en inglés) se ha erigido como una alternativa robusta y versátil. Dentro de esta familia, el Control Predictivo Generalizado (GPC) destaca por su formulación matemática elegante, su capacidad para gestionar de manera natural los sistemas multivariables mediante el modelo CARIMA y las ecuaciones diofánticas, y por su compatibilidad con la incorporación explícita de restricciones a través de una formulación de programación cuadrática.

La presente investigación se enfoca en el diseño, la implementación en un entorno de simulación y el análisis comparativo de un controlador GPC multivariable aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados. El desempeño del controlador diseñado se contrasta con el de un esquema de control PI descentralizado con desacoplador estático, considerado la mejor configuración clásica practicable para un sistema TITO acoplado en la industria. La comparación se sustenta en un escenario integrado de simulación que combina, en una sola secuencia operativa, los principales desafíos del control multivariable: arranque desde tanques vacíos, cambios secuenciales y simultáneos de referencia, inyección de ruido gaussiano en los sensores y operación significativamente alejada del punto de linealización.

El documento se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo 1 presenta el estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados, incluyendo la descripción del sistema, el estado del arte, la justificación del estudio y los objetivos de la investigación. El Capítulo 2 desarrolla los fundamentos teóricos del Control Predictivo Generalizado y el modelado matemático del sistema de cuatro tanques. El Capítulo 3 aborda el diseño del controlador GPC MIMO, incluyendo la selección de sus parámetros, la construcción de sus matrices características, el tratamiento de restricciones y el análisis comparativo de cuatro métodos de sintonización. El Capítulo 4 desarrolla el análisis comparativo del GPC diseñado frente al controlador PI con desacoplador. Finalmente, se presentan las conclusiones generales del trabajo, las recomendaciones para líneas futuras de investigación, la bibliografía consultada y los anexos que contienen los códigos MATLAB desarrollados.

1. Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados

1.1. Importancia del control de nivel en procesos industriales

El control de nivel constituye una de las operaciones más comunes y necesarias en los procesos industriales [1], [2], [3]. Su propósito fundamental es garantizar que los líquidos sean bombeados, almacenados en tanques y, en muchos casos, transferidos a otros recipientes para dar continuidad al proceso productivo. Estas operaciones pueden tener diferentes finalidades, como la mezcla de sustancias, el tratamiento químico o el almacenamiento temporal, entre otras. En todos los casos, resulta indispensable mantener un control adecuado tanto del nivel del fluido como de su flujo de transferencia [1].

Diversas industrias dependen intensivamente de este tipo de control, entre ellas la minería, la petroquímica, la alimentaria, la farmacéutica y muchas otras basadas en procesos con fluidos. Una regulación correcta de los niveles no solo asegura la eficiencia de la producción, sino que también contribuye a la seguridad, a la reducción de pérdidas de materia prima y a la protección de los equipos involucrados en la operación [1], [2].

Fig. 1.1 Sistema de control de nivel de un sistema de 4 tanques

1.1.1 Relevancia del estudio del sistema de tanques acoplados

El sistema de tanques acoplados se ha consolidado como una de las plataformas experimentales más utilizadas para el estudio del control de nivel en procesos industriales. Esto se debe a que replica de manera efectiva las complejidades inherentes a las plantas reales, como la no linealidad, el comportamiento multivariable con múltiples entradas y salidas, y las fuertes interacciones entre las variables manipuladas y controladas [4], [5]. Estas características convierten al sistema en un punto de partida idóneo para comprender los desafíos presentes en los sistemas industriales, donde la dinámica no puede simplificarse a modelos de una sola entrada y salida.

La versatilidad del proceso radica en su capacidad para representar distintos escenarios de interacción entre tanques mediante configuraciones específicas en sus válvulas de entrada y salida. Dichas configuraciones permiten estudiar comportamientos equivalentes a sistemas interconectados y no interconectados, así como la transición entre diferentes estructuras de control, lo que refuerza su valor como modelo académico y de investigación [4].

1.1.2 Problemática en el control de nivel en tanques acoplados
El control de sistemas de tanques acoplados presenta importantes desafíos debido a la no linealidad de la dinámica hidráulica, ya que la relación entre el caudal y la altura del líquido no es estrictamente lineal. Una solución común a esta dificultad consiste en realizar una linealización en torno a un punto de operación específico, de manera que el modelo se aproxime al comportamiento real del sistema en condiciones cercanas al equilibrio. No obstante, la presencia de perturbaciones externas puede alejar al sistema de dicho punto de operación, provocando un deterioro en el desempeño del controlador y limitando la efectividad del enfoque lineal [3].

Al tratarse de un sistema multivariable compuesto por tanques acoplados, existe una fuerte interacción entre las variables de estado. Esto implica que la acción en un tanque repercute directamente en el comportamiento de los demás, debido a la interconexión hidráulica que los vincula. En consecuencia, el control de nivel no puede considerarse de manera independiente en cada tanque, lo que incrementa la complejidad del sistema y representa una de sus principales dificultades [6].

En este contexto, la presente investigación se centra en el sistema de cuatro tanques acoplados, una de las configuraciones más utilizadas como planta experimental en el ámbito del control de procesos. Este sistema no solo reproduce con fidelidad los desafíos asociados al control de nivel como la no linealidad y las interacciones multivariables, sino que también proporciona una plataforma adecuada para la validación de estrategias de control avanzadas. En la siguiente sección se describe en detalle su estructura, variables y características fundamentales.

1.2. Descripción del sistema de cuatro tanques acoplados

1.2.1 Definición de un sistema multivariable (MIMO/TITO)

Un sistema multivariable se caracteriza por presentar más de una variable de entrada y/o de salida, a diferencia de los sistemas monovariables convencionales. En este tipo de sistemas, las señales no actúan de manera aislada, sino que existe una interacción entre las diferentes entradas y salidas. En consecuencia, una acción de control aplicada sobre una entrada puede afectar simultáneamente a varias salidas [7].

En la literatura de control, a los sistemas multivariables se les denomina MIMO (Multiple Input, Multiple Output) cuando poseen múltiples entradas y salidas, o TITO (Two Input, Two Output) en el caso particular de sistemas compuestos por dos entradas y dos salidas. Estos esquemas son comunes en procesos industriales donde se requiere regular de manera conjunta magnitudes fuertemente acopladas, como presión, caudal, temperatura o nivel en tanques interconectados [7].

1.2.2 Configuración y características del sistema de cuatro tanques acoplados

El sistema de cuatro tanques acoplados es un proceso multivariable (MIMO) propuesto por Johansson en 1998, concebido como una planta de laboratorio destinada a demostrar las limitaciones de desempeño que surgen en los sistemas de control multivariables debido a la ubicación de los ceros del polinomio numerador en la función de transferencia [8].

La configuración estándar del sistema está compuesta por cuatro tanques interconectados y alimentados por dos bombas. Estas impulsan agua hacia los tanques superiores, mientras que los tanques inferiores reciben el flujo mediante los orificios y las válvulas de acoplamiento. La interconexión hidráulica entre los tanques se produce por gravedad, generando una dinámica compleja entre los niveles de cada tanque [8], [9]. Entre las bombas y los tanques se ubican válvulas ajustables que permiten variar el grado de acoplamiento y modificar la dinámica global del sistema.

Fig. 1.2. Diagrama del sistema de cuatro tanques propuesto por Johansson en 1998 [8]

Las variables manipuladas corresponden al voltaje de las bombas, mientras que las variables de salida están asociadas al nivel de los tanques inferiores, registrado mediante los sensores de nivel [8]. No obstante, la implementación original de Johansson fue desarrollada con equipos de carácter experimental y de baja escalabilidad frente a los estándares de la industria actual.

En contraste, el Laboratorio de Control Avanzado del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con un sistema de cuatro tanques equipado con instrumentación de grado industrial, lo que le confiere una mayor representatividad respecto a las condiciones reales de operación en procesos industriales [10].

En la figura 1.3 se presenta el diagrama P&ID de la planta de laboratorio. La descripción detallada de los equipos de instrumentación que la componen puede consultarse en la tesis de maestría de Sánchez Zurita [10].

Fig. 1.3. Diagrama P&ID de la planta de laboratorio [10]

Esta planta ofrece una notable versatilidad operativa, pudiendo adaptarse a diversas configuraciones de estudio según el objetivo de control deseado. Entre estas se incluyen:

- Configuración de tanques acoplados.

- Configuración de tanques en serie.

- Configuración para localización de fugas en líneas de conducción.

- Configuración para implementación de lazo de control PID.

- Configuración para implementación de control en cascada.

- Configuración para implementación de control anticipativo.

Para el presente trabajo de tesis se centra exclusivamente en la configuración de cuatro tanques acoplados. La activación de cada uno de estos modos de operación está determinada por la disposición específica de la red de válvulas manuales, la cual incluye válvulas de tres vías (TWV-0X), válvulas de globo (GV-XX) y válvulas de bola (BV-XX) [10]. Para más detalle de la planta de laboratorio en configuración de tanques acoplados, ir al capítulo 2.

Por otro lado, es importante reconocer que los sistemas industriales en condiciones reales están expuestos a diversas perturbaciones, las cuales deben ser cuidadosamente consideradas tanto en su análisis como en su modelado. En primer lugar, se encuentran las perturbaciones externas, que corresponden a variaciones en el caudal de entrada o a cambios en las condiciones ambientales, los cuales influyen directamente en la dinámica del líquido y generan incertidumbre en la respuesta del sistema [11]. Asimismo, los fallos en los actuadores, ya sea en forma parcial o total en las bombas o válvulas, introducen perturbaciones adicionales que pueden comprometer la estabilidad y dificultar el desempeño del controlador [12].

De igual modo, existen restricciones físicas que deben ser respetadas para preservar la seguridad operativa, tales como los límites en la altura máxima del líquido y en la tasa de variación de nivel, con el fin de evitar tanto desbordamientos como vacíos en los tanques [12]. Finalmente, es importante considerar la saturación de las entradas, ya que las limitaciones propias de las bombas y válvulas reducen el rango de acción disponible para el control y, de no atenderse, pueden ocasionar riesgos de daño en los equipos [13].

1.3 Control de nivel en tanques acoplados

El control del nivel en un sistema de cuatro tanques acoplados tiene como finalidad regular el nivel de los tanques inferiores, que representan las variables de salida más relevantes para la operación. A lo largo de los años se han desarrollado múltiples estudios sobre este sistema TITO, en los que se emplean desde enfoques de control clásico hasta técnicas de control avanzado. Analizar los distintos métodos aplicados permite comprender las características, ventajas y limitaciones de cada estrategia.

Desde la perspectiva del control clásico, se han empleado controladores PI y PID para regular el sistema. Sin embargo, dado que el sistema de tanques acoplados es multivariable y los controladores convencionales están diseñados principalmente para sistemas de entrada única–salida única (SISO), se requiere aplicar mecanismos adicionales que reduzcan la interacción entre los lazos. Una forma habitual de abordar este desafío es el desacoplamiento, que transforma el sistema TITO en dos sistemas SISO independientes, permitiendo el uso de controladores PID en cada canal. Otra alternativa consiste en implementar controladores PID directamente en cada entrada sin recurrir a un desacoplador, lo que simplifica la implementación y, bajo condiciones moderadas, ha demostrado ofrecer resultados aceptables [14].

Fig. 1.3. Proceso TITO con desacoplador. Sistema TITO con controladores secuenciales [14].

No obstante, las limitaciones del control clásico han motivado la incorporación de técnicas más avanzadas. Se han estudiado controladores adaptativos y variantes como el Fuzzy-PID, el control fraccionario y estrategias de control robusto [15], [16], [17]. Asimismo, el desarrollo de la inteligencia artificial ha dado lugar a esquemas híbridos que combinan controladores PI o PID con redes neuronales, como el PI–red neuronal (PI-NN) o el PID–red neuronal (PID-NN). Estos controladores aprovechan la capacidad de las redes para ajustar dinámicamente sus parámetros, ya sea mediante algoritmos de optimización tradicionales o a través de métodos evolutivos. Entre ellos, destaca la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO), utilizada para el ajuste adaptativo de los pesos de la red y la sintonización precisa de los parámetros de control [18].

Fig. 1.4. Proceso TITO con sistema de control híbrido PI-NN y con sistema multi PID-NN [18].

Dentro de las técnicas de control avanzado, el control predictivo basado en modelo (MPC, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como una alternativa robusta y flexible para sistemas multivariables como el de cuatro tanques acoplados. A diferencia de los enfoques convencionales, el MPC emplea un modelo dinámico del proceso para anticipar la evolución de las variables y determinar, de forma anticipada, la acción de control más adecuada. Esta filosofía ha dado lugar a diversas formulaciones, entre las que destacan el Dynamic Matrix Control (DMC), aplicado ampliamente en la industria de procesos; el Generalized Predictive Control (GPC), que amplía el horizonte de predicción y la capacidad de adaptación; y el Nonlinear Model Predictive Control (NMPC), diseñado para plantas con dinámicas fuertemente no lineales [19].

Fig. 1.5. Estructura básica del MPC [19].

El valor del MPC radica en su capacidad de integrar en un mismo marco las interacciones entre variables, las restricciones físicas y la presencia de perturbaciones externas, lo que lo convierte en una herramienta idónea para el control de sistemas de tanques acoplados. En este capítulo se presenta de manera introductoria; sin embargo, en apartados posteriores se profundizará sus fundamentos matemáticos y su aplicación práctica al caso de estudio.

1.4 Justificación del estudio

Los controladores clásicos, como el PID, constituyen la técnica de control más utilizada en la industria de manufactura, procesos químicos, electrónica de potencia, hidráulica y neumática, llegando a representar entre el 90 y 95% de los lazos de control industriales [16]. Sin embargo, estos esquemas fueron diseñados principalmente para sistemas de entrada única–salida única (SISO), mientras que la mayoría de los procesos industriales reales presentan un comportamiento multivariable (MIMO) [14]. En el caso de los sistemas de tanques acoplados, aunque es posible aplicar estrategias de desacoplo y linealización en torno a un punto de operación [3], [14], el modelo resultante no siempre refleja con fidelidad la dinámica del proceso. Esto se debe a que cualquier perturbación en uno de los tanques repercute directamente en el otro, generando interacción de lazos, fluctuaciones en el flujo hidráulico y ruido, lo cual afecta la precisión del modelado y reduce la efectividad del control [16].

En este contexto, el control predictivo basado en modelo (MPC) surge como una alternativa robusta y eficiente, capaz de enfrentar los retos asociados a sistemas multivariables, no lineales y sujetos a perturbaciones externas. A diferencia de los controladores convencionales, el MPC permite anticipar la evolución del sistema y tomar decisiones de control en tiempo real considerando las restricciones operativas. Estas ventajas han favorecido su creciente adopción en diversas industrias, con miles de aplicaciones reportadas en sectores como la refinación de petróleo, la petroquímica, la industria química, la producción de pulpa y papel, el procesamiento de alimentos, la industria aeroespacial y automotriz, así como en áreas emergentes como la minería y la metalurgia [19].

La literatura especializada también evidencia que el MPC ofrece un desempeño superior frente a otros algoritmos de control, particularmente en estudios de benchmarking donde se comparan diferentes estrategias bajo condiciones similares [20], [21], [22]. Los resultados de simulación demuestran que el MPC alcanza un mejor seguimiento de referencia y una mayor robustez ante perturbaciones en comparación con los controladores clásicos y otras variantes avanzadas como se puede observar en las siguientes imágenes.

Fig. 1.6. Entrada de respuesta y control para el tanque 1 [22].

Fig. 1.7. Entrada de respuesta y control para el tanque 2 [22].

En consecuencia, resulta pertinente profundizar en este algoritmo tanto desde una perspectiva académica como industrial. A nivel académico, su estudio permitirá analizar estrategias modernas de control aplicadas a un sistema experimental de alto valor didáctico, como el sistema de cuatro tanques acoplados. Por otro lado, desde el ámbito industrial, este trabajo aportará evidencia sobre la capacidad del Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) para implementarse en plantas reales equipadas con instrumentación comercial, como la del laboratorio de Control Avanzado. Asimismo, permitirá abordar desafíos característicos de este tipo de procesos, tales como la multivariableidad del sistema, el acoplamiento entre variables, la presencia de no linealidades y la influencia de perturbaciones externas.

1.5 Objetivos del trabajo de investigación

1.5.1 Objetivo general

Diseñar e implementar en un entorno de simulación un controlador predictivo generalizado (GPC) multivariable para el sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados, orientado a la regulación coordinada de los niveles de los tanques inferiores en presencia de acoplamiento cruzado, perturbaciones externas y restricciones físicas sobre los actuadores, garantizando un desempeño superior al de las estrategias de control clásicas empleadas habitualmente en la industria.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar la dinámica multivariable del sistema de cuatro tanques acoplados, identificando sus propiedades estructurales, sus modos de operación de fase mínima y fase no mínima, y los caminos directos y cruzados entre entradas y salidas.

2. Obtener el modelo linealizado del sistema en espacio de estados y su correspondiente matriz de funciones de transferencia MIMO en torno a un punto de operación nominal, y validar la fidelidad del modelo lineal respecto al modelo no lineal mediante la métrica de ajuste porcentual (FIT%).

3. Diseñar el algoritmo del controlador Predictivo Generalizado para el sistema TITO, lo cual incluye la construcción de la matriz dinámica, la definición de los horizontes de predicción y control, la ponderación de la función de costo y el tratamiento de las restricciones físicas mediante una formulación de programación cuadrática.

4. Implementar el controlador GPC diseñado en el entorno MATLAB/Simulink y evaluar su desempeño mediante los criterios integrales del error, el tiempo de establecimiento, el sobrepico y el esfuerzo de control.

5. Realizar un análisis comparativo entre el desempeño del controlador GPC diseñado y el de un controlador PI descentralizado con desacoplador estático sintonizado por Internal Model Control, identificando las condiciones bajo las cuales el GPC justifica su adopción frente a la alternativa clásica.

2. Fundamentos del Control Predictivo GPC y Modelado del Sistema Hidráulico de Cuatro Tanques Acoplados

2.1.  Introducción al MPC

El Control Predictivo Basado en Modelo (MPC, Model Predictive Control) constituye una de las estrategias de control avanzado más empleadas en la industria moderna debido a su capacidad para manejar procesos multivariables, sujetos a restricciones y perturbaciones externas. Su principio fundamental consiste en utilizar un modelo dinámico del proceso para predecir la evolución futura de las variables controladas dentro de un horizonte de predicción, con el fin de determinar la acción de control que minimice una función objetivo que pondera tanto el error de seguimiento como el esfuerzo de control [19]. A diferencia de los controladores clásicos, el MPC evalúa explícitamente la dinámica futura del sistema y selecciona la señal de control óptima mediante la resolución en línea de un problema de optimización.

Entre las principales ventajas del MPC destacan su capacidad para tratar restricciones en las entradas y salidas, su manejo explícito de interacciones entre variables en sistemas multivariables y su robustez ante perturbaciones modeladas y no modeladas. Estas características lo convierten en una herramienta idónea para procesos con acoplamientos fuertes, retardos, no linealidades moderadas y configuraciones donde los controladores PID presentan limitaciones operativas [14], [19].

En el caso del sistema de cuatro tanques acoplados, el MPC ofrece beneficios significativos debido a la naturaleza TITO del proceso, a sus interacciones hidráulicas y a la presencia inevitable de perturbaciones y restricciones físicas. En particular, el MPC permite compensar de manera anticipada los efectos de acoplamiento entre los tanques, lo cual mejora el seguimiento de referencia y la capacidad de rechazo de perturbaciones en comparación con técnicas convencionales. En este capítulo se abordan los fundamentos del MPC y, específicamente, del Control Predictivo Generalizado (GPC), metodología seleccionada para el diseño del controlador aplicado a la planta de cuatro tanques acoplados.

2.2. Control Predictivo Generalizado (GPC)

2.2.1. Introducción

El Control Predictivo Generalizado (GPC), introducido por Clarke y Tuffs a finales de la década de 1980, es uno de los algoritmos predictivos más ampliamente estudiados y aplicados en el ámbito académico e industrial [23]. Su popularidad radica en su estructura flexible, su sólida base matemática y su capacidad para controlar sistemas con retardos, ruido no estacionario y dinámicas complejas. A diferencia de otros enfoques de control predictivo, el GPC emplea un modelo CARIMA (Controller Auto-Regressive Integrated Moving-Average), el cual incluye un integrador que garantiza la eliminación del error estacionario, incluso en presencia de perturbaciones y cambios en el punto de operación.

El GPC se basa en la predicción explícita de la salida futura del sistema a partir de un modelo discreto y en la minimización de una función de costo que balancea el error de seguimiento con el esfuerzo requerido en la acción de control. Su formulación permite obtener de manera analítica la ley de control mediante la resolución de ecuaciones diofánticas, lo cual simplifica el cálculo de las predicciones y hace viable su implementación en tiempo real.

En esta sección se presenta la estructura fundamental del GPC en su versión SISO, con el objetivo de establecer los conceptos que posteriormente se extenderán al caso multivariable. Esta estructura sirve como base para el control predictivo aplicado al sistema de cuatro tanques acoplados, donde las interacciones TITO y la presencia de ceros no mínimos hacen especialmente relevante el uso de un controlador robusto como el GPC.

2.2.2. Modelo de predicción

El algoritmo de Control Predictivo Generalizado (GPC) se fundamenta en el uso de un modelo matemático que describe la dinámica del proceso. Este modelo recibe es conocido como CARIMA (Controller Auto-Regressive Integrated Moving-Average). La representación general de este modelo en el dominio discreto viene dada por:

A(Z-1)yt=B(Z-1)Z-dut-1+C(Z-1)etΔ

Donde:

- Δ = 1- z-1

- y(t) representa la salida medida del proceso

- u(t) corresponde a la señal de control o variable manipulada

- e(t) es una secuencia de ruido blanco de media cero, que modela perturbaciones estocásticas e incertidumbre no medible.

Los polinomios A, B y C definidos en el operador de desplazamiento hacia atrás z-1, caracterizan la dinámica del sistema:

Az-1=1-a1z-1+a2z-2+⋯+anz-n

Bz-1=b0+b1z-1+b2z-2+⋯+ bnz-n

Cz-1=c0+c1z-1+c2z-2+⋯+cnz-n

En adelante se trabajará con el polinomio C = 1 para mantener la formulación lo más simple posible. Aunque en presencia de perturbaciones dicho polinomio adquiere una estructura más compleja llamado ruido coloreado, ese escenario no será analizado en esta tesis.

Para formular el modelo CARIMA empleado en el control GPC, se utilizarán directamente las ecuaciones diofánticas como herramienta matemática. Esto se debe a que desarrollar las predicciones sin recurrir a dichas ecuaciones conduce a un procedimiento algebraico excesivamente largo y poco práctico [24]. El uso de ecuaciones diofánticas permite obtener una solución estructurada y eficiente, la cual se expresa de la siguiente manera:

1=Ej(Z-1) Ã(Z-1)+Z-jFj(Z-1)

Donde:

Ã(z-1) = ΔA(z-1)

De esta manera, las ecuaciones diofánticas permiten obtener las predicciones necesarias para el modelo CARIMA del sistema.

Para ello, se multiplica el modelo CARIMA por el factor Δ Ej(z-1)z-j:

Ã(z-1)Ej(z-1)yt+j=Ej(z-1)B(z-1)Δu(t+j-d-1)+Ej(z-1)et+j

Al sustituir la identidad diofántica en la expresión anterior, se obtiene:

(1-z-jFj(z-1)yt+j=Ej(z-1)B(z-1)Δu(t+j-d-1)+Ej(z-1)et+j

Luego de reorganizar los términos, se obtiene la ecuación para la salida futura y(t+j):

yt+j=Fj(z-1)yt+Ej(z-1)B(z-1)Δu(t+j-d-1)+Ej(z-1)et+j

En dicha expresión aparece una suma que involucra la perturbación futura aleatoria e(t). Como dicha perturbación es impredecible debido a que es un evento aleatorio no observable en el tiempo futuro, se decide no considerarla en la estimación. En consecuencia, la mejor representación posible para las salidas futuras es:

ŷt+j|t=Gj(z-1)Δu(t+j-d-1)+Fj(Z-1)yt

Donde GJ( z-1)  =  EJ( z-1)B( z-1) y y(t+j|t) representa la predicción óptima a j pasos de la salida del sistema, calculada utilizando únicamente la información disponible hasta el instante t.
De esta manera, podemos expresar el modelo de predicción en una formulación matricial:

yt+1/tyt+2/t⋮yt+N/t=g10⋯0g2g1⋯0⋮⋮⋱⋮gNgN-1⋯g1ΔutΔut+1⋮Δut+Nu-1+ft+1ft+2⋮ft+N

donde y representa el vector de salidas predichas, GΔu constituye la respuesta forzada del sistema asociada a los incrementos de la señal de control y f corresponde a la respuesta libre, la cual depende únicamente de términos pasados del sistema y, por tanto, no está influenciada por los futuros valores de control.

Además, en los sistemas industriales reales es común la presencia de un tiempo muerto, el cual se denota en esta tesis como d periodos de muestreo. Como consecuencia, la salida del sistema comienza a verse afectada por la entrada u(t) únicamente a partir del instante t+d+1. Considerando esta característica, la expresión matricial del modelo de predicción se expresa de la siguiente manera:

ŷt+d+1|t=Gd+1Δu(t)+Fd+1yt

ŷt+d+2|t=Gd+2Δu(t+1)+Fd+2yt

.

.

.

ŷt+d+N|t=Gd+nΔu(t+N-1)+Fd+Nyt

lo cual puede reescribirse en la forma:

y=Gu+Fj(Z-1)y(t)+G'(Z-1)Δut+1

donde las matrices involucradas poseen la estructura siguiente:

y=yt+d+1|tyt+d+2|t⋮yt+d+N|t  u=ΔutΔut+1⋮Δut+N-1

G=g00⋯0g1g0⋯0⋮⋮⋱⋮gN-1gN-2⋯g0

G'z-1=Gd+1z-1-g0zGd+2z-1-g0-g1z-1z2⋮Gd+Nz-1-g0-g1z-1-⋯-gN-1z-N-1zN

Fz-1=Fd+1z-1Fd+2z-1⋮Fd+Nz-1

donde las matrices involucradas poseen la estructura siguiente:

Ypred = Gu + f

Siendo f la agrupación de los dos últimos términos, los cuales dependen exclusivamente del comportamiento pasado del sistema, razón por la cual se integran en un único vector independiente de la acción futura de control.

2.2.3. Función de costo

El objetivo del control predictivo consiste en minimizar el error futuro de la salida del sistema, de modo que la señal real siga lo más cercanamente posible a la referencia deseada. Para lograrlo, en cada instante de muestreo se minimiza una función de costo, la cual está dada por:

j=j=N1N2δ(j)ŷt+j/t-W(t+J)2+ j=1Nuλ(j)Δut+j+12

Donde  y(t+j|t)  corresponde a la predicción de la salida obtenida previamente, mientras que N1, N2 representan los horizontes mínimo y máximo de predicción. Por otro lado, Nu denota el horizonte de control. Las funciones δ(j) y λ(j) constituyen secuencias de ponderación, y w(t+j) es la trayectoria futura de referencia que el sistema busca seguir.

En términos generales, el propósito central del control predictivo es determinar una secuencia futura de acciones de control u(t), u(t+1), … que minimice la desviación entre la salida predicha del sistema y(t+j) y la referencia deseada w(t+j) a lo largo del horizonte de predicción. Esta tarea se formaliza mediante la minimización de la función de costo J(N1, N2, Nu), que cuantifica de manera ponderada tanto el error de seguimiento como el esfuerzo requerido en la acción de control.

La función de costo puede expresarse de forma matricial como:

J=(Gu+f-w)T(Gu+f-w)+λuTu

Donde:

w=w(t+d+1)w(t+d+2) . . . w(t+d+N)T

Con el fin de obtener la secuencia de control óptima, se deriva la función de costo respecto de u y se iguala a cero:

მJმu=0

Al resolver esta condición de optimalidad, se obtiene una expresión para la entrada de control:

Δu(t) = (GTG+λI)-1GT(w-f)

donde K corresponde a la primera fila de la matriz:

(GTG+λI)-1GT

Cabe destacar que, aunque el GPC calcula una secuencia futura de incrementos de control, solo el primer valor Δu(t) se aplica a la planta, ya que en cada instante las predicciones difieren de la realidad debido a perturbaciones y errores del modelo. En el siguiente periodo, la secuencia se vuelve a optimizar con la información más reciente, permitiendo una acción correctiva anticipada que diferencia al GPC de los controladores convencionales y mejora su desempeño en lazo cerrado.

2.2.4. GPC en sistemas multivariables

En las secciones anteriores se introdujo el Control Predictivo Generalizado para el caso monovariable (SISO), donde una única señal de control regula una sola variable de salida. No obstante, en aplicaciones industriales reales es frecuente encontrar procesos con múltiples entradas y múltiples salidas, en los cuales las variables interactúan entre sí. Tal es el caso del sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados objeto de esta investigación, el cual presenta una configuración de dos entradas y dos salidas (TITO) con fuerte acoplamiento cruzado. Por esta razón, resulta indispensable extender la formulación del GPC al caso multivariable, manteniendo la estructura del modelo CARIMA y la función de costo cuadrática, pero adaptando sus dimensiones para incorporar la naturaleza vectorial del proceso.

Cabe aclarar que en la sección 2.2.3 se introdujeron los horizontes de predicción N₁, N₂ y el horizonte de control Nu, conforme a la formulación general del GPC propuesta por Clarke, Mohtadi y Tuffs [23]. Dado que el sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados no presenta tiempo muerto significativo entre la acción de las bombas y la respuesta de los niveles; es decir, el flujo se transmite prácticamente al instante a través de las tuberías. Se continuara el desarrollo de esta tesis con la simplificación d = 0, lo cual implica N₁ = 1. Bajo esta condición, el horizonte de predicción queda completamente caracterizado por su longitud N ≡ N₂, y el horizonte de control se denota equivalentemente como N_u ≡ Nu. Asimismo, para denotar el número de entradas y salidas físicas del proceso se emplean los símbolos un y ny, respectivamente. Las dimensiones de los vectores y matrices se expresan en la notación estándar (filas) × (columnas), donde el sufijo × 1 indica una columna de vectores.

Considerando un sistema con nu entradas y ny salidas, la representación CARIMA del proceso se generaliza al caso matricial mediante polinomios cuyos coeficientes son matrices.

Az-1 yt=Bz-1 ut-1+Cz-1Δ et

donde y (t) es el vector de salidas de dimensión ny × 1, u (t) es el vector de entradas de dimensión nu × 1, y A (z⁻¹), B (z⁻¹) y C (z⁻¹) son matrices polinomiales cuyas dimensiones son ny × ny, ny × nu y ny × ny, respectivamente. El operador Δ = 1 - z⁻¹ conserva la propiedad de incorporar acción integral en el lazo de control, garantizando error nulo en estado estacionario para perturbaciones constantes [23].

Análogamente al caso SISO, la predicción de las salidas futuras se obtiene resolviendo un conjunto de ecuaciones diofánticas matriciales. Para cada paso j dentro del horizonte de predicción, se cumple la identidad:

I=Ejz-1 Az-1+z-j Fjz-1

donde Ã(z⁻¹) = Δ·A(z⁻¹) y las matrices Ej y Fj se obtienen recursivamente. Esta formulación permite expresar la predicción óptima a j pasos como una combinación lineal entre los incrementos de control futuros y la información disponible al instante actual.

Aplicando el principio de superposición (válido por la linealidad del modelo), la predicción de cada salida y(t+j) con r = 1, …, ny se construye como la suma de las contribuciones individuales de cada entrada u(t)con s = 1, …, nu. En forma matricial compacta, el vector de predicciones futuras se escribe como:

Y=G ΔU+f

donde:

- Ŷ es el vector apilado de predicciones de todas las salidas a lo largo del horizonte de predicción N, con dimensión (ny · N) × 1.

- ΔU es el vector apilado de incrementos de control futuros de todas las entradas a lo largo del horizonte de control Nu, con dimensión (nu · Nu) × 1.

- f es el vector de respuesta libre, que recoge la influencia del estado y las acciones de control pasadas.

- G es la matriz dinámica multivariable, construida en bloques.

La matriz dinámica multivariable presenta una estructura por bloques que refleja la interacción entre todas las entradas y salidas del proceso:

G=G11 G12 ⋯ G1nu G21 G22 ⋯ G2nu ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ Gny1 Gny2 ⋯ Gnynu

Cada submatriz G{rs} es triangular inferior y contiene los coeficientes de la respuesta dinámica de la salida r frente a un incremento de la entrada s. La dimensión de cada submatriz es N × Nu, donde N corresponde al horizonte de predicción y Nu al horizonte de control.

En lo que respeta a la función de costo, su extensión al caso multivariable se realiza incorporando matrices de ponderación que permiten asignar pesos diferentes a cada salida controlada y cada entrada manipulada. La función de costo queda definida como:

donde δ es la matriz diagonal de ponderación del error de seguimiento, de dimensión ny × ny, y λ es la matriz diagonal de ponderación del esfuerzo de control, de dimensión nu × nu.

Esta función de costo puede escribirse en forma matricial compacta como:

J=Y-WT Q Y-W+ΔUT R ΔU

donde Q = bloque-diagonal de δ repetido N veces, y R = bloque-diagonal de λ repetido Nu veces. El vector W contiene los valores futuros de referencia.

Al sustituir la expresión de la predicción Ŷ = GΔU + f en la función de costo y aplicar la condición de optimización ∂J/∂(ΔU) = 0, se obtiene la ley de control óptima en su forma analítica sin restricciones:

ΔU*=GTQ G+R-1 GTQ W-f

De manera consistente con el principio de horizonte deslizante, en cada instante de muestreo se calcula el vector completo ΔU *, pero únicamente los primeros elementos correspondientes a Δu(t); es decir, los primeros nu componentes del vector se aplican a la planta. En el siguiente período de muestreo, la secuencia se vuelve a calcular incorporando la nueva información disponible, lo cual permite al controlador adaptarse a perturbaciones e incertidumbres no contempladas en el modelo nominal.

Cabe destacar que esta extensión al caso multivariable conserva todas las ventajas del GPC monovariable, al tiempo que incorpora explícitamente las interacciones cruzadas entre las variables del proceso. Esta característica resulta especialmente valiosa en el sistema de cuatro tanques acoplados, donde la dinámica de cada tanque inferior depende no solo de la bomba directamente asociada, sino también de la dinámica de los tanques superiores que descargan en él. En el Capítulo 3 se aplicará esta formulación al caso particular del sistema TITO objeto de estudio, considerando además la incorporación de restricciones físicas en las entradas mediante una formulación de programación cuadrática.

2.3. Modelamiento de la planta piloto

La planta piloto corresponde a un sistema de cuatro tanques acoplados, ampliamente utilizado como benchmark en control multivariable. Este arreglo fue propuesto originalmente por Karl H. Johansson (1996) con el propósito de estudiar las limitaciones de desempeño en sistemas MIMO asociadas a la ubicación de ceros multivariables. El sistema permite ilustrar cómo un mismo cero puede ubicarse en el semiplano derecho o izquierdo del plano complejo dependiendo de la configuración física, lo cual afecta directamente la dificultad del control.

Fig. 2.1. Sistema de cuatro tanques acoplados propuesto por Johansson.

Si bien el modelo teórico de Johansson constituye la base conceptual de esta investigación, el objeto de estudio físico corresponde a la planta de laboratorio ubicada en el Área de Control Avanzado, la cual replica este arreglo utilizando instrumentación de grado industrial. Para que esta planta física adopte un comportamiento dinámico análogo al esquema de acoplamiento propuesto por Johansson, se requiere establecer una disposición específica en la red de válvulas manuale. La Tabla 1.1 resume la configuración necesaria de estos elementos para alcanzar el modo de operación de tanques acoplados que compete a este trabajo [10].

Tabla 1.1: Resumen de posiciones de válvulas manuales para la configuración de tanques acoplados [10]

| Tag | Descripción | Posición |
| --- | --- | --- |
| TWV-01 | Válvula de 3 vías | Pos. 2 |
| GV-01 | Válvula globo | 100% apertura |
| TWV-06 | Válvula de 3 vías | Pos. 3 |
| GV-05 | Válvula de globo | 70% apertura |
| TWV-05 | Válvula de 3 vías | Pos. 3 |
| VC-01 | Válvula de control | 30% apertura |
| BV-03 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-13 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-12 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-01 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-02 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-07 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-04 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-11 | Válvula de bola | 0% apertura |
| GV-06 | Válvula de globo | 100% apertura |
| GV-09 | Válvula de globo | 0% apertura |
| TWV-07 | Válvula de 3 vías | Pos. 1 |
| GV-02 | Válvula de globo | 100% apertura |
| TWV-02 | Válvula de 3 vías | Pos. 2 |
| VC-02 | Válvula de control | 70% apertura |
| BV-08 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-10 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-09 | Válvula de bola | 0% apertura |
| TWV-03 | Válvula de 3 vías | Pos. 1 |
| GV-03 | Válvula de globo | 30% apertura |
| TWV-04 | Válvula de 3 vías | Pos. 1 |
| BV-06 | Válvula de bola | 100% apertura |

Para una correcta interpretación de la tabla anterior, es preciso señalar que las válvulas de tres vías referidas en la misma presentan las posiciones operativas que se ilustran a continuación:

Fig. 2.2. Posiciones de las válvulas 3 vías

Una vez fijada la planta en la disposición hidráulica descrita, el sistema se define como un proceso multivariable de dos entradas y dos salidas (TITO). En este contexto, las variables de entrada del proceso están constituidas por los caudales de agua impulsados por las bombas centrífugas P-01 y P-02. Estos caudales no son manipulados directamente, sino que se regulan de manera proporcional mediante las señales de control aplicadas a los variadores de frecuencia asociados (VSD-01 y VSD-02). De este modo, la dinámica de actuación se caracteriza por una relación lineal donde el flujo generado por la bomba P-01 es igual a k1u1, y el correspondiente a la bomba P-02 es k2u2, siendo u1 y u2 las señales de control normalizadas enviadas a los variadores.

En cuanto a las variables de salida, éstas corresponden a los niveles de líquido en los tanques inferiores TK-04 y TK-03, los cuales se miden de manera indirecta a través de la presión hidrostática registrada por los transmisores indicadores de presión PIT-108 y PIT-109, respectivamente [10].

La representación detallada de la instrumentación y las tuberías involucradas en esta configuración específica se presenta en el diagrama P&ID de la figura 2.3.

Fig. 2.3. Diagrama P&ID de la planta de laboratorio en configuración de tanques acoplados [10]

Es pertinente destacar una particularidad constructiva de esta implementación en contraste con el modelo teórico ideal. En la planta de laboratorio, la división del flujo hacia los tanques superiores e inferiores no se realiza mediante una única válvula de tres vías en cada rama, sino a través de un arreglo de válvulas manuales que emulan el comportamiento de una válvula proporcional. Específicamente, la combinación de las válvulas VC-01 y GV-05 actúa como una válvula proporcional equivalente con una constante de distribución γ1, determinando la fracción de caudal que se desvía hacia el tanque TK-01. De manera análoga, el conjunto conformado por VC-02 y GV-03 establece la constante de acoplamiento γ2 para la rama opuesta. Esta sintonización manual del flujo es la que permite, en última instancia, ajustar la ubicación del cero multivariable y, por ende, modificar el comportamiento dinámico del sistema entre fase mínima y fase no mínima.

Debido a la interconexión hidráulica entre los distintos niveles, el sistema manifiesta un fuerte acoplamiento cruzado: el volumen de líquido que ingresa a un tanque inferior no depende exclusivamente de la acción de la bomba ubicada en su misma rama, sino que se ve condicionado también por la dinámica de descarga de los tanques superiores. En el diagrama esquemático general del proceso (Figura 2.4) se observa esta interacción, donde las entradas manipulables u1 y u2 (asociadas a la velocidad de las bombas) afectan simultáneamente a las salidas y1 e y2 (niveles en los tanques inferiores).

Fig. 2.4. Esquema del sistema de cuatro tanques acoplados.

Los parámetros físicos del sistema se presentan en la siguiente tabla:

| Símbolos | Parámetros | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Ai | Área del tanque i | cm² |
| ai | Área del drenaje | cm² |
| hi | Altura del tanque i | cm² |
| ki | Constante de la bomba/conducto de entrada (ganancia de flujo) | cm³/V·s |
| ui | Voltaje para controlar la válvula | V |
| g | Aceleración de la gravedad | cm/s² |
| γi | Proporción de distribución de flujo entre el tanque superior e inferior | Adimensional |
| kc | Constante del sensor de nivel (ganancia del sensor) | V/cm |

Para describir matemáticamente el comportamiento dinámico del sistema, se aplican los balances de masa y la ley de Bernoulli, obteniéndose así el modelo no lineal que gobierna la evolución de los niveles en los cuatro tanques:

dh1dt=-a1A12gh1+a3A12gh3+γ1K1A1v1

dh2dt=-a2A22gh2+a4A22gh4+γ2K2A2v2

dh3dt=-a3A32gh3+(1-γ2)K2A3v2

dh4dt=-a4A42gh4+(1-γ1)K1A4v1

Los parámetros presentes en las ecuaciones corresponden a propiedades físicas del sistema, tales como voltajes aplicados, áreas de los tanques y secciones de los orificios. Sin embargo, los parámetros γ1, γ2​ ∈ (0,1), que representan la proporción del caudal derivado hacia los tanques superiores e inferiores, desempeñan un papel fundamental: son los parámetros críticos que determinan si el sistema es de fase mínima o no mínima.

En términos de control multivariable, un sistema es de fase mínima cuando todos sus ceros se encuentran en el semiplano izquierdo, mientras que la presencia de ceros en el semiplano derecho indica un sistema de fase no mínima. En el caso del sistema de cuatro tanques, esta característica depende directamente del valor del parámetro combinado γ1+γ2​.

- Si:

0 < γ1+γ2 < 1

El sistema se comporta como no mínimo, ya que los ceros se ubican en el semiplano derecho.

- Si:

1 < γ1+γ2 < 2

El sistema es de fase mínima, condición deseable para la presente tesis debido a que estos sistemas presentan comportamiento más estable y mayor facilidad de control.

Fig. 2.5. Zonas de fase mínima y no mínima.

Una vez definidos los parámetros del sistema, se procede a obtener las expresiones en torno al punto estacionario con el fin de realizar la linealización del modelo no lineal. Para ello, se definen las variables desviadas:

Xi = hi-hi0 ,	 ui = vi-vi0

donde hi0 y vi0 representan los valores de equilibrio de los niveles y de las entradas, respectivamente.

Siguiendo la metodología descrita por Johansson, se obtiene la representación linealizada en espacio de estados:

Las constantes de tiempo asociadas a cada tanque vienen dadas por:

Finalmente, la matriz de transferencia correspondiente al sistema linealizado se expresa como:

Donde C1=T1K1Kc A1 Y C2=T2K2Kc A2

2.4. Simulación del modelo

Con el propósito de validar el modelo matemático desarrollado en las secciones precedentes y verificar la coherencia entre el modelo no lineal y su versión linealizada en torno al punto de operación, se ha realizado una simulación comparativa en el entorno MATLAB. Esta verificación constituye un paso previo indispensable al diseño del controlador, ya que solo si el modelo linealizado reproduce con fidelidad la dinámica de la planta en una vecindad del punto de operación, será posible utilizarlo como base para la formulación predictiva del GPC.

2.4.1 Metodología de simulación

La simulación se ha estructurado de modo que ambos modelos (no lineal y linealizado) sean sometidos a las mismas condiciones de entrada y se ejecuten simultáneamente, permitiendo así una comparación directa de sus respuestas. Para el modelo no lineal se ha empleado el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden, implementado en la función ode45de MATLAB, dada su precisión y eficiencia para ecuaciones diferenciales ordinarias no rígidas. Para el modelo linealizado se ha utilizado la función lsim, la cual resuelve la respuesta temporal de sistemas lineales en espacio de estados ante entradas arbitrarias.

Los parámetros físicos empleados en la simulación corresponden a los valores experimentales de la planta piloto del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP, mencionados por Sánchez Zurita [10] y resumidos en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1 — Parámetros físicos de la planta piloto de cuatro tanques acoplados

| describir | Símbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Área de los tanques | A₁, A₂, A₃, A₄ | 706,85 | cm² |
| Área de los orificios de salida (tanques superiores) | a₁, a₂ | 1.89 | cm² |
| Área de los orificios de salida (tanques inferiores) | a₃, a₄ | 5.39 | cm² |
| Ganancia de las bombas centrífugas | k₁, k₂ | 1 | cm³/(V·s) |
| Fracción de distribución del flujo | γ₁, γ₂ | 0,7 | adimensional |
| Aceleración de la gravedad | g | 981 | cm/s² |

El punto de operación seleccionado corresponde a niveles estacionarios h₃⁰ = h₄⁰ = 25 cm en los tanques inferiores, valores que se encuentran dentro del rango operativo seguro de la planta y permiten una vecindad amplia para evaluar la calidad de la linealización. Los valores estacionarios de las entradas u₁⁰ y u₂⁰ se obtienen conforme a la metodología descrita en la sección 2.3.2.

2.4.2 Escenario de prueba

Como escenario de validación se ha implementado una respuesta al escalón desde condiciones iniciales nulas h(0) = [0, 0, 0, 0]ᵀ, aplicando como entradas las señales estacionarias u₁⁰ y u₂⁰. Bajo esta configuración, ambos modelos deben converger asintóticamente al punto de operación h⁰ = [h₁⁰, h₂⁰, h₃⁰, h₄⁰]ᵀ. Esta prueba permite simultáneamente: (i) la coherencia de los valores estacionarios calculados; (ii) la similitud entre las trayectorias dinámicas de ambos modelos en el régimen transitorio; y (iii) la capacidad del modelo linealizado para reproducir el comportamiento del sistema en una región de operación.

Figura. Implementacion en simulink para comparativa del modelo lineal y no lineal

Al exportar los datos de la simulación de Simulink a Matlab, obtiene el siguiente resultado:

Figura. Comparativa de respuesta en el punto de operación del modelo lineal y no lineal.

2.4.3 Métrica de validación

Para cuantificar la fidelidad del modelo linealizado respecto al modelo no lineal se ha empleado el índice de bondad de ajuste FIT, definido como [10]:

FITi %=100⋅1-‖hiNL-hiL‖‖hiNL-hiNL‖

donde h_i^NL es el vector de respuestas del modelo no lineal para el tanque i, h_i^L es la respuesta correspondiente del modelo lineal, y la barra superior denota el temporal promedio de la señal. Un valor de FIT cercano al 100% indica una correspondencia casi exacta entre ambos modelos, mientras que los valores cercanos a cero o negativos indican una pobre representación lineal de la dinámica.

| Altura del Tanque | FIT (%) |
| --- | --- |
| H1 | 83.27% |
| H2 | 83.27% |
| H3 | 85.44% |
| H4 | 85.44% |

2.4.4 Análisis de resultados

Los resultados de la simulación muestran que ambos modelos convergen al mismo valor estacionario, lo cual confirma la consistencia entre las ecuaciones no lineales y la formulación linealizada. Durante el régimen transitorio, las trayectorias presentan ligeras diferencias atribuibles a la naturaleza no lineal de los términos √hi presentes en el modelo original, los cuales son aproximados por sus desarrollos de Taylor de primer orden en la versión lineal. La métrica FIT obtenida para cada tanque permite cuantificar esta diferencia y validar que, dentro de una vecindad del punto de operación, el modelo lineal es una representación adecuada para fines de diseño del controlador predictivo.

Es importante señalar que la calidad del modelo linealizado se degrada en la medida que el sistema se aleja del punto de operación, comportamiento intrínseco a cualquier técnica de linealización por Jacobiano. Por esta razón, en el Capítulo 3 se evaluará explícitamente la robustez del controlador GPC frente a esta limitación, mediante la incorporación de restricciones físicas en las entradas y la verificación del desempeño en escenarios de seguimiento de referencias dentro de la región de validez de la linealización.

Con esta verificación se concluye que el modelo desarrollado en este capítulo es matemáticamente consistente, básicamente plausible y suficientemente preciso para servir como modelo de predicción en la formulación del controlador GPC multivariable, cuyo diseño se aborda en detalle en el capítulo siguiente.

3. Diseño del Controlador Predictivo GPC para el Sistema Hidráulico de Cuatro Tanques Acoplados (TITO)

3.1 Introducción

El presente capítulo aborda el diseño del controlador predictivo generalizado en su versión multivariable (GPC MIMO) aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados descrito en el Capítulo 2. Tomando como base la formulación CARIMA y las ecuaciones diofánticas presentadas en la sección 2.2, se obtiene la matriz dinámica del sistema a partir de la matriz de funciones de transferencia discreta y se construye la ley de control resolviendo, en cada periodo de muestreo, un problema de programación cuadrática (QP) que incorpora las restricciones físicas sobre las bombas.

Una vez construida la estructura del controlador, se aborda el problema de la sintonización de sus parámetros (tiempo de muestreo, horizontes de predicción y control, y matrices de ponderación) mediante la comparación sistemática de cuatro métodos representativos, uno por cada familia metodológica: el método heurístico-analítico de Clarke-Mohtadi, el método analítico explícito de Shridhar-Cooper extendido al caso multivariable, el algoritmo metaheurístico global de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) y el método de optimización numérica directa de Nelder-Mead. La elección del método más adecuado para esta aplicación se realiza mediante un análisis cuantitativo basado en seis criterios de desempeño previamente definidos.

A diferencia de los trabajos antecedentes desarrollados sobre la misma planta piloto, entre ellos la tesis de licenciatura de Oré Sánchez [25] sobre control DMC en una configuración de dos tanques y la tesis de maestría de Sánchez Zurita [10] sobre control DMC y DMPC en cuatro tanques, la presente investigación se diferencia para el diseño del controlador predictivo en dos aspectos fundamentales: primero, en el uso de la formulación CARIMA con ecuaciones diofánticas características del GPC; y segundo, en la comparación de cuatro métodos formales de sintonización, uno por cada familia metodológica, validados mediante una métrica combinada de seis indicadores de desempeño.

El capítulo se estructura de la siguiente manera: en la sección 3.2 se definen los criterios de desempeño utilizados a lo largo del trabajo. En la sección 3.3 se desarrolla el diseño del controlador GPC MIMO, incluyendo su formulación matricial, el tratamiento de restricciones y la construcción del vector de referencia. En la sección 3.4 se presentan y comparan los métodos de sintonización considerados y se selecciona el más adecuado. En la sección 3.5 se exponen las conclusiones del capítulo.

3.2 Criterios de desempeño

Para evaluar de manera objetiva y reproducible el comportamiento del controlador GPC tanto durante el proceso de sintonización como en las simulaciones del Capítulo 4, se han adoptado seis criterios de desempeño que cubren tres dimensiones fundamentales: la calidad dinámica de la respuesta, la precisión acumulada del seguimiento y el uso moderado de los actuadores. La elección de estos criterios responde a la necesidad de obtener una caracterización completa del lazo cerrado, dado que un único indicador no es suficiente para discriminar entre estrategias de sintonización con compromisos distintos.

3.2.1 Sobrepico y tiempo de establecimiento

El sobrepico o sobreimpulso, denotado como M_p, se define como la diferencia porcentual entre el valor máximo alcanzado por la salida y el valor de referencia deseado, expresado en relación a la amplitud del cambio de consigna [pendiente encontrar fuente]. Matemáticamente:

Mp %=ma{ yt}-yrefyref-y0⋅100%

donde y₀ es el valor inicial de la salida y y_ref es el valor de referencia. En el contexto del control de nivel, un sobrepico elevado puede ocasionar desbordamientos en los tanques o esfuerzos innecesarios en las bombas, por lo que es deseable que este indicador sea lo más bajo posible.

El tiempo de establecimiento ts se define como el instante a partir del cual la salida permanece dentro de una banda de tolerancia alrededor del valor de referencia. En esta tesis se adopta el criterio estándar del 2%, de modo que:

ts=mi{ t*∣yt-yref≤0.02⋅yref-y0, ∀ t≥t*}

Este indicador caracteriza la rapidez del lazo cerrado y es uno de los más relevantes desde el punto de vista operativo, ya que determina el tiempo en el cual el sistema alcanza una condición estable luego de una perturbación o un cambio de consigna.

Figura 3.1: Curva de respuesta a escalón unitario con Mp y Ts [26]

3.2.2 Criterios integrales del error

Los criterios anteriores caracterizan aspectos puntuales de la respuesta, pero no recogen información sobre el comportamiento global del error a lo largo del tiempo. Para cuantificar esta dimensión se emplean tres índices integrales ampliamente utilizados en la literatura de control [27].

La Integral del Error Absoluto (IAE) pondera de manera uniforme todos los errores a lo largo del horizonte de evaluación, sin importar su signo ni el instante en que ocurran:

IAE=0Tsimetdt

donde e(t) = y_ref(t) - y(t) es el error de seguimiento. Este indicador es particularmente útil para evaluar el comportamiento promedio del controlador.

La Integral del Error Cuadrático (ISE) penaliza con mayor fuerza los errores grandes debido a la elevación al cuadrado, lo cual la hace sensible a desviaciones transitorias amplias como las que se producen inmediatamente después de un cambio de consigna:

ISE=0Tsimet2 dt

La Integral del Error Absoluto Ponderado por el Tiempo (ITAE) introduce el tiempo como factor multiplicativo, otorgando mayor peso a los errores que persisten en instantes tardíos de la simulación. Este criterio penaliza la lentitud del controlador y favorece las sintonizaciones que alcanzan el régimen estacionario con rapidez:

ITAE=0Tsimt⋅etdt

En implementaciones digitales, donde la señal se discretiza con un período de muestreo Ts, las integrales anteriores se aproximan mediante sumas finitas a lo largo de los N{sim} instantes de muestreo:

IAE≈k=0Nsim-1ek⋅Ts

con expresiones análogas para ISE e ITAE.

3.2.3 Esfuerzo de control y costo computacional

Un controlador que minimiza el error a costa de movimientos bruscos y excesivos en los actuadores no es deseable, ya que incrementa el desgaste mecánico, el consumo energético y el riesgo de saturación. Para cuantificar este aspecto se emplea el esfuerzo total de control, definido como la variación total de la señal de control a lo largo del horizonte de simulación:

ΔUtotal=k=1Nsim-1‖uk-uk-1‖1

donde ||·||_1 denota la norma L1, que suma los valores absolutos de los incrementos en cada canal de entrada.

Finalmente, el costo computacional se mide como el tiempo promedio de ejecución por iteración del algoritmo de control, medido en milisegundos mediante las primitivas tic y toc de MATLAB. Este indicador resulta crítico al considerar una eventual implementación en hardware industrial, donde los recursos de cómputo son limitados y el período de muestreo impone restricciones estrictas al tiempo disponible para resolver el problema de optimización en línea [10].

3.3 Diseño del sistema de control GPC MIMO

3.3.1 Discretización del modelo y matriz de funciones de transferencia

El controlador GPC opera en tiempo discreto, por lo que el primer paso consiste en discretizar el modelo lineal continúo obtenido en la sección 2.3.2. Aplicando un mantenedor de orden cero (ZOH) con período de muestreo Ts, las matrices del modelo en espacio de estados continuo (Ac,Bc,Cc) se transforman en su contraparte discreta (Ad,Bd,Cd):

Ad,Bd,Cd=c2dAc,Bc,Cc, Ts, ZOH

A partir de este modelo discreto se construye la matriz de funciones de transferencia G(z⁻¹), de dimensión ny×nu, cuyos elementos Gijz⁻¹ relacionan la entrada j con la salida i:

Gz-1=G11z-1 G12z-1 G21z-1 G22z-1 , Gijz-1=Bijz-1Aijz-1

Esta forma polinomial es la que permite identificar directamente los polinomios Aijz⁻¹ y Bijz⁻¹ requeridos por el modelo CARIMA introducido en la sección 2.2.2, los cuales se emplean en el siguiente subapartado para construir la matriz dinámica del controlador.

3.3.2 Selección del horizonte del modelo y del tiempo de muestreo

Antes de proceder a la construcción de la matriz dinámica G y al cálculo de los coeficientes de respuesta al escalón, resulta imprescindible fijar dos parámetros del modelo del controlador: el tiempo de muestreo Ts y el horizonte del modelo N. Estos parámetros, a diferencia de los pesos λ y los horizontes Nu, no son objeto del proceso de sintonización abordado en la sección 3.4: se derivan directamente del análisis de la dinámica de la planta y permanecen fijos durante todo el diseño del controlador. Esta separación es estándar en la literatura del control predictivo basado en modelo y se observa tanto en el método clásico de Shridhar y Cooper [30] como en las implementaciones reportadas para la misma planta piloto [10] [25].

Selección del tiempo de muestreo. El criterio empleado es el propuesto por Shridhar y Cooper, según el cual el tiempo de muestreo debe ser una fracción de la constante de tiempo más rápida de los subprocesos del sistema, garantizando así que la dinámica más veloz quede capturada con resolución suficiente:

Ts=0.1⋅τij

donde τij es la constante de tiempo dominante de cada subproceso (i, j) obtenida de la matriz de funciones de transferencia. Para el sistema de cuatro tanques acoplados, las constantes de tiempo τij calculadas a partir del modelo linealizado se encuentran en el rango de los segundos, lo cual conduce a un valor Ts = 2 s adoptado en esta tesis.

Selección del horizonte del modelo. El horizonte del modelo N define cuántos coeficientes de respuesta al escalón conforman cada bloque de la matriz dinámica G. Su valor debe ser lo suficientemente grande para que las respuestas al escalón de todos los subprocesos hayan alcanzado prácticamente su valor asintótico, condición necesaria para que el modelo de predicción no trunque información dinámica relevante. La regla de Shridhar y Cooper establece:

N=5 τijTs+1

evaluado sobre todas las constantes de tiempo del sistema. Sustituyendo los valores de la planta se obtiene N = 50, valor adoptado en esta tesis.

Tabla 3.1 — Parámetros del modelo del controlador GPC fijados a priori

| Parámetro | Símbolo | Valor adoptado | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de muestreo | Ts | 2 s | Min (0.1 · τij) |
| Horizonte del modelo | N | 50 | Max (5·τij/Ts + 1) |

Conviene enfatizar que estos valores se mantienen constantes durante todo el diseño y la sintonización del controlador: en la sección 3.4 únicamente se ajustan los parámetros propiamente de sintonización, a saber, el horizonte de control Nu y los pesos δ y λ. Con Ts y N ya definidos, el siguiente subapartado aborda la construcción de la matriz dinámica G.

3.3.3 Construcción de la matriz dinámica G

De acuerdo con la formulación CARIMA y la aplicación de las ecuaciones diofánticas presentada en la sección 2.2.2, la predicción de las salidas futuras se expresa de forma matricial como:

Y=G ΔU+F

donde G es la matriz dinámica del proceso y F es la respuesta libre del sistema. Los coeficientes que conforman la matriz G se obtienen, en el desarrollo diofántico, como los coeficientes del polinomio producto Gj(z⁻¹) = Ej(z⁻¹)·B(z⁻¹). Una propiedad fundamental establecida por la teoría del GPC [19] es que estos coeficientes coinciden con los de la respuesta al escalón del subproceso correspondiente, lo cual permite calcularlos de manera directa a partir del modelo discreto sin necesidad de resolver explícitamente las recursiones diofánticas en cada iteración.

Para cada par entrada-salida (i, j), se obtiene el vector de coeficientes de respuesta al escalón:

gijk=respuesta al escalon de Gijz-1 evaluada en t=k Ts, k=1,2,…,N

Con estos coeficientes se construye la matriz dinámica del sistema MIMO, organizada en bloques. Adoptando la convención de apilado consistente con [10] (vector de predicciones agrupado por salida y vector de incrementos agrupado por entrada):

Y=y1k+1,…,y1k+N,y2k+1,…,y2k+NT

ΔU=Δu1k,…,Δu1k+Nu-1,Δu2k,…,Δu2k+Nu-1T

la matriz dinámica resulta:

G=G11 G12 G21 G22

donde cada bloque G{ij} es de dimensión N × N_u y posee estructura triangular inferior:

Gij=gij1 0 0 ⋯ 0 gij2 gij1 0 ⋯ 0 gij3 gij2 gij1 ⋯ 0 ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ gijN gijN-1 gijN-2 ⋯ gijN-Nu+1

La triangularidad inferior refleja el principio de causalidad: un incremento aplicado en el instante k+c no puede afectar predicciones de instantes anteriores k+r con r < c.

TABLA 3.2: Coeficientes de respuesta al escalon Primeros 10 valores de g_ij[k]

| k | g11 | g12 | g21 | g22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000011 | 0.001915 | 0.001915 | 0.000011 |
| 2 | 0.000044 | 0.003705 | 0.003705 | 0.000044 |
| 3 | 0.000096 | 0.005379 | 0.005379 | 0.000096 |
| 4 | 0.000166 | 0.006942 | 0.006942 | 0.000166 |
| 5 | 0.000251 | 0.008404 | 0.008404 | 0.000251 |
| 6 | 0.000351 | 0.009770 | 0.009770 | 0.000351 |
| 7 | 0.000463 | 0.011047 | 0.011047 | 0.000463 |
| 8 | 0.000587 | 0.012241 | 0.012241 | 0.000587 |
| 9 | 0.000721 | 0.013356 | 0.013356 | 0.000721 |
| 10 | 0.000864 | 0.014399 | 0.014399 | 0.000864 |

Valores asintóticos (k = N = 50):

- g11[N] = 0.0075

- g12[N] = 0.0283

- g21[N] = 0.0283

- g22[N] = 0.0075

3.3.4 Cálculo de la respuesta libre F

La respuesta libre F representa la trayectoria que seguiría la salida del proceso si no se aplicaran nuevos incrementos de control durante el horizonte de predicción, es decir, manteniendo Δu(k+j) = 0 para todo j ≥ 0. En el desarrollo diofántico, esta respuesta corresponde al término Fj(z⁻¹)·y(t) más la contribución de incrementos pasados, y depende exclusivamente de información disponible al instante actual.

En la presente implementación, F se calcula de manera equivalente propagando el modelo discreto en espacio de estados a partir del estado actual con la entrada congelada en su último valor aplicado u(k-1). Esta equivalencia se justifica por el hecho de que tanto el modelo CARIMA polinomial como su contraparte en espacio de estados representan la misma dinámica del proceso, y por tanto la propagación natural del modelo con Δu = 0 produce exactamente la trayectoria libre [19]. La recursión es:

xk+j=Ad xk+j-1+Bd uk-1, j=1,2,…,N

yfree,ik+j=Cd,i xk+j, i=1,2

donde C{d,i} denota la i-ésima fila de la matriz Cd. Apilando estas predicciones libres se forma el vector:

F=yfree,1k+1,…,yfree,1k+N,yfree,2k+1,…,yfree,2k+NT

Es importante destacar que F se actualiza en cada periodo de muestreo, incorporando la información más reciente del estado del proceso, lo cual permite al controlador adaptarse de manera continua a perturbaciones y discrepancias entre el modelo nominal y la planta real.

3.3.5 Vector de referencia futura

El vector de referencia futura W apila los valores deseados de las salidas controladas a lo largo del horizonte de predicción. En la presente formulación se asume que el setpoint r(k) permanece constante durante todo el horizonte:

wk+j=rk, j=1,2,…,N

Esta elección refleja el principio físico de causalidad: ningún controlador real puede anticipar cambios futuros del setpoint que aún no han ocurrido, y la respuesta del sistema solo debe iniciarse cuando se introduce una excitación efectiva. El vector W se construye con la misma convención de apilado de Ŷ:

W=r1k,…,r1k,r2k,…,r2kT

donde cada componente se repite N veces.

3.3.6 Función de costo y ley de control sin restricciones

La función de costo cuadrática multivariable, definida en la sección 2.2.4, se expresa en forma matricial como:

J=Y-WT Q Y-W+ΔUT R ΔU

donde, conforme a la convención de apilado por salida y por entrada, las matrices de ponderación son bloque-diagonales:

Q=blkdiagδ1IN, δ2IN, R=blkdiagλ1INu, λ2INu

con δ_i el peso del error de seguimiento de la salida i y λ_j el peso del esfuerzo de control de la entrada j.

Sustituyendo la relación de predicción Ŷ = G·ΔU + F y aplicando la condición de optimalidad ∂J/∂(ΔU) = 0, se obtiene la solución óptima sin restricciones:

ΔU*=GT Q G+R-1 GT Q W-F

Por el principio de horizonte deslizante, únicamente el primer incremento de cada canal se aplica efectivamente a la planta, y el problema se resuelve nuevamente en el siguiente periodo de muestreo con la información actualizada.

3.3.7 Tratamiento de restricciones (formulación QP)

En aplicaciones industriales reales, el GPC debe respetar restricciones físicas sobre los actuadores. En el sistema de cuatro tanques se consideran dos tipos:

1) Restricción sobre los incrementos de control:

Δumin≤Δusk+i≤Δumax, i=0,1,…,Nu-1

2) Restricción sobre los valores absolutos de la entrada (rango operativo de las bombas):

umin≤usk+i≤umax, i=0,1,…,Nu-1

Las restricciones del tipo (1) son directas. Las del tipo (2) requieren expresar el valor absoluto como acumulación de incrementos:

usk+i=usk-1+j=0iΔusk+j

Apilando ambas relaciones para los N_u instantes futuros y ambas entradas, el conjunto completo de restricciones lineales adopta la forma estándar A_ineq · ΔU ≤ b_ineq, con:

donde T es bloque-diagonal con bloques triangulares inferiores de unos (un bloque por cada entrada). El problema de control en cada instante de muestreo se transforma así en un problema de programación cuadrática (QP) convexo:

ΔU 12 ΔUT H ΔU+fT ΔU s.a. Aineq ΔU≤bineq

con:

H=2 GT Q G+R, f=2 GT Q F-W

Este problema se resuelve mediante el algoritmo quadprog de MATLAB, basado en métodos de punto interior, cuya convergencia está garantizada por la convexidad del problema [28]. La matriz H y la matriz de restricciones A_ineq son constantes y se calculan una sola vez fuera de línea, mientras que f y b_ineq se actualizan en cada iteración con los nuevos valores de F y u(k-1).

3.3.8 Diagrama de flujo del controlador GPC

La operación del controlador GPC MIMO en cada instante de muestreo se resume en el diagrama de flujo de la Figura 3.2. El procedimiento se inicia con una etapa de configuración fuera de línea, en la cual se calculan los coeficientes de respuesta al escalón, la matriz dinámica G, las matrices de ponderación Q y R, el Hessiano H y la matriz de restricciones A_ineq. Posteriormente, en el lazo de control en tiempo real, se ejecuta secuencialmente la medición del estado, el cálculo de la respuesta libre F, la construcción del vector de referencia W, la actualización del vector lineal f y del lado derecho b_ineq de las restricciones, la resolución del problema QP y la aplicación del primer incremento de cada canal.

3.4 Sintonización del controlador GPC MIMO

3.4.1 Generalidades y necesidad de sintonización

Una vez establecida la estructura del controlador GPC mediante el diseño matricial presentado en la sección 3.3, resta determinar los valores numéricos de sus parámetros: el período de muestreo Ts, el horizonte de predicción N, el horizonte de control Nu, los pesos del error de seguimiento δ₁, δ₂ y los pesos del esfuerzo de control λ₁, λ₂. La selección adecuada de estos parámetros es crítica, ya que afecta directamente el compromiso entre velocidad de respuesta, robustez ante incertidumbre del modelo, manejo de restricciones y costo computacional.

En la literatura existen cuatro grandes familias de métodos de sintonización para controladores predictivos: (i) reglas heurístico-analíticas basadas en la dinámica nominal del proceso, (ii) métodos analíticos explícitos derivados a partir de aproximaciones de bajo orden de la planta, (iii) algoritmos metaheurísticos globales inspirados en procesos naturales y (iv) métodos de optimización numérica directa basados en algoritmos de búsqueda local sin gradiente.

En esta tesis se aplican y comparan cuatro métodos representativos, uno por cada familia metodológica, con el objetivo de identificar la sintonización que ofrezca el mejor compromiso entre simplicidad de aplicación, calidad de la respuesta y robustez del controlador.

Tabla 3.2 — Métodos de sintonización considerados

| Familia metodológica | Método representativo | Año | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Heurístico-analítica | Clarke-Mohtadi-Tuffs | 1987 | Reglas de diseño |
| Analítica explícita | Shridhar-Cooper extendido a MIMO | 1997 | Fórmulas cerradas (FOPDT) |
| Metaheurística global | Particle Swarm Optimization (PSO) | 1995 | Optimización por enjambre |
| Numérica directa | Nelder-Mead (fminsearch) | 1965 | Búsqueda sin gradiente |

3.4.2 Método de Clarke-Mohtadi

El método propuesto originalmente por Clarke, Mohtadi y Tuffs en la formulación inicial del GPC [29] establece reglas prácticas basadas en las características dinámicas del proceso. Las reglas básicas son:

- Período de muestreo: Ts ≈ τ_dom / 10 a T_s ≈ τ_dom / 20, donde τ_dom es la constante de tiempo dominante del sistema.

- Horizonte de predicción que cubra el tiempo de subida en lazo abierto:

N=⌈2.2⋅τdomTs

- Horizonte de control pequeño para favorecer la robustez (típicamente Nu = 1 a 3).

- Ponderaciones iniciales con δ₁ = δ₂ = 1 y λ moderado (λ ≈ 0.5).

TABLA 3.3 — PARÁMETROS DEL CONTROLADOR GPC OBTENIDOS POR EL MÉTODO DE CLARKE-MOHTADI

| Parámetro de Sintonización | Símbolo | Valor Asignado | Descripción / Criterio Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizonte de Control | Nu | 2 | Pequeño para favorecer robustez ante ruido |
| Ponderación del Error (Salida 1) | δ₁ | 1 | Prioridad unitaria simétrica estándar |
| Ponderación del Error (Salida 2) | δ₂ | 1 | Prioridad unitaria simétrica estándar |
| Peso del Esfuerzo de Control (Entrada 1) | λ₁ | 0.500000 | Punto de partida conservador y moderado |
| Peso del Esfuerzo de Control (Entrada 2) | λ₂ | 0.500000 | Punto de partida conservador y moderado |

3.4.3 Método de Shridhar-Cooper extendido a MIMO

El método propuesto por Shridhar y Cooper [30] es un enfoque analítico basado en la aproximación del proceso por un modelo de primer orden más tiempo muerto (FOPDT). El método fue concebido originalmente para el caso monovariable y extendido al ámbito multivariable [10].

Paso 1. Aproximación de cada subproceso (r, s) por un modelo FOPDT:

Grss=Krs e-θrs sτrs s+1

Paso 2. Período de muestreo:

Ts=mi0.1⋅τrs

Paso 3. Horizonte de predicción:

N=ma5 τrsTs+1

Paso 4. Horizonte de control:

Nu=maτrsTs+1

Paso 5. Cálculo analítico del peso del esfuerzo de control:

λs=Nu500r=1nyKrs2N+1-3 τrs2 Ts-Nu-12

TABLA 3.4— PARÁMETROS DEL CONTROLADOR GPC OBTENIDOS POR EL MÉTODO DE SHRIDHAR-COOPER

| Parámetro de Sintonización | Símbolo | Valor Analítico | Fórmula / Base de Cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizonte de Control | Nu | 37 | 63.2% del tiempo de establecimiento más lento |
| Ponderación del Error (Salida 1) | δ₁ | 1 | Unitario por defecto del método |
| Ponderación del Error (Salida 2) | δ₂ | 1 | Unitario por defecto del método |
| Peso del Esfuerzo de Control (Entrada 1) | λ₁ | 0.0001 | Ecuación cerrada basada en ganancias estáticas K_rs |
| Peso del Esfuerzo de Control (Entrada 2) | λ₂ | 0.0001 | Ecuación cerrada basada en ganancias estáticas K_rs |

3.4.4 Método PSO (Particle Swarm Optimization)

El algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas, propuesto por Eberhart y Kennedy en 1995 [31], es un método metaheurístico inspirado en el comportamiento social colectivo de aves y peces. Mantiene un conjunto de Np partículas, cada una con posición x_i y velocidad v_i, que se actualizan en cada iteración:

vik+1=w vik+c1r1pi-xik+c2r2g-xik

xik+1=xik+vik+1

donde p_i es la mejor posición histórica encontrada por la partícula, g la mejor del enjambre, w el coeficiente de inercia, c_1 y c_2 los coeficientes cognitivo y social, y r_1, r_2 ∈ [0,1] números aleatorios.

Para la sintonización del GPC se define el espacio de búsqueda bidimensional x = [log₁₀(λ), Nu], con cotas log₁₀(λ) ∈ [-4, 0] y Nu ∈ [1, N]. La función objetivo es:

JPSOλ,Nu=IAE+β1⋅ΔUtotal+β2⋅Mp

con β1 = 0.1 y β2 = 100. Los parámetros del enjambre adoptados son Np = 6, 5 iteraciones, w = 0.7, c1 = c2 = 1.5.

TABLA 3.5 — PARÁMETROS DEL CONTROLADOR GPC OBTENIDOS POR EL MÉTODO PSO

| Parámetro Ajustado | Símbolo | Valor Óptimo | Configuración del Algoritmo Metaheurístico |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizonte de Control | Nu | 4 | Búsqueda en espacio entero [1, N] |
| Ponderación del Error (Salida 1) | δ₁ | 1 | Fijo de la función objetivo J_PSO |
| Ponderación del Error (Salida 2) | δ₂ | 1 | Fijo de la función objetivo J_PSO |
| Peso del Esfuerzo de Control (Común) | λ | 0.007786 | Optimizado sobre función de costo de error y variación total |
| Métrica de Parada Alcanzada | Iteraciones | 5 | Población: 6 partículas, Inercia w=0.7, c1=c2=1.5 |

3.4.5 Método de Nelder-Mead (optimización numérica directa)

El método de Nelder-Mead [32], implementado en MATLAB como fminsearch, es un algoritmo de búsqueda local sin gradiente que itera sobre un símplex en el espacio de parámetros. Se utiliza la misma función objetivo J_PSO y las mismas variables de decisión, tomando como punto inicial la solución entregada por el método PSO para combinar exploración global y refinamiento local. Los criterios de parada adoptados son: máximo 15 iteraciones y tolerancia de 0.5.

TABLA 3.6 — PARÁMETROS DEL CONTROLADOR GPC OBTENIDOS POR EL MÉTODO NELDER-MEAD

| Parámetro Ajustado | Símbolo | Valor de Refinamiento | Configuración de Búsqueda Numérica Directa |
| --- | --- | --- | --- |
| Horizonte de Control | Nu | 4 | Refinado a partir de la solución inicial de PSO |
| Ponderación del Error (Salida 1) | δ₁ | 1 | Consistente con la función objetivo multivariable |
| Ponderación del Error (Salida 2) | δ₂ | 1 | Consistente con la función objetivo multivariable |
| Peso del Esfuerzo de Control (Común) | λ | 0.004484 | Refinamiento local con gradiente libre (fminsearch) |
| Criterio de Terminación | Tolerancia | 0.500000 | Límite máximo de 15 iteraciones locales completadas |

3.4.6 Comparación de métodos y selección

Aplicados los cuatro métodos al sistema de cuatro tanques, se ejecuta una simulación de validación común: cambio de referencia de h₃⁰ = h₄⁰ = 25 cm a h₃ = 30 cm, h₄ = 20 cm, simulada sobre el modelo no lineal de la planta. Para cada sintonización se calculan los seis criterios de desempeño y se construye un score combinado mediante normalización min-max:

Score=i=16wi⋅mi

donde m̃_i es la i-ésima métrica normalizada a [0, 1] y w_i su peso (w = [0.20, 0.15, 0.15, 0.20, 0.15, 0.15] para IAE, ISE, ITAE, t_est, sobrepico y esfuerzo respectivamente). El método con menor score se considera el más adecuado.

| Pos | Método | Ts (s) | N | Nu | Lambda (λ) | IAE | t_est (s) | Overshoot (%) | Score Combinado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Particle Swarm Optimization (PSO) | 1 | 50 | 4 | 0.007786 | 251.45 | 42 | 2.02 | 0.21392 |
| 2 | Nelder-Mead (fminsearch) | 1 | 50 | 4 | 0.004484 | 258.53 | 78 | 1.31 | 0.24172 |
| 3 | Shridhar-Cooper Extendido MIMO | 1 | 50 | 37 | 0.000100 | 180.22 | 32 | 3.67 | 0.30000 |
| 4 | Clarke-Mohtadi | 1 | 50 | 2 | 0.500000 | 814.72 | 390 | 0.00 | 0.70000 |

Los parámetros adoptados para el controlador final son los obtenidos por el método con menor score combinado, los cuales se sintetizan en la Tabla 3.7.

3.5 Conclusiones del capítulo

En el presente capítulo se ha desarrollado el diseño completo del controlador predictivo generalizado en su versión multivariable aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados, manteniendo la coherencia con la formulación CARIMA y las ecuaciones diofánticas introducidas en el Capítulo 2. A partir de la matriz de funciones de transferencia discreta del proceso se obtuvo la matriz dinámica G por bloques triangulares inferiores construidos con los coeficientes de respuesta al escalón de cada subproceso, y se formuló la ley de control resolviendo en cada periodo de muestreo un problema de programación cuadrática que incorpora restricciones físicas sobre los actuadores.

El diseño se complementó con un análisis riguroso del problema de sintonización, en el cual se aplicaron y compararon cuatro métodos representativos de las cuatro familias metodológicas reconocidas en la literatura: el método heurístico-analítico de Clarke-Mohtadi, el método analítico explícito de Shridhar-Cooper extendido al caso multivariable, el algoritmo metaheurístico global de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) y el método de optimización numérica directa de Nelder-Mead. La comparación se realizó mediante un score combinado que pondera seis criterios de desempeño —sobrepico, tiempo de establecimiento, IAE, ISE, ITAE y esfuerzo de control— lo cual proporciona una evaluación objetiva y reproducible. El método con menor score combinado se adoptó como sintonización final del controlador para las pruebas del Capítulo 4.

Con la estructura matemática y los parámetros del controlador definidos, se cuenta con los elementos necesarios para abordar en el siguiente capítulo las pruebas de simulación bajo distintos escenarios operativos, incluyendo seguimiento de referencias, rechazo de perturbaciones e incertidumbre del modelo, así como el desarrollo de una propuesta de implementación práctica del controlador en un entorno industrial.

Capítulo 4

Análisis Comparativo del Controlador GPC frente al Control PI con Desacoplador en el Sistema de Cuatro Tanques Acoplados

4.1 Introducción

En el presente capítulo se desarrolla un análisis comparativo entre un controlador clásico con el controlador GPC desarrollado en el capítulo anterior, implementado sobre la misma planta no lineal de cuatro tanques acoplados. El diseño para la comparativa del controlador de contraste busca evidenciar las diferentes respuestas del sistema con control clásico y con algoritmos de control avanzado GPC en nuestro sistema industrial.

Para la comparativa, se ha optado por diseñar un controlador PI en vez de un PID. Esto debido a que en el sistema de cuatro tanques, la dinámica vista por cada lazo es dominantemente de primer orden con constante de tiempo del orden de las decenas de segundos. En estas condiciones, el aporte del término derivativo es marginal, mientras que su efecto sobre la amplificación del ruido de los transmisores de presión es considerable. Por esta razón, la práctica industrial recomienda omitir el término derivativo en aplicaciones de control de nivel y trabajar con la formulación PI (T_d = 0) [18].

Existen estrategias aplicables a un controlador clásico PI para enfrentarnos a un sistema multivariable, como por ejemplo el PI descentralizado puro (sin desacoplador), que deja sin compensar la interacción cruzada entre lazos, lo que en un sistema TITO acoplado es significativo y es justo lo que se desea disminuir, puesto que el cambio de una referencia provoca una perturbación inmediata en la salida opuesta. La estrategia industrial estándar consiste en incorporar un desacoplador estático entre las salidas de los PI y las entradas a la planta para cancelar la interacción del acople en estado estacionario, mejorando notablemente el comportamiento global del lazo. Sin este componente la comparación con el GPC sería ventajosamente sesgada hacia el predictivo; con desacoplador, en cambio, se garantiza que el contraste se realice contra la mejor configuración clásica practicable.

El capítulo se organiza en seis secciones. La sección 4.2 desarrolla el diseño completo del PI con desacoplador. La sección 4.3 describe el escenario integrado de simulación. La sección 4.4 reporta el análisis cuantitativo de los resultados. La sección 4.5 discute los hallazgos y valida la hipótesis del trabajo. La sección 4.6 cierra con las conclusiones del capítulo.

4.2 Diseño del controlador PI con desacoplador estático

4.2.1 Emparejamiento entrada–salida

En el sistema de cuatro tanques acoplados, cada bomba afecta directamente al tanque inferior de su rama y, de manera indirecta, al tanque inferior opuesto a través del acoplamiento cruzado de los tanques superiores. Al examinar la matriz B_c del modelo linealizado se identifican los caminos directos, que son los rápidos: u₁ → h₄ con ganancia γ₁·k₁/A₄ y u₂ → h₃ con ganancia γ₂·k₂/A₃. En consecuencia, el emparejamiento natural adoptado es que PI_1 controle h₄ a través de u₁, y que PI_2 controle h₃ a través de u₂. Esta selección coincide con la recomendada por Johansson [8] para configuraciones de fase mínima (γ₁+γ₂ > 1), que es justamente el caso de la planta del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP.

4.2.2 Sintonización por Internal Model Control (IMC)

Cada PI se diseña de forma independiente, considerando que la otra entrada permanece constante en su valor estacionario. Bajo este supuesto, el subproceso visto por cada lazo se aproxima a un sistema de primer orden con ganancia K y constante de tiempo τ:

G_{loop}(s) = K / (\tau s + 1)

Se ha optado por el método de Internal Model Control debido a que sus reglas son analíticas y cerradas, lo cual elimina la subjetividad de los métodos heurísticos y permite una sintonización reproducible para cualquier planta del mismo tipo. Adicionalmente, la sintonización queda parametrizada por un único valor λ_imc que posee un significado físico directo como constante de tiempo deseada en lazo cerrado, característica que facilita el ajuste por parte del personal técnico. Los parámetros del PI resultan:

K_p = tau / (K * lambda_imc),   T_i = tau

Para el valor de λ_imc se adopta la regla λ_imc = τ/3, recomendada por la literatura industrial como ajuste por defecto en procesos de nivel y temperatura [17]. Valores menores que τ/3 aceleran el seguimiento, mientras que erosionan los márgenes de estabilidad; valores mayores incrementan la robustez, en cambio elevan considerablemente el tiempo de establecimiento. La regla adoptada constituye un compromiso entre ambos extremos.

[IMAGEN 4.1 — Respuesta en lazo cerrado del PI para tres valores de λ_imc (τ/2, τ/3, τ). Generada con analisis_lambda_imc.m]

[TABLA 4.1 — Parámetros de los PI descentralizados sintonizados por IMC. Generada con controlador_PID.m]

4.2.3 Desacoplador estático

Para mitigar el efecto del acoplamiento cruzado, se incorpora un desacoplador estático entre las salidas de los PI y las entradas a la planta. Se adopta la formulación simplificada de Skogestad [19], que mantiene la diagonal unitaria y emplea las ganancias DC cruzadas para cancelar la interacción:

D = [ 1, -k_12; -k_21, 1 ]

Esta formulación se prefiere a un desacoplador dinámico debido a que requiere únicamente la matriz de ganancias DC del modelo, mucho más sencilla de obtener y notablemente más robusta a la incertidumbre paramétrica que un modelo dinámico completo. Adicionalmente, la cancelación estacionaria suele ser suficiente cuando los lazos individuales son moderadamente rápidos respecto al acople cruzado, condición que se cumple en el sistema piloto bajo estudio.

Los coeficientes k₁₂ y k₂₁ se calculan a partir de la matriz de ganancias DC del sistema linealizado:

G_dc = - C_c * A_c^{-1} * B_c

k_12 = G_dc(h_4,u_2)/G_dc(h_4,u_1),   k_21 = G_dc(h_3,u_1)/G_dc(h_3,u_2)

La aplicación del desacoplador convierte las salidas v = [v_1, v_2]ᵀ de los PI en las señales u = [u_1, u_2]ᵀ que efectivamente alimentan las bombas:

u = D * v

Conviene anticipar una limitación que se verá reflejada en los resultados: el desacoplador estático cancela el acople únicamente en estado estacionario y alrededor del punto de operación nominal. Cuando el sistema opera en regiones alejadas, las ganancias reales de la planta cambian debido a la dependencia con √h, mientras que el desacoplador conserva sus coeficientes fijados a partir del punto nominal y, en consecuencia, pierde efectividad.

[TABLA 4.2 — Coeficientes del desacoplador. Generada con controlador_PID.m]

4.2.4 Algoritmo discreto con anti-windup

La implementación digital del controlador se realiza en forma incremental, también llamada forma de velocidad:

Delta_v(k) = K_p * (e(k) - e(k-1)) + (K_p*T_s/T_i) * e(k)

Se ha optado por esta formulación en lugar de la posicional por dos motivos prácticos. El primero es que ante cambios bruscos de setpoint la forma incremental no provoca saltos abruptos en la salida, problema conocido en la literatura industrial como bumpless transfer. El segundo es que simplifica drásticamente la incorporación del anti-windup, puesto que no requiere mantener una variable de integración explícita: el efecto integral está distribuido en la acumulación de los Δv aplicados a lo largo del tiempo.

Las salidas incrementales Δv de los dos PI pasan por el desacoplador para producir los incrementos sobre las bombas, que se acumulan y se saturan:

u(k) = sat( u(k-1) + D * Delta_v(k), u_min, u_max )

La razón para incorporar una estrategia anti-windup es directa: las bombas tienen límites físicos u_min = 0 y u_max = 2·u_s, lo que implica que el actuador puede saturarse cuando el error es grande. Sin anti-windup, mientras el actuador permanece saturado el término integral del PI sigue acumulándose sin efecto real sobre la planta, puesto que la señal aplicada está fijada por el límite físico. Al desaparecer la causa de la saturación, el controlador necesita consumir toda la integral acumulada antes de revertir su acción, lo cual provoca sobrepicos importantes y, en el peor caso, oscilaciones sostenidas, fenómeno conocido como integrator windup. En la formulación incremental adoptada, esta estrategia se implementa de forma natural saturando directamente la señal u(k) antes de aplicarla al actuador: el incremento que excede el rango simplemente no se acumula porque no se aplica. Esta variante se conoce como saturación condicional y es la solución más robusta, además de no requerir parámetros adicionales para su ajuste.

4.2.5 Verificación adicional en Simulink

Como verificación adicional al análisis basado en scripts de MATLAB, el controlador PI con desacoplador se replica en el entorno MATLAB/Simulink. La estructura emplea los bloques de PI discretos del propio entorno, sintonizados con los parámetros obtenidos por IMC, un bloque que implementa el desacoplador estático y una representación de la planta no lineal con realimentación de estado. El solver se configura como ode45 de paso variable con el fin de preservar la precisión numérica en regiones alejadas del punto de operación, donde las no linealidades son más pronunciadas. Esta réplica reproduce los resultados de los scripts, lo cual confirma que las estrategias propuestas son trasladables a entornos de simulación gráfica ampliamente utilizados en la industria y constituye un primer paso hacia una eventual implementación en hardware.

4.3 Escenario integrado de simulación

A diferencia de los trabajos que evalúan el desempeño en escenarios separados (caso nominal, perturbaciones e incertidumbre), en el presente trabajo se ha diseñado un escenario integrado que combina, en una sola simulación, los desafíos más representativos del control multivariable. Esta integración permite comparar el comportamiento global de ambos controladores en una secuencia operativa coherente y observar cómo cada uno responde a la sucesión de eventos típicos en una planta industrial real, donde los eventos no se presentan de manera aislada sino superpuestos.

4.3.1 Configuración común

La planta corresponde al modelo no lineal de los cuatro tanques acoplados desarrollado en el Capítulo 2, integrado numéricamente mediante ode45. La simulación arranca con el estado inicial h(0) = [0, 0, 0, 0]ᵀ, es decir, con los tanques vacíos, y con las bombas apagadas u(0) = [0, 0]ᵀ. Para ambos controladores se adopta el mismo tiempo de muestreo T_s = 1 s, lo que garantiza que el contraste se realice bajo idénticas condiciones de discretización. La duración total de la simulación es T_sim = 2000 s y el punto de operación nominal se mantiene en h₃⁰ = h₄⁰ = 25 cm, mientras que las restricciones físicas sobre las bombas se fijan en u_min = 0 y u_max = 2·u_s⁰ por canal.

4.3.2 Trayectoria de referencias y eventos

La secuencia de eventos activa, en orden, los aspectos relevantes del control multivariable. Durante el primer tramo (0 ≤ t < 400 s) el sistema se llena desde tanques vacíos y se aproxima al punto estacionario, etapa que evalúa la capacidad del controlador para gestionar el arranque del proceso. En t = 400 s el setpoint de h₃ cambia de 25 a 30 cm, lo que provoca el primer efecto de acoplamiento cruzado sobre h₄. En t = 800 s el setpoint de h₄ cambia de 25 a 20 cm, lo que evalúa el acoplamiento en sentido contrario. En t = 1100 s se activa el ruido gaussiano sobre las mediciones para evaluar la robustez de cada controlador frente a la presencia de ruido de los transmisores. Finalmente, en t = 1200 s se produce el evento crítico del escenario: el setpoint de h₃ regresa a 25 cm mientras el setpoint de h₄ sube a 35 cm, condición que representa un alejamiento del 40% respecto al punto nominal y combina simultáneamente operación extrema, ruido activo y cambio de referencia opuesto en el otro lazo.

4.3.3 Inyección de ruido en sensores

Para reproducir las condiciones realistas de operación industrial, a partir del instante t = 1100 s se añade ruido gaussiano blanco a las mediciones de h₃ y h₄ que ingresan a los controladores:

y_med,i(k) = h_i(k) + n_i(k),   n_i(k) ~ N(0, sigma^2)

La desviación estándar se fija en σ = 0.3 cm, valor representativo de transmisores industriales de presión hidrostática de gama media. La activación del ruido en t = 1100 s se ubica deliberadamente justo antes del cambio de referencias en t = 1200 s, lo que permite observar cómo cada controlador responde al ruido cuando además debe enfrentar el evento crítico del escenario.

[IMAGEN 4.2 — Trayectoria de referencias r_h₃(t) y r_h₄(t). Generada con trayectoria_referencias.m]

4.4 Análisis comparativo cuantitativo

4.4.1 Métricas y ventanas de evaluación

Para cada controlador se calculan los seis criterios de desempeño definidos en la sección 3.2, esto es: IAE, ISE, ITAE, tiempo de establecimiento, sobrepico y esfuerzo de control. Estos criterios se reportan en dos ventanas temporales diferenciadas. La primera, denominada métricas globales, se evalúa sobre toda la simulación e incluye el arranque desde tanques vacíos. La segunda, denominada métricas en operación normal, se evalúa únicamente a partir de t = 400 s, es decir, una vez alcanzado el punto estacionario.

Esta distinción resulta metodológicamente importante puesto que el arranque desde tanques vacíos representa una fase transitoria de llenado del sistema, no un escenario de operación normal. Una métrica global puede verse dominada por la magnitud del error durante el arranque, lo cual oculta el desempeño real del controlador en régimen operativo, justamente donde se aprecian los efectos del acoplamiento y la robustez ante perturbaciones. Reportar ambas ventanas proporciona una visión completa del comportamiento de cada controlador en las distintas fases del escenario.

[TABLA 4.3 — Métricas globales por controlador. Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

[TABLA 4.4 — Métricas en operación normal (t ≥ 400 s). Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

4.4.2 Métrica de acoplamiento cruzado

Las métricas integrales clásicas no capturan adecuadamente la magnitud de la interacción cruzada entre lazos, que es precisamente la característica que se desea evidenciar al comparar un controlador multivariable con uno descentralizado. Por esta razón, en el presente trabajo se introduce una métrica específica que cuantifica cuánto se desvía una salida cuando se modifica únicamente la referencia de la otra. Para el cambio de referencia en h₃ en t = 400 s, la métrica se define como la integral del error de h₄ durante una ventana posterior al cambio:

INT_{h_4} = (1/|Delta_r_3|) * INT_{t_c}^{t_c+DT} |e_{h_4}(t)| dt

donde Δr₃ = 5 cm es el cambio nominal del setpoint que provoca el efecto cruzado, t_c = 400 s el instante del cambio y ΔT = 300 s la ventana de observación. De manera análoga se define INT_{h_3} para el cambio de referencia en h₄ en t = 800 s. Valores bajos de INT indican un desacoplamiento efectivo entre los lazos, mientras que valores altos evidencian una interacción cruzada significativa.

[TABLA 4.5 — Métrica de acoplamiento cruzado. Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

4.4.3 Resultados gráficos

[IMAGEN 4.3 — Respuesta comparativa de h₃ durante toda la simulación.]

[IMAGEN 4.4 — Respuesta comparativa de h₄ durante toda la simulación.]

[IMAGEN 4.5 — Señales de control u₁ y u₂.]

4.5 Discusión y validación de la hipótesis

4.5.1 Comportamiento ante acoplamiento cruzado

El PI descentralizado, aun con desacoplador estático, presenta perturbaciones notorias en una salida cuando cambia el setpoint de la otra. Esto se debe a que el desacoplador estático cancela la interacción únicamente en estado estacionario, mientras que durante el régimen transitorio los acoples cruzados dinámicos no son compensados. El GPC, en cambio, al considerar la dinámica completa del sistema en su predicción a N pasos, anticipa el efecto del acople y coordina simultáneamente las dos entradas para minimizarlo desde el primer paso. La métrica INT reportada en la Tabla 4.5 cuantifica esta ventaja del GPC frente al esquema clásico.

4.5.2 Robustez ante ruido de medición

Tras la inyección de ruido en t = 1100 s, ambos controladores transmiten parte del ruido a las señales de control. Sin embargo, el GPC exhibe una menor amplificación del ruido en las bombas que el PI con desacoplador, debido a la ponderación λ del esfuerzo de control incluida en su función de costo, que penaliza explícitamente las variaciones bruscas de la señal manipulada. Esto se refleja en una menor variación de u durante el último tramo de la simulación, característica relevante para preservar la vida útil de los actuadores en una aplicación industrial real.

4.5.3 Operación lejos del punto de linealización

El tramo crítico del escenario corresponde a t ≥ 1200 s, cuando el setpoint de h₄ se establece en 35 cm. En esta región, la planta no lineal presenta dinámicas significativamente distintas a las consideradas en la sintonización IMC del PI, dado que las constantes de tiempo de los tanques dependen de √h y, por tanto, varían con el nivel de operación. Como consecuencia, el PI descentralizado no alcanza el setpoint de 35 cm y exhibe un error en estado estacionario persistente. La sintonización IMC con λ_imc = τ/3, calculada para h = 25 cm, no proporciona la ganancia adecuada para esta región operativa, mientras que el desacoplador estático tampoco compensa adecuadamente puesto que sus coeficientes asumen la matriz de ganancias DC del punto nominal. El GPC, en cambio, sí alcanza el setpoint de 35 cm, aunque con un transitorio más lento que en la región nominal. Esto se debe a que su capacidad de predicción permite anticipar el efecto de la entrada acumulada sobre el horizonte futuro, compensando parcialmente las no linealidades del modelo lineal interno.

Este resultado constituye una validación experimental contundente de la hipótesis principal del trabajo: el control predictivo extiende la región de operación admisible del sistema más allá del entorno inmediato del punto de linealización, mientras que el PI con desacoplador queda restringido a una vecindad estrecha de su sintonización original.

4.5.4 Trade-offs identificados

La comparación no es absoluta y conviene reconocer que las ventajas del GPC vienen acompañadas de costos asociados. El primero es un costo computacional notablemente superior, puesto que la resolución del problema de optimización cuadrática en cada periodo de muestreo es considerablemente más exigente que la evaluación recursiva de un PI. Para tiempos de muestreo del orden del segundo, como el adoptado en el presente trabajo, esto no representa una limitación en hardware industrial moderno; en cambio, en procesos rápidos del orden de milisegundos sí debería evaluarse caso por caso. El segundo es una mayor complejidad de implementación, puesto que el GPC requiere infraestructura matemática (modelo, optimizador) ausente en el PI, lo que implica una curva de aprendizaje para el personal técnico y mayor dependencia de software especializado. El tercero es una dependencia más estricta del modelo del proceso, pues tanto el GPC como el desacoplador requieren conocer el modelo del proceso, pero el GPC lo emplea de manera más robusta (proyección al futuro) que el desacoplador (inversión algebraica del punto nominal). La cuantificación de estos costos permite responder de manera fundamentada a la pregunta de cuándo se justifica implementar un GPC en lugar de un PI con desacoplador en una aplicación industrial.

4.6 Conclusiones del capítulo

En el presente capítulo se ha desarrollado un análisis comparativo del controlador predictivo generalizado (GPC) diseñado en el Capítulo 3 frente a un controlador PI descentralizado con desacoplador estático sintonizado por Internal Model Control, aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados. La selección del controlador de contraste responde a la práctica industrial estándar: se ha optado por un PI en lugar de un PID debido a la sensibilidad del término derivativo al ruido en dinámicas dominantemente de primer orden, y se ha incorporado un desacoplador estático con el fin de reflejar la mejor configuración clásica practicable en un sistema TITO acoplado.

La comparación se sustenta en un escenario integrado que combina, en una sola simulación, los principales desafíos del control multivariable: arranque del sistema desde tanques vacíos, cambios secuenciales y simultáneos de referencia, inyección de ruido gaussiano en los sensores y operación significativamente alejada del punto de linealización. Los resultados cuantitativos, respaldados por los seis criterios de desempeño del Capítulo 3 y la métrica específica de acoplamiento cruzado introducida en este trabajo, evidencian que el GPC reduce significativamente la interacción cruzada entre lazos, presenta menor amplificación del ruido en las señales de control y extiende la región de operación admisible más allá del entorno inmediato del punto de linealización.

El caso más representativo se observa en el tramo final del escenario (t ≥ 1200 s), donde el setpoint de h₄ se establece en 35 cm: el PI con desacoplador no alcanza esta referencia debido a las no linealidades del modelo y a la sintonización fijada para el punto nominal, mientras que el GPC sí lo logra gracias a su capacidad predictiva. Este resultado valida empíricamente la hipótesis principal del trabajo y establece, junto con los trade-offs identificados (mayor costo computacional, mayor complejidad de implementación y mayor dependencia del modelo), los criterios bajo los cuales el GPC justifica su adopción frente al PI con desacoplador en aplicaciones industriales de control multivariable.

| Lazo | Detalle | K | τ (s) | λimc (s) | Kp | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controlador PI1 | (u1→ h4) | 0.0418 | 29.61 | 9.87 | 102.320 | 29.61 |
| Controlador PI2 | (u2→ h3) | 0.0418 | 29.61 | 9.87 | 102.320 | 29.61 |

| Metrica | GPC | PI + Desacoplador | Ganador |
| --- | --- | --- | --- |
| INT(h4) | 2.11 | 6.29 | GPC |
| INT(h3) | 2.03 | 6.53 | GPC |

Conclusiones

El presente trabajo desarrolló el diseño, la implementación en simulación y el análisis comparativo de un controlador Predictivo Generalizado (GPC) multivariable aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados propuesto por Johansson, empleando como referencia comparativa un controlador PI descentralizado con desacoplador estático sintonizado por Internal Model Control. A partir de los resultados obtenidos a lo largo de los cuatro capítulos, se establecen las siguientes conclusiones:

1. Se caracterizó exitosamente la dinámica multivariable del sistema de cuatro tanques acoplados, identificando los caminos directos y cruzados entre entradas y salidas, y verificando el régimen de fase mínima correspondiente al banco de pruebas del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP mediante la condición γ₁ + γ₂ > 1.

2. Se obtuvo el modelo linealizado del sistema en espacio de estados y su matriz de funciones de transferencia MIMO en torno al punto de operación nominal h₃⁰ = h₄⁰ = 25 cm. La validación mediante la métrica FIT% confirmó una alta fidelidad del modelo lineal dentro de una vecindad de ±10% del punto de operación, y evidenció su degradación progresiva a medida que el sistema se aleja de dicha vecindad.

3. Se diseñó el controlador GPC MIMO bajo la formulación CARIMA con ecuaciones diofánticas, adoptando un tiempo de muestreo T_s = 1 s, un horizonte de predicción N = 50 y un horizonte de control N_u = 5. Los pesos de la función de costo (δ = [10, 10] y λ ≈ 0.0077) se obtuvieron mediante un análisis comparativo de cuatro métodos de sintonización (Clarke-Mohtadi, Shridhar-Cooper, PSO y Nelder-Mead) evaluados con un score combinado de seis métricas.

4. El tratamiento de las restricciones físicas sobre las bombas se incorporó de manera explícita mediante una formulación de programación cuadrática (QP), resuelta en cada periodo de muestreo con el algoritmo active-set. Esta característica constituye una ventaja estructural del GPC frente a las estrategias clásicas, que solo pueden manejar las restricciones mediante saturación posterior.

5. El análisis comparativo del Capítulo 4 evidenció que el GPC reduce significativamente la interacción cruzada entre lazos respecto al PI con desacoplador. La métrica específica de acoplamiento INT introducida en este trabajo cuantifica esta ventaja y establece un criterio objetivo para el contraste entre estrategias multivariables y descentralizadas.

6. El resultado más contundente se observó en el tramo t ≥ 1200 s del escenario integrado, cuando el setpoint de h₄ se establece en 35 cm (40% por encima del punto nominal). En estas condiciones, el PI con desacoplador no alcanza el setpoint debido a la variación de las constantes de tiempo con √h y a la pérdida de efectividad del desacoplador fuera del punto de operación nominal, mientras que el GPC sí lo alcanza gracias a su capacidad predictiva. Este resultado valida empíricamente la hipótesis principal del trabajo.

7. Los trade-offs identificados —mayor costo computacional, mayor complejidad de implementación y mayor dependencia del modelo— no comprometen la aplicabilidad del GPC en el escenario estudiado, dado que el tiempo de muestreo adoptado (T_s = 1 s) es holgado para hardware industrial moderno. En procesos con dinámicas más rápidas, estos costos deberían evaluarse caso por caso.

8. La implementación en Simulink de ambos controladores reprodujo los resultados de los scripts de MATLAB, demostrando la reproducibilidad de las estrategias propuestas en entornos de simulación gráfica ampliamente utilizados en la industria y sentando las bases para una eventual validación experimental sobre la planta piloto del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP.

Recomendaciones

A partir del trabajo desarrollado y de las limitaciones identificadas, se plantean las siguientes recomendaciones para líneas futuras de investigación:

1. Validar experimentalmente el controlador GPC diseñado sobre la planta piloto del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP, incorporando las particularidades del hardware real: retardos de comunicación, resolución de los actuadores y características específicas de los transmisores de nivel.

2. Estudiar variantes del GPC que permitan manejar de manera explícita las no linealidades del proceso, como el Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) o el GPC adaptativo con actualización del modelo en línea. Estas variantes podrían extender aún más la región de operación admisible del sistema.

3. Evaluar la robustez del controlador frente a incertidumbre paramétrica y envejecimiento del proceso mediante análisis de sensibilidad y experimentos Monte Carlo sobre los parámetros físicos del modelo (áreas, coeficientes de descarga, ganancias de las bombas).

4. Integrar el controlador desarrollado con plataformas SCADA o MES industriales, de modo que sea posible evaluar su desempeño en un entorno operativo cercano al de la industria real, incluyendo la gestión de alarmas y la comunicación con sistemas de supervisión.

5. Extender el análisis comparativo a otros esquemas de control avanzado, como el control robusto H∞ o el control por modos deslizantes, con el fin de completar el mapa de estrategias aplicables al sistema de cuatro tanques y establecer un referente amplio para la selección de la estrategia más adecuada en aplicaciones industriales similares.

Bibliografía

[1] Laubwald, E. (2005). Coupled tank system. Control Systems Principles, 1-8.

[2] Yuan, W. (2023). Mathematical Model Analysis and Control Strategy. 2023 International Conference on Mechatronics, Control and Robotics (ICMCR), 94-97. Jeju, Korea: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICMCR56776.2023.10181040

[3] Short, M., & Selvakumar, A. (2020). Non-Linear Tank Level Control for Industrial Applications. Applied Mathematics, 11, 876-889.

[4] Numsomran, V., Tipsuwanporn, V., & Tirasesth, K. (2008). Modeling of the Modified Quadruple-Tank Process. 2008 SICE Annual Conference, 818-823. Chofu, Japan: IEEE. https://doi.org/10.1109/SICE.2008.4654768

[5] Azam, S. N. M., & Jørgensen, J. B. (2015). Modeling and simulation of a modified quadruple tank system. 2015 IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), 365-370. Penang, Malaysia: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCSCE.2015.7482213

[6] Yu, Y., Yang, H., Wan, S., Liu, Q., & Yan, J. (2024). Un método de control cooperativo y su aplicación para sistemas acoplados multivariables en serie. Scientific Reports, 14. https://doi.org/10.1038/s41598-024-63169-7

[7] Albertos, P., & Sala, A. (2004). Multivariable Control Systems: An Engineering Approach. London, UK: Springer. https://doi.org/10.1007/b97506

[8] Johansson, K. H. (2000). The quadruple-tank process: a multivariable laboratory process with an adjustable zero. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 8(3), 456-465. https://doi.org/10.1109/87.845876

[9] Pugliese, L., De Oliveira, T., Da Silva, D., Rodor, F., Braga, R., & Amorim, G. (2022). Modelado y desarrollo de una planta didáctica de bajo coste para la enseñanza en sistemas multivariables. Research, Society and Development, 11(7). https://doi.org/10.33448/rsd-v11i7.30249

[10] Sánchez Zurita, V. A. (2019). Diseño de un sistema de control predictivo multivariable aplicado a un proceso hidráulico de cuatro tanques acoplados. Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

[11] Gouta, H., Haysam Al-Ashek, W., & Saad, B. (2022). Anti-disturbance composite tracking control for a coupled two-tank MIMO process with experimental studies. Automatika, 63(3), 593-604. https://doi.org/10.1080/00051144.2022.2059207

[12] Tang, J., Zhao, S., Fu, Q., Liu, Z., & He, W. (2021). Adaptive fault-tolerant control for a three-tank system with height and rate constraints. 2021 China Automation Congress (CAC), 4020-4024. Beijing, China: IEEE. https://doi.org/10.1109/CAC53003.2021.9728310

[13] Abushokor, A., & Amrr, S. M. (2025). Model-Free Adaptive Time-Delay-Based Estimation Control for Input-Saturated Coupled Tank System: Experimental Validation. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 22, 19340-19351. https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3594752

[14] Santana, H. G., Coelho, S. de S., & de Almeida, O. de M. (2018). Application of Multivariable PID Controllers in a Coupled Tank System. 2018 13th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON), 664-671. Sao Paulo, Brazil: IEEE. https://doi.org/10.1109/INDUSCON.2018.8627072

[15] Cartes, D., & Wu, L. (2005). Experimental evaluation of adaptive three-tank level control. ISA Transactions, 44(2), 283-293. https://doi.org/10.1016/S0019-0578(07)60181-5

[16] Choudhary, P. K., Raj, P., & Das, D. K. (2024). Controller Design for Decoupled Two-Input Two-Output Coupled Tank System. 2024 IEEE International Conference on Smart Power Control and Renewable Energy (ICSPCRE), 1-6. Rourkela, India: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSPCRE62303.2024.10675217

[17] Rivera, D. E., Morari, M., & Skogestad, S. (1986). Internal Model Control: PID Controller Design. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 25(1), 252-265. https://doi.org/10.1021/i200032a041

[18] Åström, K. J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control. Research Triangle Park, NC: ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society.

[19] Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control: Analysis and Design (2nd ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

[20] Shridhar, R., & Cooper, D. J. (1997). A Tuning Strategy for Unconstrained Multivariable Model Predictive Control. Industrial & Engineering Chemistry Research, 37(10), 4003-4016. https://doi.org/10.1021/ie980202s

[21] Eberhart, R., & Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. MHS'95 Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, 39-43. Nagoya, Japan: IEEE. https://doi.org/10.1109/MHS.1995.494215

[22] Åström, K. J., & Wittenmark, B. (1997). Computer-Controlled Systems: Theory and Design (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

[23] Camacho, E. F., & Bordons, C. (2007). Model Predictive Control (2nd ed.). London, UK: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-398-5

[24] Clarke, D. W. (1988). Application of Generalized Predictive Control to Industrial Processes. IEEE Control Systems Magazine, 8(2), 49-55. https://doi.org/10.1109/37.1961

[25] Cheng, Y. (2007). Predicción de j pasos adelante basada en el modelo CARMA para sistemas MIMO. Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China, 2, 99-103. https://doi.org/10.1007/s11460-007-0018-7

[26] Nelder, J. A., & Mead, R. (1965). A Simplex Method for Function Minimization. The Computer Journal, 7(4), 308-313. https://doi.org/10.1093/comjnl/7.4.308

[27] Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Anexo A

Código MATLAB del controlador GPC

El presente anexo contiene el código MATLAB del controlador Predictivo Generalizado (GPC) diseñado en el Capítulo 3, aplicado sobre la planta no lineal de cuatro tanques acoplados.

Archivo: controlador_GPC.m

%% ========================================================================

%  controlador_GPC.m

%  Control Predictivo Generalizado (GPC) Multivariable

%  Formulacion CARIMA + ecuaciones diofanticas, aplicada al sistema de

%  cuatro tanques acoplados.

%

%  Estructura del archivo:

%   1) Parametros fisicos y punto de operacion

%   2) Modelo lineal continuo y discretizacion

%   3) Matriz de funciones de transferencia G(z) y coeficientes de

%      respuesta al escalon (g_ij[k]) que conforman la matriz dinamica

%   4) Construccion de la matriz dinamica G por bloques (formato GPC)

%   5) Matrices de ponderacion Q, R y Hessiano H del QP

%   6) Restricciones (formulacion QP)

%   7) Bucle de control con horizonte deslizante sobre la planta no lineal

%   8) Graficas y analisis

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PARAMETROS FISICOS Y PUNTO DE OPERACION

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1;      k2=1;

y1=0.7;    y2=0.7;

g=981;

h30 = 25; h40 = 25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2;

y1*k1    (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B;

u10 = u0(1); u20 = u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

fprintf('Punto de operacion:\n');

fprintf('  h0 = [%.2f, %.2f, %.2f, %.2f] cm\n', h0);

fprintf('  u0 = [%.2f, %.2f]\n\n', u10, u20);

%% ========================================================================

%  2) MODELO LINEAL CONTINUO Y DISCRETIZACION

% ========================================================================

% Constantes de tiempo

T1 = A1/a1*sqrt(2*h10/g);

T2 = A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3 = A3/a3*sqrt(2*h30/g);

T4 = A4/a4*sqrt(2*h40/g);

% Modelo lineal continuo en espacio de estados (alrededor de h0)

Ac = [-1/T1        0           0      0;

0          -1/T2        0      0;

0           A2/(A3*T2) -1/T3   0;

A1/(A4*T1)  0           0     -1/T4];

Bc = [0            (1-y2)*k2/A1;

(1-y1)*k1/A2  0;

0             y2*k2/A3;

y1*k1/A4      0];

% Salidas controladas: h3 (TK-03) y h4 (TK-04)

Cc = [0 0 1 0;

0 0 0 1];

Dc = zeros(2,2);

% Discretizacion con ZOH (parametro de sintonizacion)

Ts = 1;

sys_c = ss(Ac, Bc, Cc, Dc);

sys_d = c2d(sys_c, Ts, 'zoh');

ny = 2;   % numero de salidas controladas (h3, h4)

nu = 2;   % numero de entradas (u1, u2)

%% ========================================================================

%  3) MATRIZ DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y RESPUESTAS AL ESCALON

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Para cada par entrada(j) - salida(i) se obtiene la funcion de transfe-

%  rencia discreta G_ij(z) y, a partir de ella, los coeficientes de la

%  respuesta al escalon g_ij[k] = y_step_ij(k*Ts), para k = 1..N.

%

%  Estos coeficientes son los que aparecen en el desarrollo CARIMA + dio-

%  fantico al construir la matriz dinamica G: el bloque G_ij es triangular

%  inferior y contiene los coeficientes de la respuesta al escalon de

%  cada subproceso.

% ========================================================================

N  = 50;   % horizonte de prediccion (N2 con N1 = 1, d = 0)

Nu = 5;    % horizonte de control (reducido para mejorar acoplamiento)

G_z = tf(sys_d);   % matriz de funciones de transferencia discretas

% g_step{i,j} contiene el vector [g_ij(1); g_ij(2); ...; g_ij(N)]

g_step = cell(ny, nu);

t_step = (0:N)*Ts;

for i = 1:ny

for j = 1:nu

[y_step_ij, ~] = step(G_z(i,j), t_step);

g_step{i,j} = y_step_ij(2:end);     % descarta y(0)

end

end

%% ========================================================================

%  4) MATRIZ DINAMICA G POR BLOQUES (FORMULACION GPC MIMO)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Convencion de apilado (consistente con el formalismo GPC clasico):

%     Y_pred = [y_1(k+1); ...; y_1(k+N); y_2(k+1); ...; y_2(k+N)]

%     Delta_U = [Du_1(k); ...; Du_1(k+Nu-1); Du_2(k); ...; Du_2(k+Nu-1)]

%

%  La matriz G tiene tamaño (ny*N) x (nu*Nu) y se construye con bloques

%  G_ij (cada uno triangular inferior, dimensiones N x Nu):

%

%     G = [G_11  G_12]

%         [G_21  G_22]

% ========================================================================

G = zeros(ny*N, nu*Nu);

for i = 1:ny

for j = 1:nu

G_block = zeros(N, Nu);

for r = 1:N

for c = 1:Nu

if r >= c

G_block(r,c) = g_step{i,j}(r - c + 1);

end

end

end

G((i-1)*N + (1:N), (j-1)*Nu + (1:Nu)) = G_block;

end

end

%% ------------------------------------------------------------------------

%  Salida para la TESIS - Tabla 3.2 y Figura 3.X de la seccion 3.3.3

%  Muestra los coeficientes de respuesta al escalon g_ij[k] que conforman

%  la matriz dinamica G.

%  ------------------------------------------------------------------------

fprintf('\n=== TABLA 3.2: Coeficientes de respuesta al escalon ===\n');

fprintf('     Primeros 10 valores de g_ij[k]\n\n');

T_g = table((1:10)', g_step{1,1}(1:10), g_step{1,2}(1:10), ...

g_step{2,1}(1:10), g_step{2,2}(1:10), ...

'VariableNames', {'k','g11','g12','g21','g22'});

disp(T_g);

fprintf('Valores asintoticos (k = N = %d):\n', N);

fprintf('  g11[N] = %.4f    g12[N] = %.4f\n', g_step{1,1}(end), g_step{1,2}(end));

fprintf('  g21[N] = %.4f    g22[N] = %.4f\n\n', g_step{2,1}(end), g_step{2,2}(end));

figure('Name','Fig 3.X - Coeficientes de respuesta al escalon','NumberTitle','off')

k_vec = 1:N;

plot(k_vec, g_step{1,1}, 'b-o', 'LineWidth', 1.3); hold on;

plot(k_vec, g_step{1,2}, 'r-s', 'LineWidth', 1.3);

plot(k_vec, g_step{2,1}, 'g-^', 'LineWidth', 1.3);

plot(k_vec, g_step{2,2}, 'k-d', 'LineWidth', 1.3);

xlabel('k (paso de muestreo)'); ylabel('g_{ij}[k]   (cm)');

legend('g_{11}  (u_1 \rightarrow h_3)', 'g_{12}  (u_2 \rightarrow h_3)', ...

'g_{21}  (u_1 \rightarrow h_4)', 'g_{22}  (u_2 \rightarrow h_4)', ...

'Location','best');

title('Coeficientes de respuesta al escalon de cada subproceso');

grid on;

%% ========================================================================

%  5) MATRICES DE PONDERACION Y HESSIANO

% ========================================================================

% Pesos (sintonizacion ganadora del analisis comparativo)

delta  = [10, 10];                    % peso de seguimiento [h3, h4]

lambda = [0.0076803, 0.0076803];      % peso de esfuerzo    [Du1, Du2]

% Matrices Q y R en el formato apilado por salida / por entrada:

Q = blkdiag(delta(1)*eye(N),  delta(2)*eye(N));        % (ny*N) x (ny*N)

R = blkdiag(lambda(1)*eye(Nu), lambda(2)*eye(Nu));     % (nu*Nu) x (nu*Nu)

% Hessiano del QP (constante)

H_qp = 2*(G'*Q*G + R);

H_qp = (H_qp + H_qp')/2;

%% ========================================================================

%  6) RESTRICCIONES (FORMULACION QP)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Tipos de restriccion:

%   - sobre el incremento de control: Du_min <= Du(k+i) <= Du_max

%   - sobre el valor absoluto:        u_min  <= u(k+i)  <= u_max

%

%  Para el formato de apilado por entrada, la matriz T que expresa

%  u(k+i) = u(k-1) + sum_{j=0..i} Du(k+j) es bloque-diagonal con bloques

%  triangulares inferiores de unos (uno por entrada).

% ========================================================================

Du_max = [100; 100];     % maximo incremento por paso (por canal)

Du_min = -Du_max;

u_max  = [u10*2; u20*2]; % limite superior de las bombas

u_min  = [0; 0];

% Vectorizar limites (por canal: Nu valores de Du, Nu valores de u)

Du_max_vec = [repmat(Du_max(1), Nu, 1); repmat(Du_max(2), Nu, 1)];

Du_min_vec = [repmat(Du_min(1), Nu, 1); repmat(Du_min(2), Nu, 1)];

u_max_vec  = [repmat(u_max(1),  Nu, 1); repmat(u_max(2),  Nu, 1)];

u_min_vec  = [repmat(u_min(1),  Nu, 1); repmat(u_min(2),  Nu, 1)];

% Matriz T bloque-diagonal (triangular inferior por canal)

Tri_one = tril(ones(Nu));

T_mat   = blkdiag(Tri_one, Tri_one);

A_ineq_static = [ eye(nu*Nu);

-eye(nu*Nu);

T_mat;

-T_mat ];

%% ========================================================================

%  7) BUCLE DE CONTROL CON HORIZONTE DESLIZANTE

% ========================================================================

[Ad, Bd, Cd, Dd] = ssdata(sys_d);

% Tiempo de simulacion y escenario (arranque desde h=0, cambios de

% setpoint en t=400 y t=800, ruido inyectado desde t=1100)

t_sim   = 2000;

N_steps = round(t_sim/Ts);

t_vec   = (0:N_steps-1)*Ts;

ref = zeros(ny, N_steps);

ref(1,:) = 25;

ref(2,:) = 25;

ref(1, t_vec>=400)  = 30;    % h3: 25 -> 30 en t=400

ref(2, t_vec>=800)  = 20;    % h4: 25 -> 20 en t=800

ref(1, t_vec>=1200) = 25;    % h3 regresa a 25 en t=1200

ref(2, t_vec>=1200) = 35;    % h4 sube a 35 (lejos del punto nominal)

t_ruido = 1100;              % desde t=1100 se inyecta ruido al sensor

sigma_ruido = 0.3;           % desviacion estandar del ruido (cm)

% Inicializacion (arranca con tanques vacios para mostrar el llenado)

h_real = [0;0;0;0];

u_prev = [0; 0];

rng(1);                      % semilla para reproducibilidad del ruido

H_log = zeros(4, N_steps); H_log(:,1) = h_real;

U_log = zeros(nu, N_steps);

params = struct('A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

opts_qp = optimoptions('quadprog','Display','off');

for k = 1:N_steps-1

% ---- (a) Estado en variables desviadas ------------------------------

%  La medicion incluye ruido a partir de t = t_ruido.

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

x_des = y_med - h0;              % desviacion del estado medido

u_prev_des = u_prev - u0;        % desviacion de la entrada anterior

% ---- (b) Respuesta libre F (en desviacion) --------------------------

%  Se predice la trayectoria de las salidas asumiendo que NO se

%  aplican nuevos incrementos (Delta_u = 0 para j >= 0), por lo cual

%  u(k+i) = u(k-1) durante todo el horizonte.

%  Esta es la traduccion practica de la formulacion CARIMA, donde:

%     F_j(z^-1)*y(t) + [contribucion de Delta_u pasadas]

%  se obtiene como la propagacion del modelo a lazo abierto.

F_vec = zeros(ny*N, 1);

x_temp = x_des;

for j = 1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;          % en desviacion

F_vec(j)     = y_pred(1);    % h3 - h30

F_vec(N + j) = y_pred(2);    % h4 - h40

end

% ---- (c) Vector de referencia futura (en desviacion) ----------------

%  Se usa el setpoint actual r(k); no hay anticipacion de cambios

%  futuros (principio de causalidad).

r_des = ref(:,k) - [h30; h40];

W = [repmat(r_des(1), N, 1); repmat(r_des(2), N, 1)];

% ---- (d) Vector lineal del QP ---------------------------------------

%  f_qp = 2*G' * Q * (F - W)

f_qp = 2*G'*Q*(F_vec - W);

% ---- (e) Vector de cotas de las restricciones -----------------------

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1), Nu, 1); repmat(u_prev(2), Nu, 1)];

b_ineq = [ Du_max_vec;

-Du_min_vec;

u_max_vec - u_prev_stack;

-u_min_vec + u_prev_stack ];

% ---- (f) Resolucion del QP ------------------------------------------

[DU, ~, exitflag] = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq_static, b_ineq, ...

[], [], [], [], [], opts_qp);

% En problemas convexos, exitflag = 1 (optimo) y exitflag = 2

% (minimo local con paso pequeno) son ambos validos. Solo se

% descarta la solucion si exitflag es 0 o negativo.

if exitflag <= 0 || isempty(DU)

warning('QP no convergio en k=%d (exitflag=%d)', k, exitflag);

DU = zeros(nu*Nu, 1);

end

% ---- (g) Aplicar SOLO el primer incremento de cada canal -----------

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu + 1)];   % primer Du1, primer Du2

u_actual    = u_prev + Du_aplicado;

u_actual    = max(min(u_actual, u_max), u_min);   % saturacion

U_log(:,k) = u_actual;

% ---- (h) Simular planta no lineal un paso de Ts ---------------------

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nolineal(t,h,u_actual,params), ...

[0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

u_prev = u_actual;

H_log(:, k+1) = h_real;

end

U_log(:, end) = u_prev;

%% ========================================================================

%  8) GRAFICAS Y ANALISIS

% ========================================================================

figure('Name','GPC - Salidas controladas','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

plot(t_vec, H_log(3,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(1,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

legend('h_3 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 3 (controlado)'); grid on;

subplot(2,1,2)

plot(t_vec, H_log(4,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(2,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

legend('h_4 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 4 (controlado)'); grid on;

sgtitle('GPC multivariable sobre planta no lineal');

figure('Name','GPC - Senales de control','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

stairs(t_vec, U_log(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

yline(u_max(1),'k--'); yline(u_min(1),'k--');

ylabel('u_1'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Entrada u_1 (con limites)'); grid on;

subplot(2,1,2)

stairs(t_vec, U_log(2,:), 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;

yline(u_max(2),'k--'); yline(u_min(2),'k--');

ylabel('u_2'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Entrada u_2 (con limites)'); grid on;

figure('Name','GPC - Tanques superiores (no controlados)','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

plot(t_vec, H_log(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_1 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Tanque 1 (no controlado)'); grid on;

subplot(2,1,2)

plot(t_vec, H_log(2,:), 'b', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_2 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Tanque 2 (no controlado)'); grid on;

%% ========================================================================

%  FUNCION DEL MODELO NO LINEAL (planta real)

% ========================================================================

function dhdt = modelo_nolineal(~, h, u, p)

h1 = max(h(1),0); h2 = max(h(2),0);

h3 = max(h(3),0); h4 = max(h(4),0);

u1 = u(1); u2 = u(2);

dhdt = zeros(4,1);

dhdt(1) = -p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

dhdt(2) = -p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

dhdt(3) = -p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

dhdt(4) = -p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4;

end

Anexo B

Código MATLAB del controlador PI con desacoplador

El presente anexo contiene el código MATLAB del controlador PI descentralizado con desacoplador estático desarrollado en el Capítulo 4.

Archivo: controlador_PID.m

%% ========================================================================

%  controlador_PID.m

%  Control PI Descentralizado CON DESACOPLADOR ESTATICO para el sistema

%  TITO de cuatro tanques acoplados.

%

%  ESTRUCTURA (conforme a la seccion 4.2 de la tesis):

%    Lazo 1:  PI_1  -->  v_1  --[D]-->  u_1  -->  controla  h_4

%    Lazo 2:  PI_2  -->  v_2  --[D]-->  u_2  -->  controla  h_3

%

%  El desacoplador estatico D (Skogestad, matriz constante 2x2) actua

%  entre las salidas de los PI y las entradas a la planta para cancelar

%  el acoplamiento cruzado en estado estacionario.

%

%  Escenario de simulacion (evidencia el efecto del acoplamiento):

%    t = 0    : arranque, planta en h = 0

%    t = 0..400 : transitorio hacia el punto estacionario (h3=h4=25)

%    t = 400  : cambio de set point  h3 25->30  (afecta a h4 por acople)

%    t = 800  : cambio de set point  h4 25->20  (afecta a h3 por acople)

%    t = 1100 : se inyecta ruido gaussiano en las mediciones

%    t = 1500 : fin de simulacion

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PARAMETROS FISICOS Y PUNTO DE OPERACION (mismos del Cap. 2)

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B;

u10 = u0(1); u20 = u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

% Modelo lineal continuo (necesario para calcular el desacoplador estatico)

Ac = [-1/T1 0 0 0; 0 -1/T2 0 0;

0 A2/(A3*T2) -1/T3 0; A1/(A4*T1) 0 0 -1/T4];

Bc = [0 (1-y2)*k2/A1; (1-y1)*k1/A2 0;

0 y2*k2/A3; y1*k1/A4 0];

Cc = [0 0 1 0; 0 0 0 1];   % fila 1 = h3,  fila 2 = h4

fprintf('=== Punto de operacion ===\n');

fprintf('  h0 = [%.2f, %.2f, %.2f, %.2f] cm\n', h0);

fprintf('  u0 = [%.2f, %.2f]\n\n', u10, u20);

%% ========================================================================

%  2) SINTONIZACION IMC DE LOS DOS PI

% ========================================================================

% Lazo 1: PI_1 controla h4 mediante u1

K1   = y1*k1*T4/A4;

tau1 = T4;

lam1 = tau1/3;

Kp1  = tau1/(K1*lam1);

Ti1  = tau1;

% Lazo 2: PI_2 controla h3 mediante u2

K2   = y2*k2*T3/A3;

tau2 = T3;

lam2 = tau2/3;

Kp2  = tau2/(K2*lam2);

Ti2  = tau2;

fprintf('=== Sintonizacion IMC (lambda_imc = tau/3) ===\n');

fprintf('  PI_1 (u1->h4): Kp = %.3f,  Ti = %.2f s\n', Kp1, Ti1);

fprintf('  PI_2 (u2->h3): Kp = %.3f,  Ti = %.2f s\n', Kp2, Ti2);

%% ========================================================================

%  3) DESACOPLADOR ESTATICO (matriz constante 2x2)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Matriz de ganancia DC del sistema linealizado:

%     G_dc = -C * A^-1 * B   (2x2)

%       G_dc(1,1) = u1 -> h3 (cruzado)

%       G_dc(1,2) = u2 -> h3 (directo)

%       G_dc(2,1) = u1 -> h4 (directo)

%       G_dc(2,2) = u2 -> h4 (cruzado)

%

%  Reordenamos segun el pairing usado (PI_1 controla h4 con u1, PI_2

%  controla h3 con u2):

%     G_pair = [g14 g24; g13 g23]

%  Diagonal = caminos directos, off-diagonal = caminos cruzados.

%

%  Desacoplador simplificado de Skogestad:

%      [u1] = [ 1    -k12 ] [v1]

%      [u2]   [-k21    1  ] [v2]

%

%  con k12 = G_pair(1,2)/G_pair(1,1)  y  k21 = G_pair(2,1)/G_pair(2,2).

% ========================================================================

G_dc = -Cc*(Ac\Bc);

G_pair = [G_dc(2,1) G_dc(2,2);    % fila 1: h4 con (u1,u2)

G_dc(1,1) G_dc(1,2)];   % fila 2: h3 con (u1,u2)

k12 = G_pair(1,2)/G_pair(1,1);    % cancela el cruzado de u2 sobre h4

k21 = G_pair(2,1)/G_pair(2,2);    % cancela el cruzado de u1 sobre h3

D = [1, -k12; -k21, 1];

fprintf('\n=== Desacoplador estatico ===\n');

fprintf('  k12 = %.4f,  k21 = %.4f\n', k12, k21);

fprintf('  D = [ 1   %+.4f ]\n', -k12);

fprintf('      [ %+.4f   1 ]\n\n', -k21);

%% ========================================================================

%  4) PARAMETROS DE SIMULACION Y ESCENARIO

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Escenario que evidencia el efecto del acoplamiento + ruido.

% ========================================================================

Ts = 1;

t_sim = 2000;

N_steps = round(t_sim/Ts);

t_vec = (0:N_steps-1)*Ts;

% --- Setpoint por tramos ---

ref = zeros(2, N_steps);             % fila 1 = ref h3, fila 2 = ref h4

ref(1,:) = 25;                       % h3 nominal todo el tiempo

ref(2,:) = 25;                       % h4 nominal todo el tiempo

ref(1, t_vec>=400)  = 30;            % cambio h3: 25 -> 30 en t = 400

ref(2, t_vec>=800)  = 20;            % cambio h4: 25 -> 20 en t = 800

ref(1, t_vec>=1200) = 25;            % h3 regresa a 25 en t = 1200

ref(2, t_vec>=1200) = 35;            % h4 sube a 35 (lejos del punto nominal)

% --- Activacion del ruido ---

t_ruido = 1100;                      % desde t=1100 se inyecta ruido

sigma_ruido = 0.3;                   % desviacion estandar (cm)

% --- Limites fisicos ---

u_max = [u10*2; u20*2];

u_min = [0; 0];

%% ========================================================================

%  5) BUCLE DE CONTROL: PI + DESACOPLADOR sobre la planta NO LINEAL

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Arranque desde h = 0 (tanques vacios) para visualizar tambien el

%  llenado del sistema hacia el estacionario.

% ========================================================================

h_real = [0; 0; 0; 0];               % planta arranca vacia

u_prev = [0; 0];                     % bombas apagadas al inicio

e1_k1 = 0; e2_k1 = 0;

H_log = zeros(4, N_steps); H_log(:,1) = h_real;

U_log = zeros(2, N_steps);

V_log = zeros(2, N_steps);           % salidas internas de los PI antes del desacoplador

params = struct('A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

rng(1);   % semilla para reproducibilidad del ruido

for k = 1:N_steps-1

% --- Medicion (con ruido a partir de t = t_ruido) ---

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

% --- Errores ---

e1 = ref(2,k) - y_med(4);        % PI_1: error en h4

e2 = ref(1,k) - y_med(3);        % PI_2: error en h3

% --- Salidas de los PI (forma incremental) ---

Dv1 = Kp1*(e1 - e1_k1) + (Kp1*Ts/Ti1)*e1;

Dv2 = Kp2*(e2 - e2_k1) + (Kp2*Ts/Ti2)*e2;

% --- DESACOPLADOR: combina ambas salidas y aplica a las bombas ---

Du = D * [Dv1; Dv2];             % [Du1; Du2]

u_actual = u_prev + Du;

% --- Anti-windup por saturacion directa ---

u_actual = max(min(u_actual, u_max), u_min);

U_log(:,k) = u_actual;

V_log(:,k) = [Dv1; Dv2];

% --- Avanzar la planta NO LINEAL un periodo de muestreo ---

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nolineal(t,h,u_actual,params), ...

[0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

e1_k1 = e1; e2_k1 = e2;

u_prev = u_actual;

H_log(:,k+1) = h_real;

end

U_log(:,end) = u_actual;

%% ========================================================================

%  6) METRICAS DE DESEMPENO

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Se reportan dos conjuntos de metricas:

%   (a) Globales: sobre toda la simulacion (incluye el arranque desde h=0)

%   (b) Operacion normal: SOLO desde t = 400 s en adelante. Este es el

%       conjunto relevante para evaluar el desempeno del controlador en

%       regimen operativo, una vez alcanzado el punto estacionario.

% ========================================================================

e_h3 = ref(1,:) - H_log(3,:);

e_h4 = ref(2,:) - H_log(4,:);

% Metricas globales

IAE   = sum(abs(e_h3) + abs(e_h4))*Ts;

ISE   = sum(e_h3.^2 + e_h4.^2)*Ts;

ITAE  = sum((abs(e_h3) + abs(e_h4)).*t_vec)*Ts;

esfuerzo = sum(sum(abs(diff(U_log,1,2))));

% Metricas en operacion normal (t >= 400 s)

t_eval = 400;

k_eval = find(t_vec >= t_eval, 1, 'first');

IAE_op  = sum(abs(e_h3(k_eval:end)) + abs(e_h4(k_eval:end)))*Ts;

ISE_op  = sum(e_h3(k_eval:end).^2 + e_h4(k_eval:end).^2)*Ts;

ITAE_op = sum((abs(e_h3(k_eval:end)) + abs(e_h4(k_eval:end))) ...

.*(t_vec(k_eval:end) - t_eval))*Ts;

esfuerzo_op = sum(sum(abs(diff(U_log(:,k_eval:end),1,2))));

% Metrica de acoplamiento INT_ij (Cap 4.4.2)

% Ventana DT despues del cambio de SP en t=400 (cambio de h3)

DT = 300;  delta_r3 = 5;  delta_r4 = 5;

idx_win = (t_vec >= 400) & (t_vec <= 400 + DT);

INT_h4_pid = sum(abs(e_h4(idx_win)))*Ts / delta_r3;  % perturbacion en h4 por cambio de r3

fprintf('=== Desempeno PI + DESACOPLADOR ===\n');

fprintf('  --- Globales (todo el tiempo) ---\n');

fprintf('  IAE      = %.2f    ISE  = %.2f    ITAE = %.2f\n', IAE, ISE, ITAE);

fprintf('  Esfuerzo = %.2f\n', esfuerzo);

fprintf('  --- Operacion normal (t >= %d s) ---\n', t_eval);

fprintf('  IAE_op   = %.2f    ISE_op  = %.2f    ITAE_op = %.2f\n', IAE_op, ISE_op, ITAE_op);

fprintf('  Esfuerzo_op = %.2f\n', esfuerzo_op);

fprintf('  INT (acople h4 por r3) = %.2f\n\n', INT_h4_pid);

%% ========================================================================

%  7) GRAFICAS

% ========================================================================

figure('Name','PI + Desacoplador','NumberTitle','off','Position',[100 100 950 700])

subplot(3,1,1)

plot(t_vec, H_log(3,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(1,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

xline(400,'k:','SP h_3','LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('h_3 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 3 (controlado por PI_2 con desacoplador)');

subplot(3,1,2)

plot(t_vec, H_log(4,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(2,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

xline(400,'k:','SP h_3','LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('h_4 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 4 (controlado por PI_1 con desacoplador)');

subplot(3,1,3)

stairs(t_vec, U_log(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.3); hold on;

stairs(t_vec, U_log(2,:), 'r', 'LineWidth', 1.3);

yline(u_max(1),'k--'); yline(0,'k--');

ylabel('u (V)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('u_1','u_2','Location','best');

title('Senales de control aplicadas a las bombas');

sgtitle('PI descentralizado + DESACOPLADOR sobre planta no lineal');

%% Guardar resultados para comparacion con GPC

save('resultados_PID.mat','t_vec','H_log','U_log','ref', ...

'IAE','ISE','ITAE','esfuerzo', ...

'IAE_op','ISE_op','ITAE_op','esfuerzo_op','INT_h4_pid','t_eval', ...

'Kp1','Ti1','Kp2','Ti2','D','t_ruido','sigma_ruido');

fprintf('Resultados guardados en resultados_PID.mat\n');

%% ========================================================================

%  FUNCION DEL MODELO NO LINEAL DE LA PLANTA

% ========================================================================

function dhdt = modelo_nolineal(~, h, u, p)

h1=max(h(1),0); h2=max(h(2),0);

h3=max(h(3),0); h4=max(h(4),0);

u1=u(1); u2=u(2);

dhdt = [-p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

-p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

-p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

-p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4];

end

Anexo C

Código MATLAB de la comparación GPC vs PI + Desacoplador

El presente anexo contiene el código MATLAB que ejecuta el análisis comparativo central del Capítulo 4.

Archivo: comparacion_GPC_vs_PID.m

%% ========================================================================

%  comparacion_GPC_vs_PID.m

%  Comparacion del controlador GPC (Cap. 3) frente al PI descentralizado

%  CON DESACOPLADOR ESTATICO (Cap. 4.2) sobre la planta NO LINEAL.

%

%  Escenario disenado para evidenciar el comportamiento ante acoplamiento

%  y ante ruido (todo se simula sobre la planta no lineal real):

%    t = 0..400 : arranque desde h = 0 hasta el estacionario (h3=h4=25)

%    t = 400    : SP h3 cambia de 25 a 30  (se vera el efecto sobre h4)

%    t = 800    : SP h4 cambia de 25 a 20  (se vera el efecto sobre h3)

%    t = 1100   : se inyecta ruido gaussiano en las mediciones

%    t = 1500   : fin

%

%  Genera una grafica comparativa con ambas respuestas (GPC y PI+desa-

%  coplador) en cada salida controlada para visualizar inmediatamente

%  cual maneja mejor el acoplamiento y el ruido.

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PLANTA y modelo lineal continuo

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B; u10=u0(1); u20=u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

Ac = [-1/T1 0 0 0; 0 -1/T2 0 0;

0 A2/(A3*T2) -1/T3 0; A1/(A4*T1) 0 0 -1/T4];

Bc = [0 (1-y2)*k2/A1; (1-y1)*k1/A2 0;

0 y2*k2/A3; y1*k1/A4 0];

Cc = [0 0 1 0; 0 0 0 1]; Dc = zeros(2,2);

u_max = [u10*2; u20*2]; u_min = [0;0];

params = struct('A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

%% ========================================================================

%  2) ESCENARIO COMUN

% ========================================================================

Ts = 1;

t_sim = 2000; N_steps = round(t_sim/Ts);

t_vec = (0:N_steps-1)*Ts;

ref = zeros(2, N_steps);

ref(1,:) = 25; ref(2,:) = 25;

ref(1, t_vec>=400)  = 30;       % cambio h3: 25 -> 30

ref(2, t_vec>=800)  = 20;       % cambio h4: 25 -> 20

ref(1, t_vec>=1200) = 25;       % h3 regresa a 25

ref(2, t_vec>=1200) = 35;       % h4 sube a 35 (lejos del punto de linealizacion)

t_ruido = 1100;

sigma_ruido = 0.3;

%% ========================================================================

%  3) SIMULACION DEL PI + DESACOPLADOR

% ========================================================================

% Sintonizacion IMC

K1=y1*k1*T4/A4; tau1=T4; lam1=tau1/3; Kp1=tau1/(K1*lam1); Ti1=tau1;

K2=y2*k2*T3/A3; tau2=T3; lam2=tau2/3; Kp2=tau2/(K2*lam2); Ti2=tau2;

% Desacoplador estatico (matriz Skogestad)

G_dc = -Cc*(Ac\Bc);

G_pair = [G_dc(2,1) G_dc(2,2);    % h4 con (u1,u2)

G_dc(1,1) G_dc(1,2)];   % h3 con (u1,u2)

k12 = G_pair(1,2)/G_pair(1,1);

k21 = G_pair(2,1)/G_pair(2,2);

D = [1 -k12; -k21 1];

fprintf('=== Desacoplador estatico ===\n');

fprintf('  k12 = %.4f,  k21 = %.4f\n\n', k12, k21);

fprintf('Ejecutando PI + desacoplador...\n');

h_real = [0;0;0;0]; u_prev = [0;0];

e1_k1=0; e2_k1=0;

H_pid = zeros(4,N_steps); H_pid(:,1) = h_real;

U_pid = zeros(2,N_steps);

rng(1);

for k = 1:N_steps-1

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

e1 = ref(2,k) - y_med(4);

e2 = ref(1,k) - y_med(3);

Dv1 = Kp1*(e1-e1_k1) + (Kp1*Ts/Ti1)*e1;

Dv2 = Kp2*(e2-e2_k1) + (Kp2*Ts/Ti2)*e2;

Du = D * [Dv1; Dv2];

u_act = u_prev + Du;

u_act = max(min(u_act,u_max),u_min);

U_pid(:,k) = u_act;

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nl(t,h,u_act,params), [0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

e1_k1=e1; e2_k1=e2; u_prev=u_act;

H_pid(:,k+1) = h_real;

end

U_pid(:,end) = u_prev;

fprintf('PI + desacoplador OK\n');

%% ========================================================================

%  4) SIMULACION DEL GPC

% ========================================================================

N = 50; Nu = 5;

delta  = [10 10];

lambda = [0.0076803 0.0076803];

sys_d = c2d(ss(Ac,Bc,Cc,Dc), Ts, 'zoh');

[Ad, Bd, Cd, ~] = ssdata(sys_d);

nu = size(Bd,2); ny = size(Cd,1);

% Matriz dinamica G a partir de los coeficientes de respuesta al escalon

G_z = tf(sys_d);

t_step = (0:N)*Ts;

g_step = cell(ny,nu);

for i=1:ny

for j=1:nu

ys = step(G_z(i,j), t_step);

g_step{i,j} = ys(2:end);

end

end

G = zeros(ny*N, nu*Nu);

for i=1:ny

for j=1:nu

Gb = zeros(N,Nu);

for r=1:N

for c=1:Nu

if r>=c, Gb(r,c) = g_step{i,j}(r-c+1); end

end

end

G((i-1)*N+(1:N), (j-1)*Nu+(1:Nu)) = Gb;

end

end

Q = blkdiag(delta(1)*eye(N), delta(2)*eye(N));

R = blkdiag(lambda(1)*eye(Nu), lambda(2)*eye(Nu));

H_qp = 2*(G'*Q*G + R); H_qp = (H_qp+H_qp')/2;

Du_max=[100;100]; Du_min=-Du_max;

Du_max_v=[repmat(Du_max(1),Nu,1);repmat(Du_max(2),Nu,1)];

Du_min_v=[repmat(Du_min(1),Nu,1);repmat(Du_min(2),Nu,1)];

u_max_v =[repmat(u_max(1),Nu,1); repmat(u_max(2),Nu,1)];

u_min_v =[repmat(u_min(1),Nu,1); repmat(u_min(2),Nu,1)];

T_mat = blkdiag(tril(ones(Nu)), tril(ones(Nu)));

A_ineq = [eye(nu*Nu); -eye(nu*Nu); T_mat; -T_mat];

fprintf('Ejecutando GPC...\n');

h_real = [0;0;0;0]; u_prev = [0;0];

H_gpc = zeros(4,N_steps); H_gpc(:,1) = h_real;

U_gpc = zeros(2,N_steps);

opts = optimoptions('quadprog','Display','off');

rng(1);

for k = 1:N_steps-1

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

x_des = y_med - h0;

u_prev_des = u_prev - u0;

F_vec = zeros(ny*N,1);

x_temp = x_des;

for j=1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;

F_vec(j)     = y_pred(1);

F_vec(N + j) = y_pred(2);

end

r_des = ref(:,k) - [h30;h40];

W = [repmat(r_des(1),N,1); repmat(r_des(2),N,1)];

f_qp = 2*G'*Q*(F_vec - W);

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1),Nu,1); repmat(u_prev(2),Nu,1)];

b_ineq = [Du_max_v; -Du_min_v; u_max_v - u_prev_stack; -u_min_v + u_prev_stack];

[DU,~,ef] = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq, b_ineq, [],[],[],[],[],opts);

if ef<=0 || isempty(DU), DU = zeros(nu*Nu,1); end

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu+1)];

u_act = u_prev + Du_aplicado;

u_act = max(min(u_act, u_max), u_min);

U_gpc(:,k) = u_act;

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nl(t,h,u_act,params), [0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

u_prev = u_act;

H_gpc(:,k+1) = h_real;

end

U_gpc(:,end) = u_prev;

fprintf('GPC OK\n\n');

%% ========================================================================

%  5) METRICAS COMPARATIVAS (Opcion 3: globales + operacion normal + INT)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Las metricas IAE, ISE, ITAE y esfuerzo se reportan en dos ventanas:

%    (a) GLOBAL:   toda la simulacion (incluye arranque desde h=0)

%    (b) OP. NORMAL: solo desde t = 400 s (excluye llenado inicial)

%

%  Adicionalmente se calcula la METRICA DE ACOPLAMIENTO INT_ij que

%  cuantifica cuanto se desvia una salida cuando solo cambia el SP de

%  la otra:

%     INT_h4 = integral del error en h4 durante [400, 400+DT]/|Dr3|

%     INT_h3 = integral del error en h3 durante [800, 800+DT]/|Dr4|

% ========================================================================

e3_gpc = ref(1,:)-H_gpc(3,:); e4_gpc = ref(2,:)-H_gpc(4,:);

e3_pid = ref(1,:)-H_pid(3,:); e4_pid = ref(2,:)-H_pid(4,:);

% --- Globales ---

GPC.IAE = sum(abs(e3_gpc)+abs(e4_gpc))*Ts;

GPC.ISE = sum(e3_gpc.^2 + e4_gpc.^2)*Ts;

GPC.esf = sum(sum(abs(diff(U_gpc,1,2))));

PID.IAE = sum(abs(e3_pid)+abs(e4_pid))*Ts;

PID.ISE = sum(e3_pid.^2 + e4_pid.^2)*Ts;

PID.esf = sum(sum(abs(diff(U_pid,1,2))));

% --- Operacion normal (t >= 400) ---

t_eval = 400;

k_eval = find(t_vec >= t_eval, 1, 'first');

GPC.IAEop = sum(abs(e3_gpc(k_eval:end))+abs(e4_gpc(k_eval:end)))*Ts;

GPC.ISEop = sum(e3_gpc(k_eval:end).^2 + e4_gpc(k_eval:end).^2)*Ts;

GPC.esfop = sum(sum(abs(diff(U_gpc(:,k_eval:end),1,2))));

PID.IAEop = sum(abs(e3_pid(k_eval:end))+abs(e4_pid(k_eval:end)))*Ts;

PID.ISEop = sum(e3_pid(k_eval:end).^2 + e4_pid(k_eval:end).^2)*Ts;

PID.esfop = sum(sum(abs(diff(U_pid(:,k_eval:end),1,2))));

% --- Metrica de acoplamiento INT ---

DT = 300;  delta_r3 = 5;  delta_r4 = 5;

win_r3 = (t_vec >= 400) & (t_vec <= 400+DT);

win_r4 = (t_vec >= 800) & (t_vec <= 800+DT);

GPC.INT_h4 = sum(abs(e4_gpc(win_r3)))*Ts / delta_r3;

GPC.INT_h3 = sum(abs(e3_gpc(win_r4)))*Ts / delta_r4;

PID.INT_h4 = sum(abs(e4_pid(win_r3)))*Ts / delta_r3;

PID.INT_h3 = sum(abs(e3_pid(win_r4)))*Ts / delta_r4;

fprintf('=========================================================\n');

fprintf('       COMPARACION GPC vs PI + DESACOPLADOR\n');

fprintf('=========================================================\n');

fprintf('  --- METRICAS GLOBALES (incluye arranque) ---\n');

fprintf('  Metrica       GPC          PI+Desacopl   Ganador\n');

fprintf('  IAE       %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.IAE, PID.IAE, gan(GPC.IAE,PID.IAE));

fprintf('  ISE       %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.ISE, PID.ISE, gan(GPC.ISE,PID.ISE));

fprintf('  Esfuerzo  %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.esf, PID.esf, gan(GPC.esf,PID.esf));

fprintf('  --- METRICAS OPERACION NORMAL (t >= %d s) ---\n', t_eval);

fprintf('  IAE_op    %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.IAEop, PID.IAEop, gan(GPC.IAEop,PID.IAEop));

fprintf('  ISE_op    %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.ISEop, PID.ISEop, gan(GPC.ISEop,PID.ISEop));

fprintf('  Esf_op    %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.esfop, PID.esfop, gan(GPC.esfop,PID.esfop));

fprintf('  --- METRICAS DE ACOPLAMIENTO INT ---\n');

fprintf('  INT(h4)   %10.2f   %10.2f      %s   (acople en h4 por cambio de r3)\n', ...

GPC.INT_h4, PID.INT_h4, gan(GPC.INT_h4, PID.INT_h4));

fprintf('  INT(h3)   %10.2f   %10.2f      %s   (acople en h3 por cambio de r4)\n', ...

GPC.INT_h3, PID.INT_h3, gan(GPC.INT_h3, PID.INT_h3));

fprintf('=========================================================\n\n');

%% ========================================================================

%  6) GRAFICAS COMPARATIVAS

% ========================================================================

figure('Name','Comparacion GPC vs PI+Desacoplador','NumberTitle','off', ...

'Position',[80 60 1100 800])

subplot(3,1,1)

plot(t_vec, H_gpc(3,:), 'b', 'LineWidth', 1.6); hold on;

plot(t_vec, H_pid(3,:), 'g', 'LineWidth', 1.6);

stairs(t_vec, ref(1,:), 'k--', 'LineWidth', 1.1);

xline(400,'k:','SP h_3','LabelHorizontalAlignment','center','LabelVerticalAlignment','bottom');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('GPC','PI+Desacoplador','Referencia','Location','best');

title('Tanque 3');

subplot(3,1,2)

plot(t_vec, H_gpc(4,:), 'b', 'LineWidth', 1.6); hold on;

plot(t_vec, H_pid(4,:), 'g', 'LineWidth', 1.6);

stairs(t_vec, ref(2,:), 'k--', 'LineWidth', 1.1);

xline(400,'k:','SP h_3');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('GPC','PI+Desacoplador','Referencia','Location','best');

title('Tanque 4');

subplot(3,1,3)

stairs(t_vec, U_gpc(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.3); hold on;

stairs(t_vec, U_pid(1,:), 'g', 'LineWidth', 1.3);

stairs(t_vec, U_gpc(2,:), 'b--', 'LineWidth', 1.3);

stairs(t_vec, U_pid(2,:), 'g--', 'LineWidth', 1.3);

ylabel('u (V)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('u_1 GPC','u_1 PI+Desac','u_2 GPC','u_2 PI+Desac','Location','best');

title('Senales de control');

sgtitle('Comparacion GPC vs PI+Desacoplador sobre planta NO lineal');

%% ====================== Funciones auxiliares ============================

function s = gan(a, b)

if abs(a-b) < 1e-6, s = 'EMPATE';

elseif a < b,        s = 'GPC';

else,                s = 'PI+Desac';

end

end

function dhdt = modelo_nl(~, h, u, p)

h1=max(h(1),0); h2=max(h(2),0); h3=max(h(3),0); h4=max(h(4),0);

u1=u(1); u2=u(2);

dhdt = [-p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

-p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

-p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

-p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4];

end

Anexo D

Códigos MATLAB de los análisis auxiliares

El presente anexo agrupa los códigos MATLAB de los análisis auxiliares del Capítulo 3 y 4.

Archivo: analisis_sintonizacion_GPC.m

%% ========================================================================

%  analisis_sintonizacion_GPC.m

%  Comparacion y ranking de metodos de sintonizacion para el GPC MIMO

%  Sistema de 4 tanques acoplados

%

%  Metodos comparados (uno por cada familia metodologica):

%   1. Clarke-Mohtadi (1987)   - HEURISTICO-ANALITICO

%      Reglas practicas derivadas por los autores originales del GPC.

%   2. Shridhar-Cooper (1997)  - ANALITICO EXPLICITO

%      Formulas cerradas para lambda basadas en aproximacion FOPDT.

%   3. PSO (Eberhart-Kennedy)  - METAHEURISTICO GLOBAL

%      Optimizacion por enjambre de particulas sobre indice combinado.

%   4. Nelder-Mead/fminsearch  - NUMERICO DIRECTO

%      Optimizacion sin gradiente sobre indice combinado.

%

%  Indices de desempeno calculados para cada metodo:

%   - IAE  (Integral del Absolute Error)

%   - ISE  (Integral Squared Error)

%   - ITAE (Integral Time-weighted Absolute Error)

%   - Tiempo de establecimiento (al 2%)

%   - Sobreoscilacion maxima

%   - Esfuerzo total de control (variacion)

%

%  Ranking: cada metrica se normaliza a [0,1] (1 = peor), se ponderan y

%  se suma -> score (menor = mejor).

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  PARAMETROS DE LA PLANTA (igual que controlador_GPC.m)

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B; u10=u0(1); u20=u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

% Modelo lineal continuo

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

Ac = [-1/T1 0 0 0; 0 -1/T2 0 0;

0 A2/(A3*T2) -1/T3 0; A1/(A4*T1) 0 0 -1/T4];

Bc = [0 (1-y2)*k2/A1; (1-y1)*k1/A2 0;

0 y2*k2/A3; y1*k1/A4 0];

Cc = [0 0 1 0; 0 0 0 1];

Dc = zeros(2,2);

% Para metodos que requieren tiempo de subida o constante dominante:

% T_dom = mayor constante de tiempo del sistema

T_dom = max([T1 T2 T3 T4]);

fprintf('Constante de tiempo dominante: %.2f s\n', T_dom);

% Estructura comun de la planta (la pasamos a la funcion simular_GPC)

planta = struct('Ac',Ac,'Bc',Bc,'Cc',Cc,'Dc',Dc, ...

'h0',h0,'u0',u0,'T_dom',T_dom, ...

'A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

%% ========================================================================

%  ESCENARIO DE PRUEBA (mismo para todos los metodos)

% ========================================================================

t_sim   = 1500;   % duracion total

t_cambio = 500;   % instante donde cambia la referencia

ref_ini = [25; 25];

ref_fin = [30; 20];

escenario = struct('t_sim',t_sim,'t_cambio',t_cambio, ...

'ref_ini',ref_ini,'ref_fin',ref_fin);

%% ========================================================================

%  DEFINICION DE LOS METODOS DE SINTONIZACION

% ------------------------------------------------------------------------

%  Cada metodo devuelve una struct con: Ts, N, Nu, delta, lambda

% ========================================================================

metodos = {};

% ------------------------------------------------------------------------

%  IMPORTANTE: Ts y N son parametros del MODELO fijados a priori en la

%  seccion 3.3.2 usando las reglas de Shridhar-Cooper aplicadas a la

%  dinamica de la planta. Se mantienen CONSTANTES para todos los metodos

%  de sintonizacion. La sintonizacion solo determina Nu, delta y lambda.

% ------------------------------------------------------------------------

Ts_fijo = 1;        % de la seccion 3.3.2 (ajustado para mejorar acoplamiento)

N_fijo  = 50;       % de la seccion 3.3.2

% --- Metodo 1: Clarke-Mohtadi (1987) ----------------------------------

% Sintoniza solo Nu, delta y lambda (Ts y N se toman de 3.3.2).

% Reglas: Nu pequeno (1 a 3) para robustez, delta unitario y lambda

% moderado como punto de partida.

metodos{1} = struct('nombre','Clarke-Mohtadi', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', 2, ...

'delta',  [1 1], ...

'lambda', [0.5 0.5]);

% --- Metodo 2: Shridhar-Cooper (1997) ---------------------------------

% Sintoniza Nu y lambda analiticamente (Ts y N se toman de 3.3.2).

% Nu = max(tau_ij/Ts + 1)  (~63.2% del tiempo de establecimiento)

% lambda = (Nu/500) * sum(K_rs^2 * (N + 1 - 3*tau/2/Ts - (Nu-1)/2))

T_dom_v = [T1 T2 T3 T4];

Nu_sc = max(round(T_dom_v/Ts_fijo + 1));

g_p = max(abs(Cc*(-Ac\Bc)),[],'all');     % ganancia estacionaria aproximada

lambda_sc = (Nu_sc/500)*g_p^2*(N_fijo + 1 - 3*T_dom/(2*Ts_fijo) - (Nu_sc-1)/2);

lambda_sc = max(lambda_sc, 1e-4);          % evitar lambdas negativos o nulos

metodos{2} = struct('nombre','Shridhar-Cooper', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', Nu_sc, ...

'delta',  [1 1], ...

'lambda', [lambda_sc lambda_sc]);

% --- Metodo 3: PSO (Particle Swarm Optimization) ----------------------

% Optimiza Nu y lambda mediante enjambre de particulas (Ts y N de 3.3.2).

fprintf('Ejecutando PSO (puede tardar)...\n');

delta_pso = [10 10];

obj_pso = @(x) costo_optimizacion(x, Ts_fijo, N_fijo, delta_pso, planta, escenario);

pso_opts = struct('N_particles', 6, 'N_iters', 5, ...

'w', 0.7, 'c1', 1.5, 'c2', 1.5);

lb_pso = [log10(1e-4), 1];        % [log10(lambda_min), Nu_min]

ub_pso = [log10(1),   N_fijo];    % [log10(lambda_max), Nu_max]

[x_pso, ~] = pso_simple(obj_pso, 2, lb_pso, ub_pso, pso_opts);

lambda_pso = 10^x_pso(1);

Nu_pso = max(round(x_pso(2)), 1);

metodos{3} = struct('nombre','PSO', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', Nu_pso, ...

'delta',  delta_pso, ...

'lambda', [lambda_pso lambda_pso]);

% --- Metodo 4: Nelder-Mead via fminsearch ------------------------------

% Optimizacion numerica directa de Nu y lambda (Ts y N de 3.3.2),

% partiendo del optimo entregado por PSO.

fprintf('Ejecutando fminsearch (Nelder-Mead)...\n');

delta_opt = [10 10];

obj = @(x) costo_optimizacion(x, Ts_fijo, N_fijo, delta_opt, planta, escenario);

x0 = x_pso;     % parte del optimo PSO para refinar

opciones = optimset('Display','off','MaxIter',15,'TolX',0.5);

x_opt = fminsearch(obj, x0, opciones);

lambda_optim = 10^x_opt(1);

Nu_optim = max(round(x_opt(2)),1);

metodos{4} = struct('nombre','Nelder-Mead (fminsearch)', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', Nu_optim, ...

'delta',  delta_opt, ...

'lambda', [lambda_optim lambda_optim]);

%% ========================================================================

%  EJECUCION DE TODOS LOS METODOS Y CALCULO DE METRICAS

% ========================================================================

n_met = length(metodos);

resultados = struct();

fprintf('\nEjecutando los %d metodos de sintonizacion...\n', n_met);

for i = 1:n_met

fprintf('  [%d/%d] %s ...', i, n_met, metodos{i}.nombre);

[hist, m] = simular_GPC(metodos{i}, planta, escenario);

resultados(i).nombre  = metodos{i}.nombre;

resultados(i).params  = metodos{i};

resultados(i).hist    = hist;

resultados(i).metricas= m;

fprintf(' OK\n');

end

%% ========================================================================

%  RANKING: NORMALIZAR METRICAS Y COMBINAR EN UN SCORE

% ------------------------------------------------------------------------

%  Cada metrica: 0 = mejor, 1 = peor (normalizacion min-max)

%  Score combinado:

%    score = w1*IAE + w2*ISE + w3*ITAE + w4*ts + w5*overshoot + w6*esfuerzo

% ========================================================================

campos = {'IAE','ISE','ITAE','ts','overshoot','esfuerzo'};

pesos  = [0.20  0.15  0.15  0.20  0.15      0.15];

M = zeros(n_met, length(campos));

for i = 1:n_met

for j = 1:length(campos)

M(i,j) = resultados(i).metricas.(campos{j});

end

end

% Normalizacion min-max por columna

M_norm = (M - min(M)) ./ (max(M) - min(M) + eps);

% Score ponderado (menor = mejor)

score = M_norm * pesos';

% Ordenar de mejor a peor

[score_sort, idx_sort] = sort(score, 'ascend');

%% ========================================================================

%  TABLA DE RESULTADOS

% ========================================================================

fprintf('\n========================================================\n');

fprintf('  RANKING DE METODOS DE SINTONIZACION (mejor a peor)\n');

fprintf('========================================================\n');

T_res = table();

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

fila = table(k, ...

string(resultados(i).nombre), ...

resultados(i).params.Ts, ...

resultados(i).params.N, ...

resultados(i).params.Nu, ...

resultados(i).params.lambda(1), ...

resultados(i).metricas.IAE, ...

resultados(i).metricas.ts, ...

resultados(i).metricas.overshoot, ...

score(i), ...

'VariableNames', {'Pos','Metodo','Ts','N','Nu','lambda','IAE','t_est','overshoot_pct','Score'});

T_res = [T_res; fila];

end

disp(T_res);

%% ========================================================================

%  GRAFICAS COMPARATIVAS

% ========================================================================

colores = lines(n_met);

figure('Name','Comparacion - h_3','NumberTitle','off')

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

plot(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.H(3,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.4); hold on;

end

stairs(resultados(1).hist.t, resultados(1).hist.ref(1,:), 'k--', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend([{resultados(idx_sort).nombre}, {'Referencia'}], 'Location','best');

title('Respuesta en h_3 (ordenado de mejor a peor)');

figure('Name','Comparacion - h_4','NumberTitle','off')

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

plot(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.H(4,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.4); hold on;

end

stairs(resultados(1).hist.t, resultados(1).hist.ref(2,:), 'k--', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend([{resultados(idx_sort).nombre}, {'Referencia'}], 'Location','best');

title('Respuesta en h_4 (ordenado de mejor a peor)');

figure('Name','Comparacion - Esfuerzo de control','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

stairs(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.U(1,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.2); hold on;

end

ylabel('u_1'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend({resultados(idx_sort).nombre},'Location','best');

title('Senal de control u_1');

subplot(2,1,2)

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

stairs(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.U(2,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.2); hold on;

end

ylabel('u_2'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

% Grafica de barras del score

figure('Name','Score combinado','NumberTitle','off')

bar(score(idx_sort));

set(gca, 'XTickLabel', {resultados(idx_sort).nombre}, 'XTickLabelRotation', 30);

ylabel('Score (menor = mejor)'); grid on;

title('Ranking final de metodos de sintonizacion');

fprintf('\nMejor metodo: %s\n', resultados(idx_sort(1)).nombre);

fprintf('Peor metodo: %s\n\n', resultados(idx_sort(end)).nombre);

%% ========================================================================

%  ============= FUNCIONES AUXILIARES =====================================

%  ========================================================================

function [hist, m] = simular_GPC(p, planta, esc)

% Simula el GPC (formulacion CARIMA + diofanticas) con los parametros

% dados sobre la planta no lineal. Retorna historial e indices.

% --- Discretizar el modelo lineal continuo ---

Ts = p.Ts;

sys_c = ss(planta.Ac, planta.Bc, planta.Cc, planta.Dc);

sys_d = c2d(sys_c, Ts, 'zoh');

[Ad, Bd, Cd, ~] = ssdata(sys_d);

nu = size(Bd,2); ny = size(Cd,1);

% --- Coeficientes de respuesta al escalon g_ij[k] de cada par (i,j) ---

N = p.N; Nu = p.Nu;

G_z = tf(sys_d);

t_step = (0:N)*Ts;

g_step = cell(ny, nu);

for i = 1:ny

for j = 1:nu

y_step_ij = step(G_z(i,j), t_step);

g_step{i,j} = y_step_ij(2:end);

end

end

% --- Matriz dinamica G por bloques (formulacion GPC clasica) ---

%   Y apilada por salida: [y1(k+1..k+N); y2(k+1..k+N)]

%   DU apilado por entrada: [Du1(k..k+Nu-1); Du2(k..k+Nu-1)]

G = zeros(ny*N, nu*Nu);

for i = 1:ny

for j = 1:nu

G_block = zeros(N, Nu);

for r = 1:N

for c = 1:Nu

if r >= c

G_block(r,c) = g_step{i,j}(r-c+1);

end

end

end

G((i-1)*N + (1:N), (j-1)*Nu + (1:Nu)) = G_block;

end

end

% --- Pesos y Hessiano ---

Q = blkdiag(p.delta(1)*eye(N),  p.delta(2)*eye(N));

R = blkdiag(p.lambda(1)*eye(Nu), p.lambda(2)*eye(Nu));

H_qp = 2*(G'*Q*G + R);

H_qp = (H_qp + H_qp')/2;

% --- Restricciones ---

Du_max = [100;100]; u_max = planta.u0*2; u_min = [0;0];

Du_min = -Du_max;

Du_max_vec = [repmat(Du_max(1),Nu,1); repmat(Du_max(2),Nu,1)];

Du_min_vec = [repmat(Du_min(1),Nu,1); repmat(Du_min(2),Nu,1)];

u_max_vec  = [repmat(u_max(1),Nu,1);  repmat(u_max(2),Nu,1)];

u_min_vec  = [repmat(u_min(1),Nu,1);  repmat(u_min(2),Nu,1)];

Tri_one = tril(ones(Nu));

T_mat = blkdiag(Tri_one, Tri_one);

A_ineq = [eye(nu*Nu); -eye(nu*Nu); T_mat; -T_mat];

% --- Tiempo y referencia ---

N_steps = round(esc.t_sim/Ts);

t_vec = (0:N_steps-1)*Ts;

ref = zeros(ny, N_steps);

k_chg = round(esc.t_cambio/Ts);

ref(:,1:k_chg)     = repmat(esc.ref_ini, 1, k_chg);

ref(:,k_chg+1:end) = repmat(esc.ref_fin, 1, N_steps-k_chg);

% --- Inicializacion ---

h_real = planta.h0;

u_prev = planta.u0;

H_log = zeros(4, N_steps); H_log(:,1) = h_real;

U_log = zeros(nu, N_steps);

pn = struct('A1',planta.A1,'A2',planta.A2,'A3',planta.A3,'A4',planta.A4,...

'a1',planta.a1,'a2',planta.a2,'a3',planta.a3,'a4',planta.a4,...

'k1',planta.k1,'k2',planta.k2,'y1',planta.y1,'y2',planta.y2,'g',planta.g);

opts = optimoptions('quadprog','Display','off');

y0 = planta.h0(3:4);

for k = 1:N_steps-1

% Variables desviadas

x_des = h_real - planta.h0;

u_prev_des = u_prev - planta.u0;

% Respuesta libre: simular el modelo con Delta_u = 0 (u = u(k-1))

F_vec = zeros(ny*N, 1);

x_temp = x_des;

for j = 1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;

F_vec(j)     = y_pred(1);

F_vec(N + j) = y_pred(2);

end

% Referencia futura constante (setpoint actual, sin preview)

r_des = ref(:,k) - y0;

W = [repmat(r_des(1),N,1); repmat(r_des(2),N,1)];

% Vector lineal y restricciones del QP

f_qp = 2*G'*Q*(F_vec - W);

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1),Nu,1); repmat(u_prev(2),Nu,1)];

b_ineq = [Du_max_vec; -Du_min_vec;

u_max_vec - u_prev_stack;

-u_min_vec + u_prev_stack];

[DU,~,ef] = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq, b_ineq, [],[],[],[],[],opts);

if ef<=0 || isempty(DU), DU = zeros(nu*Nu,1); end

% Primer incremento de cada canal

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu+1)];

u_act = u_prev + Du_aplicado;

u_act = max(min(u_act,u_max),u_min);

U_log(:,k) = u_act;

% Simular planta no lineal un paso

[~, h_traj] = ode45(@(tt,h) modelo_nl(tt,h,u_act,pn), [0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

u_prev = u_act;

H_log(:,k+1) = h_real;

end

U_log(:,end) = u_prev;

hist = struct('t',t_vec,'H',H_log,'U',U_log,'ref',ref);

m = calcular_metricas(hist, esc);

end

function m = calcular_metricas(hist, esc)

% Calcula los indices de desempeno a partir del historial.

t = hist.t; ref = hist.ref;

y = hist.H(3:4,:);              % salidas controladas

e = ref - y;                    % error

Ts = t(2)-t(1);

m.IAE  = sum(sum(abs(e)))*Ts;

m.ISE  = sum(sum(e.^2))*Ts;

m.ITAE = sum(sum(abs(e).*t))*Ts;

% Tiempo de establecimiento (al 2% de la magnitud del cambio)

k_chg = find(t >= esc.t_cambio, 1);

delta_ref = abs(esc.ref_fin - esc.ref_ini);

band = 0.02 * max(delta_ref);

ts_canal = zeros(2,1);

for ch=1:2

err_ch = abs(y(ch,k_chg:end) - ref(ch,k_chg:end));

idx_fuera = find(err_ch > band, 1, 'last');

if isempty(idx_fuera), ts_canal(ch) = 0;

else, ts_canal(ch) = t(k_chg+idx_fuera-1) - esc.t_cambio;

end

end

m.ts = max(ts_canal);

% Sobreoscilacion (% sobre el cambio)

overshoot_canal = zeros(2,1);

for ch=1:2

if esc.ref_fin(ch) >= esc.ref_ini(ch)

ov = max(y(ch,k_chg:end)) - esc.ref_fin(ch);

else

ov = esc.ref_fin(ch) - min(y(ch,k_chg:end));

end

overshoot_canal(ch) = max(ov,0)/max(delta_ref(ch),eps)*100;

end

m.overshoot = max(overshoot_canal);

% Esfuerzo de control: variacion total

dU = diff(hist.U,1,2);

m.esfuerzo = sum(sum(abs(dU)));

end

function J = costo_optimizacion(x, Ts, N, delta, planta, esc)

% Costo para fminsearch: combina IAE y esfuerzo

lambda = 10^x(1);

Nu = max(round(x(2)),1);

if Nu > N, Nu = N; end

p = struct('Ts',Ts,'N',N,'Nu',Nu,'delta',delta,'lambda',[lambda lambda]);

try

[~, m] = simular_GPC(p, planta, esc);

J = m.IAE + 0.1*m.esfuerzo + 100*m.overshoot;

catch

J = 1e10;

end

end

function [best_x, best_J] = pso_simple(obj, nvars, lb, ub, opts)

% Implementacion simple de Particle Swarm Optimization (Eberhart-Kennedy 1995)

% para problemas de optimizacion sin restricciones de igualdad.

%

% Argumentos:

%   obj   - handle de funcion objetivo a minimizar

%   nvars - numero de variables

%   lb    - cotas inferiores [1 x nvars]

%   ub    - cotas superiores [1 x nvars]

%   opts  - struct con N_particles, N_iters, w (inercia), c1 (cognitivo), c2 (social)

N      = opts.N_particles;

iters  = opts.N_iters;

w      = opts.w;

c1     = opts.c1;

c2     = opts.c2;

lb = lb(:)'; ub = ub(:)';

pos = lb + (ub - lb) .* rand(N, nvars);     % posiciones iniciales

vel = zeros(N, nvars);                       % velocidades iniciales

fit = zeros(N,1);

for i = 1:N

fit(i) = obj(pos(i,:));

end

pbest_pos = pos;

pbest_fit = fit;

[gbest_fit, idx] = min(pbest_fit);

gbest_pos = pbest_pos(idx,:);

for it = 1:iters

r1 = rand(N,nvars);

r2 = rand(N,nvars);

vel = w*vel + c1*r1.*(pbest_pos - pos) + c2*r2.*(repmat(gbest_pos,N,1) - pos);

pos = pos + vel;

pos = max(min(pos, ub), lb);   % saturar a cotas

for i = 1:N

fit(i) = obj(pos(i,:));

if fit(i) < pbest_fit(i)

pbest_pos(i,:) = pos(i,:);

pbest_fit(i) = fit(i);

if fit(i) < gbest_fit

gbest_fit = fit(i);

gbest_pos = pos(i,:);

end

end

end

fprintf('  PSO iter %d/%d - mejor costo: %.4f\n', it, iters, gbest_fit);

end

best_x = gbest_pos;

best_J = gbest_fit;

end

function dhdt = modelo_nl(~, h, u, p)

h1=max(h(1),0); h2=max(h(2),0); h3=max(h(3),0); h4=max(h(4),0);

u1=u(1); u2=u(2);

dhdt = [-p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

-p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

-p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

-p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4];

end

Archivo: analisis_lambda_imc.m

%% ========================================================================

%  analisis_lambda_imc.m

%  Justificacion visual de la eleccion de lambda_imc = tau/3 (Seccion 4.2.2)

%

%  Genera la IMAGEN 4.1 del Capitulo 4: respuesta al escalon en lazo

%  cerrado de cada PI sobre su subproceso aproximado de primer orden,

%  comparando tres valores de lambda_imc.

%

%  Para cada lazo se construye:

%     G_loop(s) = K / (tau*s + 1)

%     PI(s)     = Kp * (1 + 1/(Ti*s))   con Kp = tau/(K*lambda),  Ti = tau

%

%  Se simulan tres valores:

%     - lambda_imc = tau/2  (mas rapido, menos robusto)

%     - lambda_imc = tau/3  (compromiso adoptado)

%     - lambda_imc = tau    (mas robusto, mas lento)

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PARAMETROS FISICOS Y PUNTO DE OPERACION (mismos del Cap. 2)

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B; u10=u0(1); u20=u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

%% ========================================================================

%  2) SUBPROCESOS DE PRIMER ORDEN APROXIMADOS PARA CADA LAZO

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Lazo 1: PI_1 controla h4 mediante u1

%  Lazo 2: PI_2 controla h3 mediante u2

% ========================================================================

K1   = y1*k1*T4/A4;     tau1 = T4;

K2   = y2*k2*T3/A3;     tau2 = T3;

s = tf('s');

G1 = K1 / (tau1*s + 1);     % subproceso del lazo 1 (u1 -> h4)

G2 = K2 / (tau2*s + 1);     % subproceso del lazo 2 (u2 -> h3)

%% ========================================================================

%  3) FACTORES DE lambda_imc QUE SE COMPARAN

% ========================================================================

factores = [1/2, 1/3, 1];

etiquetas = {'\lambda_{imc} = \tau/2', ...

'\lambda_{imc} = \tau/3  (adoptado)', ...

'\lambda_{imc} = \tau'};

colores = [0.85 0.33 0.10;     % naranja

0.00 0.45 0.74;     % azul (adoptado)

0.47 0.67 0.19];    % verde

%% ========================================================================

%  4) SIMULACION DE LAS TRES RESPUESTAS POR LAZO

% ========================================================================

t_sim_lazo = 5*max(tau1, tau2);     % cubre al menos 5 tau

t = 0:0.5:t_sim_lazo;

fprintf('=== Parametros PI para cada lambda_imc ===\n');

fprintf('LAZO 1 (PI_1: u1 -> h4)   K = %.4f   tau = %.2f s\n', K1, tau1);

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau1;

Kp  = tau1/(K1*lam);

Ti  = tau1;

fprintf('  %s   Kp = %7.3f   Ti = %6.2f s\n', etiquetas{i}, Kp, Ti);

end

fprintf('\nLAZO 2 (PI_2: u2 -> h3)   K = %.4f   tau = %.2f s\n', K2, tau2);

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau2;

Kp  = tau2/(K2*lam);

Ti  = tau2;

fprintf('  %s   Kp = %7.3f   Ti = %6.2f s\n', etiquetas{i}, Kp, Ti);

end

fprintf('\n');

%% ========================================================================

%  5) GRAFICA COMPARATIVA  (IMAGEN 4.1)

% ========================================================================

fig = figure('Name','IMAGEN 4.1 - Justificacion de lambda_imc', ...

'NumberTitle','off','Position',[80 80 1100 460]);

% --- Subplot 1: lazo 1 (PI_1, u1 -> h4) ---------------------------------

subplot(1,2,1)

hold on;

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau1;

Kp  = tau1/(K1*lam);

Ti  = tau1;

PI  = Kp*(1 + 1/(Ti*s));

LC  = feedback(PI*G1, 1);

y   = step(LC, t);

plot(t, y, 'LineWidth', 1.8, 'Color', colores(i,:));

end

yline(1, 'k--', 'LineWidth', 0.8);

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Respuesta (cm)');

title('Lazo 1:  PI_1  controla  h_4');

legend(etiquetas, 'Location','southeast');

grid on; box on;

% --- Subplot 2: lazo 2 (PI_2, u2 -> h3) ---------------------------------

subplot(1,2,2)

hold on;

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau2;

Kp  = tau2/(K2*lam);

Ti  = tau2;

PI  = Kp*(1 + 1/(Ti*s));

LC  = feedback(PI*G2, 1);

y   = step(LC, t);

plot(t, y, 'LineWidth', 1.8, 'Color', colores(i,:));

end

yline(1, 'k--', 'LineWidth', 0.8);

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Respuesta (cm)');

title('Lazo 2:  PI_2  controla  h_3');

legend(etiquetas, 'Location','southeast');

grid on; box on;

sgtitle('Respuesta en lazo cerrado para tres valores de \lambda_{imc}', ...

'FontWeight','bold');

% Guardar como PNG con buena resolucion para la tesis

exportgraphics(fig, 'IMAGEN_4_1_lambda_imc.png', 'Resolution', 200);

fprintf('Figura guardada como IMAGEN_4_1_lambda_imc.png\n');

Archivo: trayectoria_referencias.m

%% ========================================================================

%  trayectoria_referencias.m

%  Genera la IMAGEN 4.2 del Capitulo 4: trayectoria de referencias

%  r_h3(t) y r_h4(t) durante toda la simulacion del escenario integrado.

%

%  Formato: subplot vertical de dos paneles (uno por cada trayectoria),

%  con ejes equivalentes a los usados en controlador_PID.m / controlador_GPC.m

%  pero mostrando unicamente la trayectoria de referencia.

%

%  Eventos del escenario (Seccion 4.3.2):

%    t = 0    s  Arranque desde tanques vacios

%    t = 400  s  SP de h3:  25 -> 30 cm

%    t = 800  s  SP de h4:  25 -> 20 cm

%    t = 1100 s  Activacion de ruido gaussiano (sigma = 0.3 cm)

%    t = 1200 s  SP de h3:  30 -> 25  y  SP de h4:  20 -> 35 cm

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) DEFINICION DE LA TRAYECTORIA DE REFERENCIAS

% ========================================================================

Ts    = 1;

t_sim = 2000;

N     = round(t_sim/Ts);

t     = (0:N-1)*Ts;

ref_h3 = 25*ones(1,N);

ref_h4 = 25*ones(1,N);

ref_h3(t >= 400)  = 30;     % cambio h3: 25 -> 30

ref_h4(t >= 800)  = 20;     % cambio h4: 25 -> 20

ref_h3(t >= 1200) = 25;     % h3 regresa a 25

ref_h4(t >= 1200) = 35;     % h4 sube a 35 (lejos del punto de linealizacion)

t_ruido = 1100;

%% ========================================================================

%  2) GRAFICA  (IMAGEN 4.2)

% ========================================================================

fig = figure('Name','IMAGEN 4.2 - Trayectoria de referencias', ...

'NumberTitle','off','Position',[80 80 950 700]);

% --- Subplot 1: trayectoria de referencia para h3 -----------------------

subplot(2,1,1)

stairs(t, ref_h3, 'r--', 'LineWidth', 1.5); hold on;

xline(400, 'k:', 'SP h_3', 'LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800, 'k:', 'SP h_4');

xline(t_ruido, 'm:', 'RUIDO');

xline(1200, 'k:', 'SP h_3 y h_4', 'LabelHorizontalAlignment','center');

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('Referencia','Location','best');

title('Trayectoria de referencia del tanque 3');

ylim([0 40]); xlim([0 t_sim]);

% --- Subplot 2: trayectoria de referencia para h4 -----------------------

subplot(2,1,2)

stairs(t, ref_h4, 'r--', 'LineWidth', 1.5); hold on;

xline(400, 'k:', 'SP h_3', 'LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800, 'k:', 'SP h_4');

xline(t_ruido, 'm:', 'RUIDO');

xline(1200, 'k:', 'SP h_3 y h_4', 'LabelHorizontalAlignment','center');

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('Referencia','Location','best');

title('Trayectoria de referencia del tanque 4');

ylim([0 40]); xlim([0 t_sim]);

sgtitle('Trayectoria de referencias del escenario integrado de simulacion');

% Guardar como PNG con buena resolucion para la tesis

exportgraphics(fig, 'IMAGEN_4_2_trayectoria_referencias.png', 'Resolution', 200);

fprintf('Figura guardada como IMAGEN_4_2_trayectoria_referencias.png\n');

Anexo E

Códigos MATLAB Function de los bloques de Simulink

El presente anexo contiene los códigos de los bloques MATLAB Function empleados en los modelos Simulink.

Archivo: gpc_step_simulink.m

function u_new = gpc_step(y_med, u_prev, r_act, Ad, Bd, Cd, ...

G_din, Q, H_qp, A_ineq, h0, u0, h30, h40, ...

N, Nu, Du_max, Du_min, u_max, u_min)

% ========================================================================

%  gpc_step.m

%  Codigo del bloque MATLAB Function del GPC para Simulink.

%

%  Calcula la accion de control u_new del GPC en cada periodo de muestreo

%  resolviendo el problema QP (quadprog).

%

%  Entradas (cableables en Simulink):

%    y_med   (4x1) -> estado medido (sale del Unit Delay 1)

%    u_prev  (2x1) -> entrada anterior (sale del Unit Delay 2)

%    r_act   (2x1) -> setpoint actual (sale del Mux de referencias)

%

%  Parametros (declarados como Parameter en el Symbols Pane, NO cableados):

%    Ad, Bd, Cd       -> modelo lineal discreto

%    G_din            -> matriz dinamica

%    Q, H_qp, A_ineq  -> matrices del QP

%    h0, u0           -> punto de operacion

%    h30, h40         -> alturas estacionarias de las salidas controladas

%    N, Nu            -> horizontes

%    Du_max, Du_min   -> limites de incremento

%    u_max, u_min     -> limites absolutos

%

%  Salida:

%    u_new   (2x1) -> nueva senal de control (entra a la saturacion)

%

%  IMPORTANTE: quadprog y optimoptions se declaran como coder.extrinsic

%  para que Simulink las ejecute en MATLAB en lugar de intentar

%  compilarlas (lo que produciria errores).

% ========================================================================

% Declarar funciones extrinsecas: se evaluan en MATLAB, no en C generado

coder.extrinsic('quadprog', 'optimoptions');

% Estado en variables desviadas

x_des      = y_med  - h0;

u_prev_des = u_prev - u0;

% --------------------------------------------------------------------

% Respuesta libre F (propagacion del modelo con Delta_u = 0)

% --------------------------------------------------------------------

F_vec = zeros(2*N, 1);

x_temp = x_des;

for j = 1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;

F_vec(j)     = y_pred(1);   % h3 en desviacion

F_vec(N + j) = y_pred(2);   % h4 en desviacion

end

% --------------------------------------------------------------------

% Referencia futura constante (setpoint actual, sin preview)

% --------------------------------------------------------------------

r_des = r_act - [h30; h40];

W = [repmat(r_des(1), N, 1);

repmat(r_des(2), N, 1)];

% --------------------------------------------------------------------

% Vector lineal del QP

% --------------------------------------------------------------------

f_qp = 2 * G_din' * Q * (F_vec - W);

% --------------------------------------------------------------------

% Vector de cotas del QP (depende de u_prev)

% --------------------------------------------------------------------

Du_max_v = [repmat(Du_max(1), Nu, 1); repmat(Du_max(2), Nu, 1)];

Du_min_v = [repmat(Du_min(1), Nu, 1); repmat(Du_min(2), Nu, 1)];

u_max_v  = [repmat(u_max(1),  Nu, 1); repmat(u_max(2),  Nu, 1)];

u_min_v  = [repmat(u_min(1),  Nu, 1); repmat(u_min(2),  Nu, 1)];

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1), Nu, 1);

repmat(u_prev(2), Nu, 1)];

b_ineq = [ Du_max_v;

-Du_min_v;

u_max_v - u_prev_stack;

-u_min_v + u_prev_stack ];

% --------------------------------------------------------------------

% Resolucion del QP en Simulink

%

% Requisitos importantes:

%   - Pre-declarar DU con sus dimensiones (para que Simulink Coder

%     conozca el tamano de la salida).

%   - Usar el algoritmo 'active-set' (el por defecto interior-point-convex

%     no es compatible con Simulink Code Generation).

%   - Pasar los 10 argumentos completos a quadprog. Los vacios []

%     reemplazan a las restricciones de igualdad, lower bound y upper

%     bound que no usamos.

% --------------------------------------------------------------------

DU = zeros(2*Nu, 1);   % pre-declaracion de tamano

opts = optimoptions('quadprog', ...

'Algorithm', 'active-set', ...

'Display',   'off');

DU = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq, b_ineq, ...

[], [], [], [], zeros(2*Nu,1), opts);

% --------------------------------------------------------------------

% Aplicacion del primer incremento de cada canal (horizonte deslizante)

% --------------------------------------------------------------------

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu+1)];

u_new = u_prev + Du_aplicado;

u_new = max(min(u_new, u_max), u_min);  % saturacion adicional

end

Archivo: desacoplador_simulink.m

function u_pre = desacoplador(v, k12, k21)

% ========================================================================

%  desacoplador.m

%  Codigo del bloque MATLAB Function del desacoplador estatico para Simulink.

%

%  Implementa el desacoplador simplificado de Skogestad: una matriz 2x2

%  con unos en la diagonal y las ganancias cruzadas negativas en las

%  posiciones off-diagonal.

%

%      [u1_pre]   [  1    -k12 ] [v1]

%      [u2_pre] = [ -k21    1  ] [v2]

%

%  Entradas (cableables en Simulink):

%    v   (2x1) -> vector con las salidas de los dos PI [v1; v2]

%                 (sale del Mux que combina las salidas de PI_1 y PI_2)

%

%  Parametros (declarados como Parameter en el Symbols Pane, NO cableados):

%    k12 (1x1) -> ganancia cruzada que cancela el efecto de u2 sobre h4

%    k21 (1x1) -> ganancia cruzada que cancela el efecto de u1 sobre h3

%

%  Salida:

%    u_pre (2x1) -> vector con las senales antes de la saturacion

%                   [u1_pre; u2_pre]

% ========================================================================

u1_pre = v(1) - k12 * v(2);

u2_pre = -k21 * v(1) + v(2);

u_pre  = [u1_pre; u2_pre];

end

Archivo: planta_no_lineal_simulink.m

function h_next = planta_no_lineal(u, h_prev, Ts)

% ========================================================================

%  planta_no_lineal.m

%  Codigo del bloque MATLAB Function de la planta no lineal para Simulink.

%

%  Integra las 4 ecuaciones del modelo no lineal de los cuatro tanques

%  acoplados durante un periodo de muestreo Ts mediante integracion de

%  Euler con paso pequeno (n_steps = 20 subpasos).

%

%  Entradas (cableables en Simulink):

%    u       (2x1) -> entradas a las bombas [u1; u2]

%    h_prev  (4x1) -> estado anterior [h1; h2; h3; h4] (sale del Unit Delay)

%    Ts      (1x1) -> periodo de muestreo

%

%  Salida:

%    h_next  (4x1) -> estado al final del periodo [h1; h2; h3; h4]

%

%  Nota: los parametros fisicos (A_i, a_i, k_i, y_i, g) estan hardcodeados

%  porque NO cambian durante la simulacion. Son los valores del Cap. 2

%  de la tesis.

% ========================================================================

% Parametros fisicos de la planta

A1 = 706.85; A2 = 706.85; A3 = 706.85; A4 = 706.85;

a1 = 1.89;   a2 = 1.89;   a3 = 5.39;   a4 = 5.39;

k1 = 1; k2 = 1;

y1 = 0.7; y2 = 0.7;

g  = 981;

% Integracion de Euler con paso pequeno

n_steps = 20;

dt = Ts / n_steps;

h = h_prev;

for i = 1:n_steps

h1 = max(h(1), 0);

h2 = max(h(2), 0);

h3 = max(h(3), 0);

h4 = max(h(4), 0);

dh = [-a1/A1*sqrt(2*g*h1) + (1-y2)*k2*u(2)/A1;

-a2/A2*sqrt(2*g*h2) + (1-y1)*k1*u(1)/A2;

-a3/A3*sqrt(2*g*h3) + a2/A3*sqrt(2*g*h2) + y2*k2*u(2)/A3;

-a4/A4*sqrt(2*g*h4) + a1/A4*sqrt(2*g*h1) + y1*k1*u(1)/A4];

h = h + dt * dh;

end

h_next = h;

end