SECCIONES NUEVAS PARA LA TESIS

Reemplazar / insertar en TESIS_20212444.docx según indicaciones

Este archivo contiene todas las secciones nuevas o modificadas que deben integrarse en la tesis principal. Todas las secciones ya están redactadas con el formato PUCP (Times New Roman 12, doble espacio, márgenes 2.54 cm, párrafos justificados con indentado de 1 cm). Las ecuaciones se presentan como código LaTeX listo para insertar con el editor de ecuaciones de Word (Alt = , modo LaTeX). Las figuras se marcan con [IMAGEN X.Y] para adjuntarlas desde los scripts MATLAB del repositorio.

Introducción

El control automático de nivel en sistemas de tanques acoplados constituye uno de los desafíos clásicos y a la vez más recurrentes en la ingeniería de procesos industriales. Se encuentra presente en sectores tan diversos como el petroquímico, el farmacéutico, el minero, el alimentario y el energético, donde una regulación precisa del nivel de los tanques resulta indispensable para garantizar la calidad del producto final, la seguridad de la operación y la eficiencia del proceso. La complejidad de esta tarea se incrementa notablemente cuando los tanques se encuentran acoplados entre sí, dado que las variables del sistema dejan de ser independientes y las estrategias de control convencionales pierden efectividad.

El sistema de cuatro tanques acoplados, propuesto por Karl Henrik Johansson a finales de los años noventa, se ha consolidado como una plataforma de referencia para el estudio de procesos multivariables. Su principal virtud radica en que, mediante la variación de un único parámetro físico, es posible modificar la posición de los ceros del sistema, lo que permite estudiar en un mismo montaje comportamientos de fase mínima y fase no mínima. Esta propiedad lo convierte en un banco de pruebas ideal para evaluar estrategias de control clásico y avanzado en un mismo entorno experimental.

Frente a las limitaciones de los controladores clásicos ante procesos multivariables con acoplamiento cruzado, restricciones físicas y operación fuera del punto nominal, el Control Predictivo Basado en Modelo (MPC, por sus siglas en inglés) se ha erigido como una alternativa robusta y versátil. Dentro de esta familia, el Control Predictivo Generalizado (GPC) destaca por su formulación matemática elegante, su capacidad para gestionar de manera natural los sistemas multivariables mediante el modelo CARIMA y las ecuaciones diofánticas, y por su compatibilidad con la incorporación explícita de restricciones a través de una formulación de programación cuadrática.

La presente investigación se enfoca en el diseño, la implementación en un entorno de simulación y el análisis comparativo de un controlador GPC multivariable aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados. El desempeño del controlador diseñado se contrasta con el de un esquema de control PI descentralizado con desacoplador estático, considerado la mejor configuración clásica practicable para un sistema TITO acoplado en la industria. La comparación se sustenta en un escenario integrado de simulación que combina, en una sola secuencia operativa, los principales desafíos del control multivariable: arranque desde tanques vacíos, cambios secuenciales y simultáneos de referencia, inyección de ruido gaussiano en los sensores y operación significativamente alejada del punto de linealización.

El documento se organiza en cuatro capítulos. El Capítulo 1 presenta el estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados, incluyendo la descripción del sistema, el estado del arte, la justificación del estudio y los objetivos de la investigación. El Capítulo 2 desarrolla los fundamentos teóricos del Control Predictivo Generalizado y el modelado matemático del sistema de cuatro tanques. El Capítulo 3 aborda el diseño del controlador GPC MIMO, incluyendo la selección de sus parámetros, la construcción de sus matrices características, el tratamiento de restricciones y el análisis comparativo de cuatro métodos de sintonización. El Capítulo 4 desarrolla el análisis comparativo del GPC diseñado frente al controlador PI con desacoplador. Finalmente, se presentan las conclusiones generales del trabajo, las recomendaciones para líneas futuras de investigación, la bibliografía consultada y los anexos que contienen los códigos MATLAB desarrollados.

1.5 Objetivos del trabajo de investigación

1.5.1 Objetivo general.

Diseñar e implementar en un entorno de simulación un controlador predictivo generalizado (GPC) multivariable para el sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados, orientado a la regulación coordinada de los niveles de los tanques inferiores en presencia de acoplamiento cruzado, perturbaciones externas y restricciones físicas sobre los actuadores, garantizando un desempeño superior al de las estrategias de control clásicas empleadas habitualmente en la industria.

1.5.2 Objetivos específicos.

1. Caracterizar la dinámica multivariable del sistema de cuatro tanques acoplados, identificando sus propiedades estructurales, sus modos de operación de fase mínima y fase no mínima, y los caminos directos y cruzados entre entradas y salidas.

2. Obtener el modelo linealizado del sistema en espacio de estados y su correspondiente matriz de funciones de transferencia MIMO en torno a un punto de operación nominal, y validar la fidelidad del modelo lineal respecto al modelo no lineal mediante la métrica de ajuste porcentual (FIT%).

3. Diseñar el algoritmo del controlador Predictivo Generalizado para el sistema TITO, lo cual incluye la construcción de la matriz dinámica, la definición de los horizontes de predicción y control, la ponderación de la función de costo y el tratamiento de las restricciones físicas mediante una formulación de programación cuadrática.

4. Implementar el controlador GPC diseñado en el entorno MATLAB/Simulink y evaluar su desempeño mediante los criterios integrales del error, el tiempo de establecimiento, el sobrepico y el esfuerzo de control.

5. Realizar un análisis comparativo entre el desempeño del controlador GPC diseñado y el de un controlador PI descentralizado con desacoplador estático sintonizado por Internal Model Control, identificando las condiciones bajo las cuales el GPC justifica su adopción frente a la alternativa clásica.

Capítulo 4

Análisis Comparativo del Controlador GPC frente al Control PI con Desacoplador en el Sistema de Cuatro Tanques Acoplados

4.1 Introducción

En el presente capítulo se desarrolla un análisis comparativo entre un controlador clásico con el controlador GPC desarrollado en el capítulo anterior, implementado sobre la misma planta no lineal de cuatro tanques acoplados. El diseño para la comparativa del controlador de contraste busca evidenciar las diferentes respuestas del sistema con control clásico y con algoritmos de control avanzado GPC en nuestro sistema industrial.

Para la comparativa, se ha optado por diseñar un controlador PI en vez de un PID. Esto debido a que en el sistema de cuatro tanques, la dinámica vista por cada lazo es dominantemente de primer orden con constante de tiempo del orden de las decenas de segundos. En estas condiciones, el aporte del término derivativo es marginal, mientras que su efecto sobre la amplificación del ruido de los transmisores de presión es considerable. Por esta razón, la práctica industrial recomienda omitir el término derivativo en aplicaciones de control de nivel y trabajar con la formulación PI (T_d = 0) [24].

Existen estrategias aplicables a un controlador clásico PI para enfrentarnos a un sistema multivariable, como por ejemplo el PI descentralizado puro (sin desacoplador), que deja sin compensar la interacción cruzada entre lazos, lo que en un sistema TITO acoplado es significativo y es justo lo que se desea disminuir, puesto que el cambio de una referencia provoca una perturbación inmediata en la salida opuesta. La estrategia industrial estándar consiste en incorporar un desacoplador estático entre las salidas de los PI y las entradas a la planta para cancelar la interacción del acople en estado estacionario, mejorando notablemente el comportamiento global del lazo. Sin este componente la comparación con el GPC sería ventajosamente sesgada hacia el predictivo; con desacoplador, en cambio, se garantiza que el contraste se realice contra la mejor configuración clásica practicable.

El capítulo se organiza en seis secciones. La sección 4.2 desarrolla el diseño completo del PI con desacoplador. La sección 4.3 describe el escenario integrado de simulación. La sección 4.4 reporta el análisis cuantitativo de los resultados. La sección 4.5 discute los hallazgos y valida la hipótesis del trabajo. La sección 4.6 cierra con las conclusiones del capítulo.

4.2 Diseño del controlador PI con desacoplador estático

4.2.1 Emparejamiento entrada–salida.

En el sistema de cuatro tanques acoplados, cada bomba afecta directamente al tanque inferior de su rama y, de manera indirecta, al tanque inferior opuesto a través del acoplamiento cruzado de los tanques superiores. Al examinar la matriz B_c del modelo linealizado se identifican los caminos directos, que son los rápidos: u₁ → h₄ con ganancia γ₁·k₁/A₄ y u₂ → h₃ con ganancia γ₂·k₂/A₃. En consecuencia, el emparejamiento natural adoptado es que PI_1 controle h₄ a través de u₁, y que PI_2 controle h₃ a través de u₂. Esta selección coincide con la recomendada por Johansson [8] para configuraciones de fase mínima (γ₁+γ₂ > 1), que es justamente el caso de la planta del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP.

4.2.2 Sintonización por Internal Model Control (IMC).

Cada PI se diseña de forma independiente, considerando que la otra entrada permanece constante en su valor estacionario. Bajo este supuesto, el subproceso visto por cada lazo se aproxima a un sistema de primer orden con ganancia K y constante de tiempo τ:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

G_{loop}(s) = \frac{K}{\tau\,s + 1}

Se ha optado por el método de Internal Model Control debido a que sus reglas son analíticas y cerradas, lo cual elimina la subjetividad de los métodos heurísticos y permite una sintonización reproducible para cualquier planta del mismo tipo. Adicionalmente, la sintonización queda parametrizada por un único valor λ_imc que posee un significado físico directo como constante de tiempo deseada en lazo cerrado, característica que facilita el ajuste por parte del personal técnico. Los parámetros del PI resultan:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

K_p = \frac{\tau}{K \cdot \lambda_{imc}},\quad T_i = \tau

Para el valor de λ_imc se adopta la regla λ_imc = τ/3, recomendada por la literatura industrial como ajuste por defecto en procesos de nivel y temperatura [17]. Valores menores que τ/3 aceleran el seguimiento, mientras que erosionan los márgenes de estabilidad; valores mayores incrementan la robustez, en cambio elevan considerablemente el tiempo de establecimiento. La regla adoptada constituye un compromiso entre ambos extremos.

[IMAGEN 4.1 — Respuesta en lazo cerrado del PI para tres valores de λ_imc (τ/2, τ/3, τ). Generada con analisis_lambda_imc.m]

[TABLA 4.1 — Parámetros de los PI descentralizados sintonizados por IMC. Generada con controlador_PID.m]

4.2.3 Desacoplador estático.

Para mitigar el efecto del acoplamiento cruzado, se incorpora un desacoplador estático entre las salidas de los PI y las entradas a la planta. Se adopta la formulación simplificada de Skogestad [19], que mantiene la diagonal unitaria y emplea las ganancias DC cruzadas para cancelar la interacción:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & -k_{12} \\ -k_{21} & 1 \end{bmatrix}

Esta formulación se prefiere a un desacoplador dinámico debido a que requiere únicamente la matriz de ganancias DC del modelo, mucho más sencilla de obtener y notablemente más robusta a la incertidumbre paramétrica que un modelo dinámico completo. Adicionalmente, la cancelación estacionaria suele ser suficiente cuando los lazos individuales son moderadamente rápidos respecto al acople cruzado, condición que se cumple en el sistema piloto bajo estudio.

Los coeficientes k₁₂ y k₂₁ se calculan a partir de la matriz de ganancias DC del sistema linealizado:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

\mathbf{G}_{dc} = -\mathbf{C}_c \mathbf{A}_c^{-1} \mathbf{B}_c

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

k_{12} = \frac{G_{dc}(h_4, u_2)}{G_{dc}(h_4, u_1)},\quad k_{21} = \frac{G_{dc}(h_3, u_1)}{G_{dc}(h_3, u_2)}

La aplicación del desacoplador convierte las salidas v = [v_1, v_2]ᵀ de los PI en las señales u = [u_1, u_2]ᵀ que efectivamente alimentan las bombas:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

\mathbf{u} = \mathbf{D}\,\mathbf{v}

Conviene anticipar una limitación que se verá reflejada en los resultados: el desacoplador estático cancela el acople únicamente en estado estacionario y alrededor del punto de operación nominal. Cuando el sistema opera en regiones alejadas, las ganancias reales de la planta cambian debido a la dependencia con √h, mientras que el desacoplador conserva sus coeficientes fijados a partir del punto nominal y, en consecuencia, pierde efectividad.

[TABLA 4.2 — Coeficientes del desacoplador. Generada con controlador_PID.m]

4.2.4 Algoritmo discreto con anti-windup.

La implementación digital del controlador se realiza en forma incremental, también llamada forma de velocidad:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

\Delta v(k) = K_p \left( e(k) - e(k-1) \right) + \frac{K_p\,T_s}{T_i}\,e(k)

Se ha optado por esta formulación en lugar de la posicional por dos motivos prácticos. El primero es que ante cambios bruscos de setpoint la forma incremental no provoca saltos abruptos en la salida, problema conocido en la literatura industrial como bumpless transfer. El segundo es que simplifica drásticamente la incorporación del anti-windup, puesto que no requiere mantener una variable de integración explícita: el efecto integral está distribuido en la acumulación de los Δv aplicados a lo largo del tiempo.

Las salidas incrementales Δv de los dos PI pasan por el desacoplador para producir los incrementos sobre las bombas, que se acumulan y se saturan:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

\mathbf{u}(k) = \text{sat}\left( \mathbf{u}(k-1) + \mathbf{D}\,\Delta\mathbf{v}(k),\ \mathbf{u}_{min},\ \mathbf{u}_{max} \right)

La razón para incorporar una estrategia anti-windup es directa: las bombas tienen límites físicos u_min = 0 y u_max = 2·u_s, lo que implica que el actuador puede saturarse cuando el error es grande. Sin anti-windup, mientras el actuador permanece saturado el término integral del PI sigue acumulándose sin efecto real sobre la planta, puesto que la señal aplicada está fijada por el límite físico. Al desaparecer la causa de la saturación, el controlador necesita consumir toda la integral acumulada antes de revertir su acción, lo cual provoca sobrepicos importantes y, en el peor caso, oscilaciones sostenidas, fenómeno conocido como integrator windup. En la formulación incremental adoptada, esta estrategia se implementa de forma natural saturando directamente la señal u(k) antes de aplicarla al actuador: el incremento que excede el rango simplemente no se acumula porque no se aplica. Esta variante se conoce como saturación condicional y es la solución más robusta, además de no requerir parámetros adicionales para su ajuste.

4.2.5 Verificación adicional en Simulink.

Como verificación adicional al análisis basado en scripts de MATLAB, el controlador PI con desacoplador se replica en el entorno MATLAB/Simulink. La estructura emplea los bloques de PI discretos del propio entorno, sintonizados con los parámetros obtenidos por IMC, un bloque que implementa el desacoplador estático y una representación de la planta no lineal con realimentación de estado. El solver se configura como ode45 de paso variable con el fin de preservar la precisión numérica en regiones alejadas del punto de operación, donde las no linealidades son más pronunciadas. Esta réplica reproduce los resultados de los scripts, lo cual confirma que las estrategias propuestas son trasladables a entornos de simulación gráfica ampliamente utilizados en la industria y constituye un primer paso hacia una eventual implementación en hardware.

4.3 Escenario integrado de simulación

A diferencia de los trabajos que evalúan el desempeño en escenarios separados (caso nominal, perturbaciones e incertidumbre), en el presente trabajo se ha diseñado un escenario integrado que combina, en una sola simulación, los desafíos más representativos del control multivariable. Esta integración permite comparar el comportamiento global de ambos controladores en una secuencia operativa coherente y observar cómo cada uno responde a la sucesión de eventos típicos en una planta industrial real, donde los eventos no se presentan de manera aislada sino superpuestos.

4.3.1 Configuración común.

La planta corresponde al modelo no lineal de los cuatro tanques acoplados desarrollado en el Capítulo 2, integrado numéricamente mediante ode45. La simulación arranca con el estado inicial h(0) = [0, 0, 0, 0]ᵀ, es decir, con los tanques vacíos, y con las bombas apagadas u(0) = [0, 0]ᵀ. Para ambos controladores se adopta el mismo tiempo de muestreo T_s = 1 s, lo que garantiza que el contraste se realice bajo idénticas condiciones de discretización. La duración total de la simulación es T_sim = 2000 s y el punto de operación nominal se mantiene en h₃⁰ = h₄⁰ = 25 cm, mientras que las restricciones físicas sobre las bombas se fijan en u_min = 0 y u_max = 2·u_s⁰ por canal.

4.3.2 Trayectoria de referencias y eventos.

La secuencia de eventos activa, en orden, los aspectos relevantes del control multivariable. Durante el primer tramo (0 ≤ t < 400 s) el sistema se llena desde tanques vacíos y se aproxima al punto estacionario, etapa que evalúa la capacidad del controlador para gestionar el arranque del proceso. En t = 400 s el setpoint de h₃ cambia de 25 a 30 cm, lo que provoca el primer efecto de acoplamiento cruzado sobre h₄. En t = 800 s el setpoint de h₄ cambia de 25 a 20 cm, lo que evalúa el acoplamiento en sentido contrario. En t = 1100 s se activa el ruido gaussiano sobre las mediciones para evaluar la robustez de cada controlador frente a la presencia de ruido de los transmisores. Finalmente, en t = 1200 s se produce el evento crítico del escenario: el setpoint de h₃ regresa a 25 cm mientras el setpoint de h₄ sube a 35 cm, condición que representa un alejamiento del 40% respecto al punto nominal y combina simultáneamente operación extrema, ruido activo y cambio de referencia opuesto en el otro lazo.

4.3.3 Inyección de ruido en sensores.

Para reproducir las condiciones realistas de operación industrial, a partir del instante t = 1100 s se añade ruido gaussiano blanco a las mediciones de h₃ y h₄ que ingresan a los controladores:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

y_{med,i}(k) = h_i(k) + n_i(k),\quad n_i(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)

La desviación estándar se fija en σ = 0.3 cm, valor representativo de transmisores industriales de presión hidrostática de gama media. La activación del ruido en t = 1100 s se ubica deliberadamente justo antes del cambio de referencias en t = 1200 s, lo que permite observar cómo cada controlador responde al ruido cuando además debe enfrentar el evento crítico del escenario.

[IMAGEN 4.2 — Trayectoria de referencias r_h₃(t) y r_h₄(t). Generada con trayectoria_referencias.m]

4.4 Análisis comparativo cuantitativo

4.4.1 Métricas y ventanas de evaluación.

Para cada controlador se calculan los seis criterios de desempeño definidos en la sección 3.2, esto es: IAE, ISE, ITAE, tiempo de establecimiento, sobrepico y esfuerzo de control. Estos criterios se reportan en dos ventanas temporales diferenciadas. La primera, denominada métricas globales, se evalúa sobre toda la simulación e incluye el arranque desde tanques vacíos. La segunda, denominada métricas en operación normal, se evalúa únicamente a partir de t = 400 s, es decir, una vez alcanzado el punto estacionario.

Esta distinción resulta metodológicamente importante puesto que el arranque desde tanques vacíos representa una fase transitoria de llenado del sistema, no un escenario de operación normal. Una métrica global puede verse dominada por la magnitud del error durante el arranque, lo cual oculta el desempeño real del controlador en régimen operativo, justamente donde se aprecian los efectos del acoplamiento y la robustez ante perturbaciones. Reportar ambas ventanas proporciona una visión completa del comportamiento de cada controlador en las distintas fases del escenario.

[TABLA 4.3 — Métricas globales por controlador. Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

[TABLA 4.4 — Métricas en operación normal (t ≥ 400 s). Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

4.4.2 Métrica de acoplamiento cruzado.

Las métricas integrales clásicas no capturan adecuadamente la magnitud de la interacción cruzada entre lazos, que es precisamente la característica que se desea evidenciar al comparar un controlador multivariable con uno descentralizado. Por esta razón, en el presente trabajo se introduce una métrica específica que cuantifica cuánto se desvía una salida cuando se modifica únicamente la referencia de la otra. Para el cambio de referencia en h₃ en t = 400 s, la métrica se define como la integral del error de h₄ durante una ventana posterior al cambio:

[Insertar en Word con editor de ecuaciones — modo LaTeX]

\text{INT}_{h_4} = \frac{1}{|\Delta r_3|} \int_{t_c}^{t_c + \Delta T} \left| e_{h_4}(t) \right|\, dt

donde Δr₃ = 5 cm es el cambio nominal del setpoint que provoca el efecto cruzado, t_c = 400 s el instante del cambio y ΔT = 300 s la ventana de observación. De manera análoga se define INT_{h_3} para el cambio de referencia en h₄ en t = 800 s. Valores bajos de INT indican un desacoplamiento efectivo entre los lazos, mientras que valores altos evidencian una interacción cruzada significativa.

[TABLA 4.5 — Métrica de acoplamiento cruzado. Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

4.4.3 Resultados gráficos.

[IMAGEN 4.3 — Respuesta comparativa de h₃ durante toda la simulación. Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

[IMAGEN 4.4 — Respuesta comparativa de h₄ durante toda la simulación. Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

[IMAGEN 4.5 — Señales de control u₁ y u₂. Generada con comparacion_GPC_vs_PID.m]

4.5 Discusión y validación de la hipótesis

4.5.1 Comportamiento ante acoplamiento cruzado.

El PI descentralizado, aun con desacoplador estático, presenta perturbaciones notorias en una salida cuando cambia el setpoint de la otra. Esto se debe a que el desacoplador estático cancela la interacción únicamente en estado estacionario, mientras que durante el régimen transitorio los acoples cruzados dinámicos no son compensados. El GPC, en cambio, al considerar la dinámica completa del sistema en su predicción a N pasos, anticipa el efecto del acople y coordina simultáneamente las dos entradas para minimizarlo desde el primer paso. La métrica INT reportada en la Tabla 4.5 cuantifica esta ventaja del GPC frente al esquema clásico.

4.5.2 Robustez ante ruido de medición.

Tras la inyección de ruido en t = 1100 s, ambos controladores transmiten parte del ruido a las señales de control. Sin embargo, el GPC exhibe una menor amplificación del ruido en las bombas que el PI con desacoplador, debido a la ponderación λ del esfuerzo de control incluida en su función de costo, que penaliza explícitamente las variaciones bruscas de la señal manipulada. Esto se refleja en una menor variación de u durante el último tramo de la simulación, característica relevante para preservar la vida útil de los actuadores en una aplicación industrial real.

4.5.3 Operación lejos del punto de linealización.

El tramo crítico del escenario corresponde a t ≥ 1200 s, cuando el setpoint de h₄ se establece en 35 cm. En esta región, la planta no lineal presenta dinámicas significativamente distintas a las consideradas en la sintonización IMC del PI, dado que las constantes de tiempo de los tanques dependen de √h y, por tanto, varían con el nivel de operación. Como consecuencia, el PI descentralizado no alcanza el setpoint de 35 cm y exhibe un error en estado estacionario persistente. La sintonización IMC con λ_imc = τ/3, calculada para h = 25 cm, no proporciona la ganancia adecuada para esta región operativa, mientras que el desacoplador estático tampoco compensa adecuadamente puesto que sus coeficientes asumen la matriz de ganancias DC del punto nominal. El GPC, en cambio, sí alcanza el setpoint de 35 cm, aunque con un transitorio más lento que en la región nominal. Esto se debe a que su capacidad de predicción permite anticipar el efecto de la entrada acumulada sobre el horizonte futuro, compensando parcialmente las no linealidades del modelo lineal interno.

Este resultado constituye una validación experimental contundente de la hipótesis principal del trabajo: el control predictivo extiende la región de operación admisible del sistema más allá del entorno inmediato del punto de linealización, mientras que el PI con desacoplador queda restringido a una vecindad estrecha de su sintonización original.

4.5.4 Trade-offs identificados.

La comparación no es absoluta y conviene reconocer que las ventajas del GPC vienen acompañadas de costos asociados. El primero es un costo computacional notablemente superior, puesto que la resolución del problema de optimización cuadrática en cada periodo de muestreo es considerablemente más exigente que la evaluación recursiva de un PI. Para tiempos de muestreo del orden del segundo, como el adoptado en el presente trabajo, esto no representa una limitación en hardware industrial moderno; en cambio, en procesos rápidos del orden de milisegundos sí debería evaluarse caso por caso. El segundo es una mayor complejidad de implementación, puesto que el GPC requiere infraestructura matemática (modelo, optimizador) ausente en el PI, lo que implica una curva de aprendizaje para el personal técnico y mayor dependencia de software especializado. El tercero es una dependencia más estricta del modelo del proceso, pues tanto el GPC como el desacoplador requieren conocer el modelo del proceso, pero el GPC lo emplea de manera más robusta (proyección al futuro) que el desacoplador (inversión algebraica del punto nominal). La cuantificación de estos costos permite responder de manera fundamentada a la pregunta de cuándo se justifica implementar un GPC en lugar de un PI con desacoplador en una aplicación industrial.

4.6 Conclusiones del capítulo

En el presente capítulo se ha desarrollado un análisis comparativo del controlador predictivo generalizado (GPC) diseñado en el Capítulo 3 frente a un controlador PI descentralizado con desacoplador estático sintonizado por Internal Model Control, aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados. La selección del controlador de contraste responde a la práctica industrial estándar: se ha optado por un PI en lugar de un PID debido a la sensibilidad del término derivativo al ruido en dinámicas dominantemente de primer orden, y se ha incorporado un desacoplador estático con el fin de reflejar la mejor configuración clásica practicable en un sistema TITO acoplado.

La comparación se sustenta en un escenario integrado que combina, en una sola simulación, los principales desafíos del control multivariable: arranque del sistema desde tanques vacíos, cambios secuenciales y simultáneos de referencia, inyección de ruido gaussiano en los sensores y operación significativamente alejada del punto de linealización. Los resultados cuantitativos, respaldados por los seis criterios de desempeño del Capítulo 3 y la métrica específica de acoplamiento cruzado introducida en este trabajo, evidencian que el GPC reduce significativamente la interacción cruzada entre lazos, presenta menor amplificación del ruido en las señales de control y extiende la región de operación admisible más allá del entorno inmediato del punto de linealización.

El caso más representativo se observa en el tramo final del escenario (t ≥ 1200 s), donde el setpoint de h₄ se establece en 35 cm: el PI con desacoplador no alcanza esta referencia debido a las no linealidades del modelo y a la sintonización fijada para el punto nominal, mientras que el GPC sí lo logra gracias a su capacidad predictiva. Este resultado valida empíricamente la hipótesis principal del trabajo y establece, junto con los trade-offs identificados (mayor costo computacional, mayor complejidad de implementación y mayor dependencia del modelo), los criterios bajo los cuales el GPC justifica su adopción frente al PI con desacoplador en aplicaciones industriales de control multivariable.

Conclusiones

El presente trabajo desarrolló el diseño, la implementación en simulación y el análisis comparativo de un controlador Predictivo Generalizado (GPC) multivariable aplicado al sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados propuesto por Johansson, empleando como referencia comparativa un controlador PI descentralizado con desacoplador estático sintonizado por Internal Model Control. A partir de los resultados obtenidos a lo largo de los cuatro capítulos, se establecen las siguientes conclusiones:

1. Se caracterizó exitosamente la dinámica multivariable del sistema de cuatro tanques acoplados, identificando los caminos directos y cruzados entre entradas y salidas, y verificando el régimen de fase mínima correspondiente al banco de pruebas del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP mediante la condición γ₁ + γ₂ > 1.

2. Se obtuvo el modelo linealizado del sistema en espacio de estados y su matriz de funciones de transferencia MIMO en torno al punto de operación nominal h₃⁰ = h₄⁰ = 25 cm. La validación mediante la métrica FIT% confirmó una alta fidelidad del modelo lineal dentro de una vecindad de ±10% del punto de operación, y evidenció su degradación progresiva a medida que el sistema se aleja de dicha vecindad.

3. Se diseñó el controlador GPC MIMO bajo la formulación CARIMA con ecuaciones diofánticas, adoptando un tiempo de muestreo T_s = 1 s, un horizonte de predicción N = 50 y un horizonte de control N_u = 5. Los pesos de la función de costo (δ = [10, 10] y λ ≈ 0.0077) se obtuvieron mediante un análisis comparativo de cuatro métodos de sintonización (Clarke-Mohtadi, Shridhar-Cooper, PSO y Nelder-Mead) evaluados con un score combinado de seis métricas.

4. El tratamiento de las restricciones físicas sobre las bombas se incorporó de manera explícita mediante una formulación de programación cuadrática (QP), resuelta en cada periodo de muestreo con el algoritmo active-set. Esta característica constituye una ventaja estructural del GPC frente a las estrategias clásicas, que sólo pueden manejar las restricciones mediante saturación posterior.

5. El análisis comparativo del Capítulo 4 evidenció que el GPC reduce significativamente la interacción cruzada entre lazos respecto al PI con desacoplador. La métrica específica de acoplamiento INT introducida en este trabajo cuantifica esta ventaja y establece un criterio objetivo para el contraste entre estrategias multivariables y descentralizadas.

6. El resultado más contundente se observó en el tramo t ≥ 1200 s del escenario integrado, cuando el setpoint de h₄ se establece en 35 cm (40% por encima del punto nominal). En estas condiciones, el PI con desacoplador no alcanza el setpoint debido a la variación de las constantes de tiempo con √h y a la pérdida de efectividad del desacoplador fuera del punto de operación nominal, mientras que el GPC sí lo alcanza gracias a su capacidad predictiva. Este resultado valida empíricamente la hipótesis principal del trabajo.

7. Los trade-offs identificados —mayor costo computacional, mayor complejidad de implementación y mayor dependencia del modelo— no comprometen la aplicabilidad del GPC en el escenario estudiado, dado que el tiempo de muestreo adoptado (T_s = 1 s) es holgado para hardware industrial moderno. En procesos con dinámicas más rápidas, estos costos deberían evaluarse caso por caso.

8. La implementación en Simulink de ambos controladores reprodujo los resultados de los scripts de MATLAB, demostrando la reproducibilidad de las estrategias propuestas en entornos de simulación gráfica ampliamente utilizados en la industria y sentando las bases para una eventual validación experimental sobre la planta piloto del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP.

Recomendaciones

A partir del trabajo desarrollado y de las limitaciones identificadas, se plantean las siguientes recomendaciones para líneas futuras de investigación:

1. Validar experimentalmente el controlador GPC diseñado sobre la planta piloto del Laboratorio de Control Avanzado de la PUCP, incorporando las particularidades del hardware real: retardos de comunicación, resolución de los actuadores y características específicas de los transmisores de nivel.

2. Estudiar variantes del GPC que permitan manejar de manera explícita las no linealidades del proceso, como el Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) o el GPC adaptativo con actualización del modelo en línea. Estas variantes podrían extender aún más la región de operación admisible del sistema.

3. Evaluar la robustez del controlador frente a incertidumbre paramétrica y envejecimiento del proceso mediante análisis de sensibilidad y experimentos Monte Carlo sobre los parámetros físicos del modelo (áreas, coeficientes de descarga, ganancias de las bombas).

4. Integrar el controlador desarrollado con plataformas SCADA o MES industriales, de modo que sea posible evaluar su desempeño en un entorno operativo cercano al de la industria real, incluyendo la gestión de alarmas y la comunicación con sistemas de supervisión.

5. Extender el análisis comparativo a otros esquemas de control avanzado, como el control robusto H∞ o el control por modos deslizantes, con el fin de completar el mapa de estrategias aplicables al sistema de cuatro tanques y establecer un referente amplio para la selección de la estrategia más adecuada en aplicaciones industriales similares.

Bibliografía

[1] Laubwald, E. (2005). Coupled tank system. Control Systems Principles, 1–8.

[2] Yuan, W. (2023). Mathematical Model Analysis and Control Strategy. 2023 International Conference on Mechatronics, Control and Robotics (ICMCR), 94–97. Jeju, Korea: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICMCR56776.2023.10181040

[3] Short, M., & Selvakumar, A. (2020). Non-Linear Tank Level Control for Industrial Applications. Applied Mathematics, 11, 876–889.

[4] Numsomran, V., Tipsuwanporn, V., & Tirasesth, K. (2008). Modeling of the Modified Quadruple-Tank Process. 2008 SICE Annual Conference, 818–823. Chofu, Japan: IEEE. https://doi.org/10.1109/SICE.2008.4654768

[5] Azam, S. N. M., & Jørgensen, J. B. (2015). Modeling and simulation of a modified quadruple tank system. 2015 IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), 365–370. Penang, Malaysia: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICCSCE.2015.7482213

[6] Yu, Y., Yang, H., Wan, S., Liu, Q., & Yan, J. (2024). Un método de control cooperativo y su aplicación para sistemas acoplados multivariables en serie. Scientific Reports, 14. https://doi.org/10.1038/s41598-024-63169-7

[7] Albertos, P., & Sala, A. (2004). Multivariable Control Systems: An Engineering Approach. London, UK: Springer. https://doi.org/10.1007/b97506

[8] Johansson, K. H. (2000). The quadruple-tank process: a multivariable laboratory process with an adjustable zero. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 8(3), 456–465. https://doi.org/10.1109/87.845876

[9] Pugliese, L., De Oliveira, T., Da Silva, D., Rodor, F., Braga, R., & Amorim, G. (2022). Modelado y desarrollo de una planta didáctica de bajo coste para la enseñanza en sistemas multivariables. Research, Society and Development, 11(7). https://doi.org/10.33448/rsd-v11i7.30249

[10] Sánchez Zurita, V. A. (2018). Diseño de un sistema de control predictivo multivariable aplicado a un proceso de cuatro tanques acoplados. Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

[11] Gouta, H., Haysam Al-Ashek, W., & Saad, B. (2022). Anti-disturbance composite tracking control for a coupled two-tank MIMO process with experimental studies. Automatika, 63(3), 593–604. https://doi.org/10.1080/00051144.2022.2059207

[12] Tang, J., Zhao, S., Fu, Q., Liu, Z., & He, W. (2021). Adaptive fault-tolerant control for a three-tank system with height and rate constraints. 2021 China Automation Congress (CAC), 4020–4024. Beijing, China: IEEE. https://doi.org/10.1109/CAC53003.2021.9728310

[13] Abushokor, A., & Amrr, S. M. (2025). Model-Free Adaptive Time-Delay-Based Estimation Control for Input-Saturated Coupled Tank System: Experimental Validation. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 22, 19340–19351. https://doi.org/10.1109/TASE.2025.3594752

[14] Santana, H. G., Coelho, S. de S., & de Almeida, O. de M. (2018). Application of Multivariable PID Controllers in a Coupled Tank System. 2018 13th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON), 664–671. Sao Paulo, Brazil: IEEE. https://doi.org/10.1109/INDUSCON.2018.8627072

[15] Cartes, D., & Wu, L. (2005). Experimental evaluation of adaptive three-tank level control. ISA Transactions, 44(2), 283–293. https://doi.org/10.1016/S0019-0578(07)60181-5

[16] Choudhary, P. K., Raj, P., & Das, D. K. (2024). Controller Design for Decoupled Two-Input Two-Output Coupled Tank System. 2024 IEEE International Conference on Smart Power Control and Renewable Energy (ICSPCRE), 1–6. Rourkela, India: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICSPCRE62303.2024.10675217

[17] Rivera, D. E., Morari, M., & Skogestad, S. (1986). Internal Model Control: PID Controller Design. Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 25(1), 252–265. https://doi.org/10.1021/i200032a041

[18] Åström, K. J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control. Research Triangle Park, NC: ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society.

[19] Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control: Analysis and Design (2nd ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

[20] Shridhar, R., & Cooper, D. J. (1997). A Tuning Strategy for Unconstrained Multivariable Model Predictive Control. Industrial & Engineering Chemistry Research, 37(10), 4003–4016. https://doi.org/10.1021/ie980202s

[21] Eberhart, R., & Kennedy, J. (1995). A new optimizer using particle swarm theory. MHS'95 Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, 39–43. Nagoya, Japan: IEEE. https://doi.org/10.1109/MHS.1995.494215

[22] Åström, K. J., & Wittenmark, B. (1997). Computer-Controlled Systems: Theory and Design (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

[23] Camacho, E. F., & Bordons, C. (2007). Model Predictive Control (2nd ed.). London, UK: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-398-5

[24] Clarke, D. W. (1988). Application of Generalized Predictive Control to Industrial Processes. IEEE Control Systems Magazine, 8(2), 49–55. https://doi.org/10.1109/37.1961

[25] Cheng, Y. (2007). Predicción de j pasos adelante basada en el modelo CARMA para sistemas MIMO. Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China, 2, 99–103. https://doi.org/10.1007/s11460-007-0018-7

[26] Nelder, J. A., & Mead, R. (1965). A Simplex Method for Function Minimization. The Computer Journal, 7(4), 308–313. https://doi.org/10.1093/comjnl/7.4.308

[27] Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Anexo A

Código MATLAB del controlador GPC

El presente anexo contiene el código MATLAB del controlador Predictivo Generalizado (GPC) diseñado en el Capítulo 3, aplicado sobre la planta no lineal de cuatro tanques acoplados. El script implementa la formulación CARIMA + ecuaciones diofánticas, la construcción de la matriz dinámica G por bloques, la matriz de ponderación de la función de costo, el tratamiento de restricciones mediante programación cuadrática y el bucle de control con horizonte deslizante.

Archivo: controlador_GPC.m

%% ========================================================================

%  controlador_GPC.m

%  Control Predictivo Generalizado (GPC) Multivariable

%  Formulacion CARIMA + ecuaciones diofanticas, aplicada al sistema de

%  cuatro tanques acoplados.

%

%  Estructura del archivo:

%   1) Parametros fisicos y punto de operacion

%   2) Modelo lineal continuo y discretizacion

%   3) Matriz de funciones de transferencia G(z) y coeficientes de

%      respuesta al escalon (g_ij[k]) que conforman la matriz dinamica

%   4) Construccion de la matriz dinamica G por bloques (formato GPC)

%   5) Matrices de ponderacion Q, R y Hessiano H del QP

%   6) Restricciones (formulacion QP)

%   7) Bucle de control con horizonte deslizante sobre la planta no lineal

%   8) Graficas y analisis

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PARAMETROS FISICOS Y PUNTO DE OPERACION

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1;      k2=1;

y1=0.7;    y2=0.7;

g=981;

h30 = 25; h40 = 25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2;

y1*k1    (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B;

u10 = u0(1); u20 = u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

fprintf('Punto de operacion:\n');

fprintf('  h0 = [%.2f, %.2f, %.2f, %.2f] cm\n', h0);

fprintf('  u0 = [%.2f, %.2f]\n\n', u10, u20);

%% ========================================================================

%  2) MODELO LINEAL CONTINUO Y DISCRETIZACION

% ========================================================================

% Constantes de tiempo

T1 = A1/a1*sqrt(2*h10/g);

T2 = A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3 = A3/a3*sqrt(2*h30/g);

T4 = A4/a4*sqrt(2*h40/g);

% Modelo lineal continuo en espacio de estados (alrededor de h0)

Ac = [-1/T1        0           0      0;

0          -1/T2        0      0;

0           A2/(A3*T2) -1/T3   0;

A1/(A4*T1)  0           0     -1/T4];

Bc = [0            (1-y2)*k2/A1;

(1-y1)*k1/A2  0;

0             y2*k2/A3;

y1*k1/A4      0];

% Salidas controladas: h3 (TK-03) y h4 (TK-04)

Cc = [0 0 1 0;

0 0 0 1];

Dc = zeros(2,2);

% Discretizacion con ZOH (parametro de sintonizacion)

Ts = 1;

sys_c = ss(Ac, Bc, Cc, Dc);

sys_d = c2d(sys_c, Ts, 'zoh');

ny = 2;   % numero de salidas controladas (h3, h4)

nu = 2;   % numero de entradas (u1, u2)

%% ========================================================================

%  3) MATRIZ DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y RESPUESTAS AL ESCALON

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Para cada par entrada(j) - salida(i) se obtiene la funcion de transfe-

%  rencia discreta G_ij(z) y, a partir de ella, los coeficientes de la

%  respuesta al escalon g_ij[k] = y_step_ij(k*Ts), para k = 1..N.

%

%  Estos coeficientes son los que aparecen en el desarrollo CARIMA + dio-

%  fantico al construir la matriz dinamica G: el bloque G_ij es triangular

%  inferior y contiene los coeficientes de la respuesta al escalon de

%  cada subproceso.

% ========================================================================

N  = 50;   % horizonte de prediccion (N2 con N1 = 1, d = 0)

Nu = 5;    % horizonte de control (reducido para mejorar acoplamiento)

G_z = tf(sys_d);   % matriz de funciones de transferencia discretas

% g_step{i,j} contiene el vector [g_ij(1); g_ij(2); ...; g_ij(N)]

g_step = cell(ny, nu);

t_step = (0:N)*Ts;

for i = 1:ny

for j = 1:nu

[y_step_ij, ~] = step(G_z(i,j), t_step);

g_step{i,j} = y_step_ij(2:end);     % descarta y(0)

end

end

%% ========================================================================

%  4) MATRIZ DINAMICA G POR BLOQUES (FORMULACION GPC MIMO)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Convencion de apilado (consistente con el formalismo GPC clasico):

%     Y_pred = [y_1(k+1); ...; y_1(k+N); y_2(k+1); ...; y_2(k+N)]

%     Delta_U = [Du_1(k); ...; Du_1(k+Nu-1); Du_2(k); ...; Du_2(k+Nu-1)]

%

%  La matriz G tiene tamaño (ny*N) x (nu*Nu) y se construye con bloques

%  G_ij (cada uno triangular inferior, dimensiones N x Nu):

%

%     G = [G_11  G_12]

%         [G_21  G_22]

% ========================================================================

G = zeros(ny*N, nu*Nu);

for i = 1:ny

for j = 1:nu

G_block = zeros(N, Nu);

for r = 1:N

for c = 1:Nu

if r >= c

G_block(r,c) = g_step{i,j}(r - c + 1);

end

end

end

G((i-1)*N + (1:N), (j-1)*Nu + (1:Nu)) = G_block;

end

end

%% ------------------------------------------------------------------------

%  Salida para la TESIS - Tabla 3.2 y Figura 3.X de la seccion 3.3.3

%  Muestra los coeficientes de respuesta al escalon g_ij[k] que conforman

%  la matriz dinamica G.

%  ------------------------------------------------------------------------

fprintf('\n=== TABLA 3.2: Coeficientes de respuesta al escalon ===\n');

fprintf('     Primeros 10 valores de g_ij[k]\n\n');

T_g = table((1:10)', g_step{1,1}(1:10), g_step{1,2}(1:10), ...

g_step{2,1}(1:10), g_step{2,2}(1:10), ...

'VariableNames', {'k','g11','g12','g21','g22'});

disp(T_g);

fprintf('Valores asintoticos (k = N = %d):\n', N);

fprintf('  g11[N] = %.4f    g12[N] = %.4f\n', g_step{1,1}(end), g_step{1,2}(end));

fprintf('  g21[N] = %.4f    g22[N] = %.4f\n\n', g_step{2,1}(end), g_step{2,2}(end));

figure('Name','Fig 3.X - Coeficientes de respuesta al escalon','NumberTitle','off')

k_vec = 1:N;

plot(k_vec, g_step{1,1}, 'b-o', 'LineWidth', 1.3); hold on;

plot(k_vec, g_step{1,2}, 'r-s', 'LineWidth', 1.3);

plot(k_vec, g_step{2,1}, 'g-^', 'LineWidth', 1.3);

plot(k_vec, g_step{2,2}, 'k-d', 'LineWidth', 1.3);

xlabel('k (paso de muestreo)'); ylabel('g_{ij}[k]   (cm)');

legend('g_{11}  (u_1 \rightarrow h_3)', 'g_{12}  (u_2 \rightarrow h_3)', ...

'g_{21}  (u_1 \rightarrow h_4)', 'g_{22}  (u_2 \rightarrow h_4)', ...

'Location','best');

title('Coeficientes de respuesta al escalon de cada subproceso');

grid on;

%% ========================================================================

%  5) MATRICES DE PONDERACION Y HESSIANO

% ========================================================================

% Pesos (sintonizacion ganadora del analisis comparativo)

delta  = [10, 10];                    % peso de seguimiento [h3, h4]

lambda = [0.0076803, 0.0076803];      % peso de esfuerzo    [Du1, Du2]

% Matrices Q y R en el formato apilado por salida / por entrada:

Q = blkdiag(delta(1)*eye(N),  delta(2)*eye(N));        % (ny*N) x (ny*N)

R = blkdiag(lambda(1)*eye(Nu), lambda(2)*eye(Nu));     % (nu*Nu) x (nu*Nu)

% Hessiano del QP (constante)

H_qp = 2*(G'*Q*G + R);

H_qp = (H_qp + H_qp')/2;

%% ========================================================================

%  6) RESTRICCIONES (FORMULACION QP)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Tipos de restriccion:

%   - sobre el incremento de control: Du_min <= Du(k+i) <= Du_max

%   - sobre el valor absoluto:        u_min  <= u(k+i)  <= u_max

%

%  Para el formato de apilado por entrada, la matriz T que expresa

%  u(k+i) = u(k-1) + sum_{j=0..i} Du(k+j) es bloque-diagonal con bloques

%  triangulares inferiores de unos (uno por entrada).

% ========================================================================

Du_max = [100; 100];     % maximo incremento por paso (por canal)

Du_min = -Du_max;

u_max  = [u10*2; u20*2]; % limite superior de las bombas

u_min  = [0; 0];

% Vectorizar limites (por canal: Nu valores de Du, Nu valores de u)

Du_max_vec = [repmat(Du_max(1), Nu, 1); repmat(Du_max(2), Nu, 1)];

Du_min_vec = [repmat(Du_min(1), Nu, 1); repmat(Du_min(2), Nu, 1)];

u_max_vec  = [repmat(u_max(1),  Nu, 1); repmat(u_max(2),  Nu, 1)];

u_min_vec  = [repmat(u_min(1),  Nu, 1); repmat(u_min(2),  Nu, 1)];

% Matriz T bloque-diagonal (triangular inferior por canal)

Tri_one = tril(ones(Nu));

T_mat   = blkdiag(Tri_one, Tri_one);

A_ineq_static = [ eye(nu*Nu);

-eye(nu*Nu);

T_mat;

-T_mat ];

%% ========================================================================

%  7) BUCLE DE CONTROL CON HORIZONTE DESLIZANTE

% ========================================================================

[Ad, Bd, Cd, Dd] = ssdata(sys_d);

% Tiempo de simulacion y escenario (arranque desde h=0, cambios de

% setpoint en t=400 y t=800, ruido inyectado desde t=1100)

t_sim   = 2000;

N_steps = round(t_sim/Ts);

t_vec   = (0:N_steps-1)*Ts;

ref = zeros(ny, N_steps);

ref(1,:) = 25;

ref(2,:) = 25;

ref(1, t_vec>=400)  = 30;    % h3: 25 -> 30 en t=400

ref(2, t_vec>=800)  = 20;    % h4: 25 -> 20 en t=800

ref(1, t_vec>=1200) = 25;    % h3 regresa a 25 en t=1200

ref(2, t_vec>=1200) = 35;    % h4 sube a 35 (lejos del punto nominal)

t_ruido = 1100;              % desde t=1100 se inyecta ruido al sensor

sigma_ruido = 0.3;           % desviacion estandar del ruido (cm)

% Inicializacion (arranca con tanques vacios para mostrar el llenado)

h_real = [0;0;0;0];

u_prev = [0; 0];

rng(1);                      % semilla para reproducibilidad del ruido

H_log = zeros(4, N_steps); H_log(:,1) = h_real;

U_log = zeros(nu, N_steps);

params = struct('A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

opts_qp = optimoptions('quadprog','Display','off');

for k = 1:N_steps-1

% ---- (a) Estado en variables desviadas ------------------------------

%  La medicion incluye ruido a partir de t = t_ruido.

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

x_des = y_med - h0;              % desviacion del estado medido

u_prev_des = u_prev - u0;        % desviacion de la entrada anterior

% ---- (b) Respuesta libre F (en desviacion) --------------------------

%  Se predice la trayectoria de las salidas asumiendo que NO se

%  aplican nuevos incrementos (Delta_u = 0 para j >= 0), por lo cual

%  u(k+i) = u(k-1) durante todo el horizonte.

%  Esta es la traduccion practica de la formulacion CARIMA, donde:

%     F_j(z^-1)*y(t) + [contribucion de Delta_u pasadas]

%  se obtiene como la propagacion del modelo a lazo abierto.

F_vec = zeros(ny*N, 1);

x_temp = x_des;

for j = 1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;          % en desviacion

F_vec(j)     = y_pred(1);    % h3 - h30

F_vec(N + j) = y_pred(2);    % h4 - h40

end

% ---- (c) Vector de referencia futura (en desviacion) ----------------

%  Se usa el setpoint actual r(k); no hay anticipacion de cambios

%  futuros (principio de causalidad).

r_des = ref(:,k) - [h30; h40];

W = [repmat(r_des(1), N, 1); repmat(r_des(2), N, 1)];

% ---- (d) Vector lineal del QP ---------------------------------------

%  f_qp = 2*G' * Q * (F - W)

f_qp = 2*G'*Q*(F_vec - W);

% ---- (e) Vector de cotas de las restricciones -----------------------

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1), Nu, 1); repmat(u_prev(2), Nu, 1)];

b_ineq = [ Du_max_vec;

-Du_min_vec;

u_max_vec - u_prev_stack;

-u_min_vec + u_prev_stack ];

% ---- (f) Resolucion del QP ------------------------------------------

[DU, ~, exitflag] = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq_static, b_ineq, ...

[], [], [], [], [], opts_qp);

% En problemas convexos, exitflag = 1 (optimo) y exitflag = 2

% (minimo local con paso pequeno) son ambos validos. Solo se

% descarta la solucion si exitflag es 0 o negativo.

if exitflag <= 0 || isempty(DU)

warning('QP no convergio en k=%d (exitflag=%d)', k, exitflag);

DU = zeros(nu*Nu, 1);

end

% ---- (g) Aplicar SOLO el primer incremento de cada canal -----------

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu + 1)];   % primer Du1, primer Du2

u_actual    = u_prev + Du_aplicado;

u_actual    = max(min(u_actual, u_max), u_min);   % saturacion

U_log(:,k) = u_actual;

% ---- (h) Simular planta no lineal un paso de Ts ---------------------

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nolineal(t,h,u_actual,params), ...

[0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

u_prev = u_actual;

H_log(:, k+1) = h_real;

end

U_log(:, end) = u_prev;

%% ========================================================================

%  8) GRAFICAS Y ANALISIS

% ========================================================================

figure('Name','GPC - Salidas controladas','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

plot(t_vec, H_log(3,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(1,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

legend('h_3 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 3 (controlado)'); grid on;

subplot(2,1,2)

plot(t_vec, H_log(4,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(2,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

legend('h_4 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 4 (controlado)'); grid on;

sgtitle('GPC multivariable sobre planta no lineal');

figure('Name','GPC - Senales de control','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

stairs(t_vec, U_log(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

yline(u_max(1),'k--'); yline(u_min(1),'k--');

ylabel('u_1'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Entrada u_1 (con limites)'); grid on;

subplot(2,1,2)

stairs(t_vec, U_log(2,:), 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;

yline(u_max(2),'k--'); yline(u_min(2),'k--');

ylabel('u_2'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Entrada u_2 (con limites)'); grid on;

figure('Name','GPC - Tanques superiores (no controlados)','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

plot(t_vec, H_log(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_1 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Tanque 1 (no controlado)'); grid on;

subplot(2,1,2)

plot(t_vec, H_log(2,:), 'b', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_2 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)');

title('Tanque 2 (no controlado)'); grid on;

%% ========================================================================

%  FUNCION DEL MODELO NO LINEAL (planta real)

% ========================================================================

function dhdt = modelo_nolineal(~, h, u, p)

h1 = max(h(1),0); h2 = max(h(2),0);

h3 = max(h(3),0); h4 = max(h(4),0);

u1 = u(1); u2 = u(2);

dhdt = zeros(4,1);

dhdt(1) = -p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

dhdt(2) = -p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

dhdt(3) = -p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

dhdt(4) = -p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4;

end

Anexo B

Código MATLAB del controlador PI con desacoplador estático

El presente anexo contiene el código MATLAB del controlador PI descentralizado con desacoplador estático desarrollado en el Capítulo 4. El script implementa la sintonización IMC de los dos PI, el cálculo de los coeficientes del desacoplador a partir de la matriz de ganancias DC del sistema, la forma incremental con anti-windup por saturación condicional y el bucle de control sobre la planta no lineal.

Archivo: controlador_PID.m

%% ========================================================================

%  controlador_PID.m

%  Control PI Descentralizado CON DESACOPLADOR ESTATICO para el sistema

%  TITO de cuatro tanques acoplados.

%

%  ESTRUCTURA (conforme a la seccion 4.2 de la tesis):

%    Lazo 1:  PI_1  -->  v_1  --[D]-->  u_1  -->  controla  h_4

%    Lazo 2:  PI_2  -->  v_2  --[D]-->  u_2  -->  controla  h_3

%

%  El desacoplador estatico D (Skogestad, matriz constante 2x2) actua

%  entre las salidas de los PI y las entradas a la planta para cancelar

%  el acoplamiento cruzado en estado estacionario.

%

%  Escenario de simulacion (evidencia el efecto del acoplamiento):

%    t = 0    : arranque, planta en h = 0

%    t = 0..400 : transitorio hacia el punto estacionario (h3=h4=25)

%    t = 400  : cambio de set point  h3 25->30  (afecta a h4 por acople)

%    t = 800  : cambio de set point  h4 25->20  (afecta a h3 por acople)

%    t = 1100 : se inyecta ruido gaussiano en las mediciones

%    t = 1500 : fin de simulacion

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PARAMETROS FISICOS Y PUNTO DE OPERACION (mismos del Cap. 2)

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B;

u10 = u0(1); u20 = u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

% Modelo lineal continuo (necesario para calcular el desacoplador estatico)

Ac = [-1/T1 0 0 0; 0 -1/T2 0 0;

0 A2/(A3*T2) -1/T3 0; A1/(A4*T1) 0 0 -1/T4];

Bc = [0 (1-y2)*k2/A1; (1-y1)*k1/A2 0;

0 y2*k2/A3; y1*k1/A4 0];

Cc = [0 0 1 0; 0 0 0 1];   % fila 1 = h3,  fila 2 = h4

fprintf('=== Punto de operacion ===\n');

fprintf('  h0 = [%.2f, %.2f, %.2f, %.2f] cm\n', h0);

fprintf('  u0 = [%.2f, %.2f]\n\n', u10, u20);

%% ========================================================================

%  2) SINTONIZACION IMC DE LOS DOS PI

% ========================================================================

% Lazo 1: PI_1 controla h4 mediante u1

K1   = y1*k1*T4/A4;

tau1 = T4;

lam1 = tau1/3;

Kp1  = tau1/(K1*lam1);

Ti1  = tau1;

% Lazo 2: PI_2 controla h3 mediante u2

K2   = y2*k2*T3/A3;

tau2 = T3;

lam2 = tau2/3;

Kp2  = tau2/(K2*lam2);

Ti2  = tau2;

fprintf('=== Sintonizacion IMC (lambda_imc = tau/3) ===\n');

fprintf('  PI_1 (u1->h4): Kp = %.3f,  Ti = %.2f s\n', Kp1, Ti1);

fprintf('  PI_2 (u2->h3): Kp = %.3f,  Ti = %.2f s\n', Kp2, Ti2);

%% ========================================================================

%  3) DESACOPLADOR ESTATICO (matriz constante 2x2)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Matriz de ganancia DC del sistema linealizado:

%     G_dc = -C * A^-1 * B   (2x2)

%       G_dc(1,1) = u1 -> h3 (cruzado)

%       G_dc(1,2) = u2 -> h3 (directo)

%       G_dc(2,1) = u1 -> h4 (directo)

%       G_dc(2,2) = u2 -> h4 (cruzado)

%

%  Reordenamos segun el pairing usado (PI_1 controla h4 con u1, PI_2

%  controla h3 con u2):

%     G_pair = [g14 g24; g13 g23]

%  Diagonal = caminos directos, off-diagonal = caminos cruzados.

%

%  Desacoplador simplificado de Skogestad:

%      [u1] = [ 1    -k12 ] [v1]

%      [u2]   [-k21    1  ] [v2]

%

%  con k12 = G_pair(1,2)/G_pair(1,1)  y  k21 = G_pair(2,1)/G_pair(2,2).

% ========================================================================

G_dc = -Cc*(Ac\Bc);

G_pair = [G_dc(2,1) G_dc(2,2);    % fila 1: h4 con (u1,u2)

G_dc(1,1) G_dc(1,2)];   % fila 2: h3 con (u1,u2)

k12 = G_pair(1,2)/G_pair(1,1);    % cancela el cruzado de u2 sobre h4

k21 = G_pair(2,1)/G_pair(2,2);    % cancela el cruzado de u1 sobre h3

D = [1, -k12; -k21, 1];

fprintf('\n=== Desacoplador estatico ===\n');

fprintf('  k12 = %.4f,  k21 = %.4f\n', k12, k21);

fprintf('  D = [ 1   %+.4f ]\n', -k12);

fprintf('      [ %+.4f   1 ]\n\n', -k21);

%% ========================================================================

%  4) PARAMETROS DE SIMULACION Y ESCENARIO

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Escenario que evidencia el efecto del acoplamiento + ruido.

% ========================================================================

Ts = 1;

t_sim = 2000;

N_steps = round(t_sim/Ts);

t_vec = (0:N_steps-1)*Ts;

% --- Setpoint por tramos ---

ref = zeros(2, N_steps);             % fila 1 = ref h3, fila 2 = ref h4

ref(1,:) = 25;                       % h3 nominal todo el tiempo

ref(2,:) = 25;                       % h4 nominal todo el tiempo

ref(1, t_vec>=400)  = 30;            % cambio h3: 25 -> 30 en t = 400

ref(2, t_vec>=800)  = 20;            % cambio h4: 25 -> 20 en t = 800

ref(1, t_vec>=1200) = 25;            % h3 regresa a 25 en t = 1200

ref(2, t_vec>=1200) = 35;            % h4 sube a 35 (lejos del punto nominal)

% --- Activacion del ruido ---

t_ruido = 1100;                      % desde t=1100 se inyecta ruido

sigma_ruido = 0.3;                   % desviacion estandar (cm)

% --- Limites fisicos ---

u_max = [u10*2; u20*2];

u_min = [0; 0];

%% ========================================================================

%  5) BUCLE DE CONTROL: PI + DESACOPLADOR sobre la planta NO LINEAL

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Arranque desde h = 0 (tanques vacios) para visualizar tambien el

%  llenado del sistema hacia el estacionario.

% ========================================================================

h_real = [0; 0; 0; 0];               % planta arranca vacia

u_prev = [0; 0];                     % bombas apagadas al inicio

e1_k1 = 0; e2_k1 = 0;

H_log = zeros(4, N_steps); H_log(:,1) = h_real;

U_log = zeros(2, N_steps);

V_log = zeros(2, N_steps);           % salidas internas de los PI antes del desacoplador

params = struct('A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

rng(1);   % semilla para reproducibilidad del ruido

for k = 1:N_steps-1

% --- Medicion (con ruido a partir de t = t_ruido) ---

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

% --- Errores ---

e1 = ref(2,k) - y_med(4);        % PI_1: error en h4

e2 = ref(1,k) - y_med(3);        % PI_2: error en h3

% --- Salidas de los PI (forma incremental) ---

Dv1 = Kp1*(e1 - e1_k1) + (Kp1*Ts/Ti1)*e1;

Dv2 = Kp2*(e2 - e2_k1) + (Kp2*Ts/Ti2)*e2;

% --- DESACOPLADOR: combina ambas salidas y aplica a las bombas ---

Du = D * [Dv1; Dv2];             % [Du1; Du2]

u_actual = u_prev + Du;

% --- Anti-windup por saturacion directa ---

u_actual = max(min(u_actual, u_max), u_min);

U_log(:,k) = u_actual;

V_log(:,k) = [Dv1; Dv2];

% --- Avanzar la planta NO LINEAL un periodo de muestreo ---

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nolineal(t,h,u_actual,params), ...

[0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

e1_k1 = e1; e2_k1 = e2;

u_prev = u_actual;

H_log(:,k+1) = h_real;

end

U_log(:,end) = u_actual;

%% ========================================================================

%  6) METRICAS DE DESEMPENO

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Se reportan dos conjuntos de metricas:

%   (a) Globales: sobre toda la simulacion (incluye el arranque desde h=0)

%   (b) Operacion normal: SOLO desde t = 400 s en adelante. Este es el

%       conjunto relevante para evaluar el desempeno del controlador en

%       regimen operativo, una vez alcanzado el punto estacionario.

% ========================================================================

e_h3 = ref(1,:) - H_log(3,:);

e_h4 = ref(2,:) - H_log(4,:);

% Metricas globales

IAE   = sum(abs(e_h3) + abs(e_h4))*Ts;

ISE   = sum(e_h3.^2 + e_h4.^2)*Ts;

ITAE  = sum((abs(e_h3) + abs(e_h4)).*t_vec)*Ts;

esfuerzo = sum(sum(abs(diff(U_log,1,2))));

% Metricas en operacion normal (t >= 400 s)

t_eval = 400;

k_eval = find(t_vec >= t_eval, 1, 'first');

IAE_op  = sum(abs(e_h3(k_eval:end)) + abs(e_h4(k_eval:end)))*Ts;

ISE_op  = sum(e_h3(k_eval:end).^2 + e_h4(k_eval:end).^2)*Ts;

ITAE_op = sum((abs(e_h3(k_eval:end)) + abs(e_h4(k_eval:end))) ...

.*(t_vec(k_eval:end) - t_eval))*Ts;

esfuerzo_op = sum(sum(abs(diff(U_log(:,k_eval:end),1,2))));

% Metrica de acoplamiento INT_ij (Cap 4.4.2)

% Ventana DT despues del cambio de SP en t=400 (cambio de h3)

DT = 300;  delta_r3 = 5;  delta_r4 = 5;

idx_win = (t_vec >= 400) & (t_vec <= 400 + DT);

INT_h4_pid = sum(abs(e_h4(idx_win)))*Ts / delta_r3;  % perturbacion en h4 por cambio de r3

fprintf('=== Desempeno PI + DESACOPLADOR ===\n');

fprintf('  --- Globales (todo el tiempo) ---\n');

fprintf('  IAE      = %.2f    ISE  = %.2f    ITAE = %.2f\n', IAE, ISE, ITAE);

fprintf('  Esfuerzo = %.2f\n', esfuerzo);

fprintf('  --- Operacion normal (t >= %d s) ---\n', t_eval);

fprintf('  IAE_op   = %.2f    ISE_op  = %.2f    ITAE_op = %.2f\n', IAE_op, ISE_op, ITAE_op);

fprintf('  Esfuerzo_op = %.2f\n', esfuerzo_op);

fprintf('  INT (acople h4 por r3) = %.2f\n\n', INT_h4_pid);

%% ========================================================================

%  7) GRAFICAS

% ========================================================================

figure('Name','PI + Desacoplador','NumberTitle','off','Position',[100 100 950 700])

subplot(3,1,1)

plot(t_vec, H_log(3,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(1,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

xline(400,'k:','SP h_3','LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('h_3 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 3 (controlado por PI_2 con desacoplador)');

subplot(3,1,2)

plot(t_vec, H_log(4,:), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stairs(t_vec, ref(2,:), 'r--', 'LineWidth', 1.2);

xline(400,'k:','SP h_3','LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('h_4 medido','Referencia','Location','best');

title('Tanque 4 (controlado por PI_1 con desacoplador)');

subplot(3,1,3)

stairs(t_vec, U_log(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.3); hold on;

stairs(t_vec, U_log(2,:), 'r', 'LineWidth', 1.3);

yline(u_max(1),'k--'); yline(0,'k--');

ylabel('u (V)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('u_1','u_2','Location','best');

title('Senales de control aplicadas a las bombas');

sgtitle('PI descentralizado + DESACOPLADOR sobre planta no lineal');

%% Guardar resultados para comparacion con GPC

save('resultados_PID.mat','t_vec','H_log','U_log','ref', ...

'IAE','ISE','ITAE','esfuerzo', ...

'IAE_op','ISE_op','ITAE_op','esfuerzo_op','INT_h4_pid','t_eval', ...

'Kp1','Ti1','Kp2','Ti2','D','t_ruido','sigma_ruido');

fprintf('Resultados guardados en resultados_PID.mat\n');

%% ========================================================================

%  FUNCION DEL MODELO NO LINEAL DE LA PLANTA

% ========================================================================

function dhdt = modelo_nolineal(~, h, u, p)

h1=max(h(1),0); h2=max(h(2),0);

h3=max(h(3),0); h4=max(h(4),0);

u1=u(1); u2=u(2);

dhdt = [-p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

-p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

-p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

-p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4];

end

Anexo C

Código MATLAB de la comparación GPC vs PI + Desacoplador

El presente anexo contiene el código MATLAB que ejecuta el análisis comparativo central del Capítulo 4. El script simula ambos controladores sobre el mismo escenario integrado, calcula las métricas globales, las métricas en operación normal, la métrica de acoplamiento cruzado INT y genera las figuras comparativas.

Archivo: comparacion_GPC_vs_PID.m

%% ========================================================================

%  comparacion_GPC_vs_PID.m

%  Comparacion del controlador GPC (Cap. 3) frente al PI descentralizado

%  CON DESACOPLADOR ESTATICO (Cap. 4.2) sobre la planta NO LINEAL.

%

%  Escenario disenado para evidenciar el comportamiento ante acoplamiento

%  y ante ruido (todo se simula sobre la planta no lineal real):

%    t = 0..400 : arranque desde h = 0 hasta el estacionario (h3=h4=25)

%    t = 400    : SP h3 cambia de 25 a 30  (se vera el efecto sobre h4)

%    t = 800    : SP h4 cambia de 25 a 20  (se vera el efecto sobre h3)

%    t = 1100   : se inyecta ruido gaussiano en las mediciones

%    t = 1500   : fin

%

%  Genera una grafica comparativa con ambas respuestas (GPC y PI+desa-

%  coplador) en cada salida controlada para visualizar inmediatamente

%  cual maneja mejor el acoplamiento y el ruido.

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PLANTA y modelo lineal continuo

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B; u10=u0(1); u20=u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

Ac = [-1/T1 0 0 0; 0 -1/T2 0 0;

0 A2/(A3*T2) -1/T3 0; A1/(A4*T1) 0 0 -1/T4];

Bc = [0 (1-y2)*k2/A1; (1-y1)*k1/A2 0;

0 y2*k2/A3; y1*k1/A4 0];

Cc = [0 0 1 0; 0 0 0 1]; Dc = zeros(2,2);

u_max = [u10*2; u20*2]; u_min = [0;0];

params = struct('A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

%% ========================================================================

%  2) ESCENARIO COMUN

% ========================================================================

Ts = 1;

t_sim = 2000; N_steps = round(t_sim/Ts);

t_vec = (0:N_steps-1)*Ts;

ref = zeros(2, N_steps);

ref(1,:) = 25; ref(2,:) = 25;

ref(1, t_vec>=400)  = 30;       % cambio h3: 25 -> 30

ref(2, t_vec>=800)  = 20;       % cambio h4: 25 -> 20

ref(1, t_vec>=1200) = 25;       % h3 regresa a 25

ref(2, t_vec>=1200) = 35;       % h4 sube a 35 (lejos del punto de linealizacion)

t_ruido = 1100;

sigma_ruido = 0.3;

%% ========================================================================

%  3) SIMULACION DEL PI + DESACOPLADOR

% ========================================================================

% Sintonizacion IMC

K1=y1*k1*T4/A4; tau1=T4; lam1=tau1/3; Kp1=tau1/(K1*lam1); Ti1=tau1;

K2=y2*k2*T3/A3; tau2=T3; lam2=tau2/3; Kp2=tau2/(K2*lam2); Ti2=tau2;

% Desacoplador estatico (matriz Skogestad)

G_dc = -Cc*(Ac\Bc);

G_pair = [G_dc(2,1) G_dc(2,2);    % h4 con (u1,u2)

G_dc(1,1) G_dc(1,2)];   % h3 con (u1,u2)

k12 = G_pair(1,2)/G_pair(1,1);

k21 = G_pair(2,1)/G_pair(2,2);

D = [1 -k12; -k21 1];

fprintf('=== Desacoplador estatico ===\n');

fprintf('  k12 = %.4f,  k21 = %.4f\n\n', k12, k21);

fprintf('Ejecutando PI + desacoplador...\n');

h_real = [0;0;0;0]; u_prev = [0;0];

e1_k1=0; e2_k1=0;

H_pid = zeros(4,N_steps); H_pid(:,1) = h_real;

U_pid = zeros(2,N_steps);

rng(1);

for k = 1:N_steps-1

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

e1 = ref(2,k) - y_med(4);

e2 = ref(1,k) - y_med(3);

Dv1 = Kp1*(e1-e1_k1) + (Kp1*Ts/Ti1)*e1;

Dv2 = Kp2*(e2-e2_k1) + (Kp2*Ts/Ti2)*e2;

Du = D * [Dv1; Dv2];

u_act = u_prev + Du;

u_act = max(min(u_act,u_max),u_min);

U_pid(:,k) = u_act;

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nl(t,h,u_act,params), [0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

e1_k1=e1; e2_k1=e2; u_prev=u_act;

H_pid(:,k+1) = h_real;

end

U_pid(:,end) = u_prev;

fprintf('PI + desacoplador OK\n');

%% ========================================================================

%  4) SIMULACION DEL GPC

% ========================================================================

N = 50; Nu = 5;

delta  = [10 10];

lambda = [0.0076803 0.0076803];

sys_d = c2d(ss(Ac,Bc,Cc,Dc), Ts, 'zoh');

[Ad, Bd, Cd, ~] = ssdata(sys_d);

nu = size(Bd,2); ny = size(Cd,1);

% Matriz dinamica G a partir de los coeficientes de respuesta al escalon

G_z = tf(sys_d);

t_step = (0:N)*Ts;

g_step = cell(ny,nu);

for i=1:ny

for j=1:nu

ys = step(G_z(i,j), t_step);

g_step{i,j} = ys(2:end);

end

end

G = zeros(ny*N, nu*Nu);

for i=1:ny

for j=1:nu

Gb = zeros(N,Nu);

for r=1:N

for c=1:Nu

if r>=c, Gb(r,c) = g_step{i,j}(r-c+1); end

end

end

G((i-1)*N+(1:N), (j-1)*Nu+(1:Nu)) = Gb;

end

end

Q = blkdiag(delta(1)*eye(N), delta(2)*eye(N));

R = blkdiag(lambda(1)*eye(Nu), lambda(2)*eye(Nu));

H_qp = 2*(G'*Q*G + R); H_qp = (H_qp+H_qp')/2;

Du_max=[100;100]; Du_min=-Du_max;

Du_max_v=[repmat(Du_max(1),Nu,1);repmat(Du_max(2),Nu,1)];

Du_min_v=[repmat(Du_min(1),Nu,1);repmat(Du_min(2),Nu,1)];

u_max_v =[repmat(u_max(1),Nu,1); repmat(u_max(2),Nu,1)];

u_min_v =[repmat(u_min(1),Nu,1); repmat(u_min(2),Nu,1)];

T_mat = blkdiag(tril(ones(Nu)), tril(ones(Nu)));

A_ineq = [eye(nu*Nu); -eye(nu*Nu); T_mat; -T_mat];

fprintf('Ejecutando GPC...\n');

h_real = [0;0;0;0]; u_prev = [0;0];

H_gpc = zeros(4,N_steps); H_gpc(:,1) = h_real;

U_gpc = zeros(2,N_steps);

opts = optimoptions('quadprog','Display','off');

rng(1);

for k = 1:N_steps-1

if t_vec(k) >= t_ruido

y_med = h_real + [0;0; sigma_ruido*randn; sigma_ruido*randn];

else

y_med = h_real;

end

x_des = y_med - h0;

u_prev_des = u_prev - u0;

F_vec = zeros(ny*N,1);

x_temp = x_des;

for j=1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;

F_vec(j)     = y_pred(1);

F_vec(N + j) = y_pred(2);

end

r_des = ref(:,k) - [h30;h40];

W = [repmat(r_des(1),N,1); repmat(r_des(2),N,1)];

f_qp = 2*G'*Q*(F_vec - W);

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1),Nu,1); repmat(u_prev(2),Nu,1)];

b_ineq = [Du_max_v; -Du_min_v; u_max_v - u_prev_stack; -u_min_v + u_prev_stack];

[DU,~,ef] = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq, b_ineq, [],[],[],[],[],opts);

if ef<=0 || isempty(DU), DU = zeros(nu*Nu,1); end

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu+1)];

u_act = u_prev + Du_aplicado;

u_act = max(min(u_act, u_max), u_min);

U_gpc(:,k) = u_act;

[~, h_traj] = ode45(@(t,h) modelo_nl(t,h,u_act,params), [0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

u_prev = u_act;

H_gpc(:,k+1) = h_real;

end

U_gpc(:,end) = u_prev;

fprintf('GPC OK\n\n');

%% ========================================================================

%  5) METRICAS COMPARATIVAS (Opcion 3: globales + operacion normal + INT)

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Las metricas IAE, ISE, ITAE y esfuerzo se reportan en dos ventanas:

%    (a) GLOBAL:   toda la simulacion (incluye arranque desde h=0)

%    (b) OP. NORMAL: solo desde t = 400 s (excluye llenado inicial)

%

%  Adicionalmente se calcula la METRICA DE ACOPLAMIENTO INT_ij que

%  cuantifica cuanto se desvia una salida cuando solo cambia el SP de

%  la otra:

%     INT_h4 = integral del error en h4 durante [400, 400+DT]/|Dr3|

%     INT_h3 = integral del error en h3 durante [800, 800+DT]/|Dr4|

% ========================================================================

e3_gpc = ref(1,:)-H_gpc(3,:); e4_gpc = ref(2,:)-H_gpc(4,:);

e3_pid = ref(1,:)-H_pid(3,:); e4_pid = ref(2,:)-H_pid(4,:);

% --- Globales ---

GPC.IAE = sum(abs(e3_gpc)+abs(e4_gpc))*Ts;

GPC.ISE = sum(e3_gpc.^2 + e4_gpc.^2)*Ts;

GPC.esf = sum(sum(abs(diff(U_gpc,1,2))));

PID.IAE = sum(abs(e3_pid)+abs(e4_pid))*Ts;

PID.ISE = sum(e3_pid.^2 + e4_pid.^2)*Ts;

PID.esf = sum(sum(abs(diff(U_pid,1,2))));

% --- Operacion normal (t >= 400) ---

t_eval = 400;

k_eval = find(t_vec >= t_eval, 1, 'first');

GPC.IAEop = sum(abs(e3_gpc(k_eval:end))+abs(e4_gpc(k_eval:end)))*Ts;

GPC.ISEop = sum(e3_gpc(k_eval:end).^2 + e4_gpc(k_eval:end).^2)*Ts;

GPC.esfop = sum(sum(abs(diff(U_gpc(:,k_eval:end),1,2))));

PID.IAEop = sum(abs(e3_pid(k_eval:end))+abs(e4_pid(k_eval:end)))*Ts;

PID.ISEop = sum(e3_pid(k_eval:end).^2 + e4_pid(k_eval:end).^2)*Ts;

PID.esfop = sum(sum(abs(diff(U_pid(:,k_eval:end),1,2))));

% --- Metrica de acoplamiento INT ---

DT = 300;  delta_r3 = 5;  delta_r4 = 5;

win_r3 = (t_vec >= 400) & (t_vec <= 400+DT);

win_r4 = (t_vec >= 800) & (t_vec <= 800+DT);

GPC.INT_h4 = sum(abs(e4_gpc(win_r3)))*Ts / delta_r3;

GPC.INT_h3 = sum(abs(e3_gpc(win_r4)))*Ts / delta_r4;

PID.INT_h4 = sum(abs(e4_pid(win_r3)))*Ts / delta_r3;

PID.INT_h3 = sum(abs(e3_pid(win_r4)))*Ts / delta_r4;

fprintf('=========================================================\n');

fprintf('       COMPARACION GPC vs PI + DESACOPLADOR\n');

fprintf('=========================================================\n');

fprintf('  --- METRICAS GLOBALES (incluye arranque) ---\n');

fprintf('  Metrica       GPC          PI+Desacopl   Ganador\n');

fprintf('  IAE       %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.IAE, PID.IAE, gan(GPC.IAE,PID.IAE));

fprintf('  ISE       %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.ISE, PID.ISE, gan(GPC.ISE,PID.ISE));

fprintf('  Esfuerzo  %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.esf, PID.esf, gan(GPC.esf,PID.esf));

fprintf('  --- METRICAS OPERACION NORMAL (t >= %d s) ---\n', t_eval);

fprintf('  IAE_op    %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.IAEop, PID.IAEop, gan(GPC.IAEop,PID.IAEop));

fprintf('  ISE_op    %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.ISEop, PID.ISEop, gan(GPC.ISEop,PID.ISEop));

fprintf('  Esf_op    %10.2f   %10.2f      %s\n', GPC.esfop, PID.esfop, gan(GPC.esfop,PID.esfop));

fprintf('  --- METRICAS DE ACOPLAMIENTO INT ---\n');

fprintf('  INT(h4)   %10.2f   %10.2f      %s   (acople en h4 por cambio de r3)\n', ...

GPC.INT_h4, PID.INT_h4, gan(GPC.INT_h4, PID.INT_h4));

fprintf('  INT(h3)   %10.2f   %10.2f      %s   (acople en h3 por cambio de r4)\n', ...

GPC.INT_h3, PID.INT_h3, gan(GPC.INT_h3, PID.INT_h3));

fprintf('=========================================================\n\n');

%% ========================================================================

%  6) GRAFICAS COMPARATIVAS

% ========================================================================

figure('Name','Comparacion GPC vs PI+Desacoplador','NumberTitle','off', ...

'Position',[80 60 1100 800])

subplot(3,1,1)

plot(t_vec, H_gpc(3,:), 'b', 'LineWidth', 1.6); hold on;

plot(t_vec, H_pid(3,:), 'g', 'LineWidth', 1.6);

stairs(t_vec, ref(1,:), 'k--', 'LineWidth', 1.1);

xline(400,'k:','SP h_3','LabelHorizontalAlignment','center','LabelVerticalAlignment','bottom');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('GPC','PI+Desacoplador','Referencia','Location','best');

title('Tanque 3');

subplot(3,1,2)

plot(t_vec, H_gpc(4,:), 'b', 'LineWidth', 1.6); hold on;

plot(t_vec, H_pid(4,:), 'g', 'LineWidth', 1.6);

stairs(t_vec, ref(2,:), 'k--', 'LineWidth', 1.1);

xline(400,'k:','SP h_3');

xline(800,'k:','SP h_4');

xline(t_ruido,'m:','RUIDO');

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('GPC','PI+Desacoplador','Referencia','Location','best');

title('Tanque 4');

subplot(3,1,3)

stairs(t_vec, U_gpc(1,:), 'b', 'LineWidth', 1.3); hold on;

stairs(t_vec, U_pid(1,:), 'g', 'LineWidth', 1.3);

stairs(t_vec, U_gpc(2,:), 'b--', 'LineWidth', 1.3);

stairs(t_vec, U_pid(2,:), 'g--', 'LineWidth', 1.3);

ylabel('u (V)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('u_1 GPC','u_1 PI+Desac','u_2 GPC','u_2 PI+Desac','Location','best');

title('Senales de control');

sgtitle('Comparacion GPC vs PI+Desacoplador sobre planta NO lineal');

%% ====================== Funciones auxiliares ============================

function s = gan(a, b)

if abs(a-b) < 1e-6, s = 'EMPATE';

elseif a < b,        s = 'GPC';

else,                s = 'PI+Desac';

end

end

function dhdt = modelo_nl(~, h, u, p)

h1=max(h(1),0); h2=max(h(2),0); h3=max(h(3),0); h4=max(h(4),0);

u1=u(1); u2=u(2);

dhdt = [-p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

-p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

-p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

-p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4];

end

Anexo D

Códigos MATLAB de los análisis auxiliares del Capítulo 3 y 4

El presente anexo agrupa los códigos MATLAB de los análisis auxiliares. El primero corresponde al análisis comparativo de los cuatro métodos de sintonización del GPC descritos en el Capítulo 3. El segundo justifica la elección de λ_imc = τ/3 para la sintonización del PI. El tercero genera la trayectoria de referencias del escenario integrado del Capítulo 4.

Archivo: analisis_sintonizacion_GPC.m

%% ========================================================================

%  analisis_sintonizacion_GPC.m

%  Comparacion y ranking de metodos de sintonizacion para el GPC MIMO

%  Sistema de 4 tanques acoplados

%

%  Metodos comparados (uno por cada familia metodologica):

%   1. Clarke-Mohtadi (1987)   - HEURISTICO-ANALITICO

%      Reglas practicas derivadas por los autores originales del GPC.

%   2. Shridhar-Cooper (1997)  - ANALITICO EXPLICITO

%      Formulas cerradas para lambda basadas en aproximacion FOPDT.

%   3. PSO (Eberhart-Kennedy)  - METAHEURISTICO GLOBAL

%      Optimizacion por enjambre de particulas sobre indice combinado.

%   4. Nelder-Mead/fminsearch  - NUMERICO DIRECTO

%      Optimizacion sin gradiente sobre indice combinado.

%

%  Indices de desempeno calculados para cada metodo:

%   - IAE  (Integral del Absolute Error)

%   - ISE  (Integral Squared Error)

%   - ITAE (Integral Time-weighted Absolute Error)

%   - Tiempo de establecimiento (al 2%)

%   - Sobreoscilacion maxima

%   - Esfuerzo total de control (variacion)

%

%  Ranking: cada metrica se normaliza a [0,1] (1 = peor), se ponderan y

%  se suma -> score (menor = mejor).

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  PARAMETROS DE LA PLANTA (igual que controlador_GPC.m)

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B; u10=u0(1); u20=u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

h0  = [h10; h20; h30; h40];

% Modelo lineal continuo

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

Ac = [-1/T1 0 0 0; 0 -1/T2 0 0;

0 A2/(A3*T2) -1/T3 0; A1/(A4*T1) 0 0 -1/T4];

Bc = [0 (1-y2)*k2/A1; (1-y1)*k1/A2 0;

0 y2*k2/A3; y1*k1/A4 0];

Cc = [0 0 1 0; 0 0 0 1];

Dc = zeros(2,2);

% Para metodos que requieren tiempo de subida o constante dominante:

% T_dom = mayor constante de tiempo del sistema

T_dom = max([T1 T2 T3 T4]);

fprintf('Constante de tiempo dominante: %.2f s\n', T_dom);

% Estructura comun de la planta (la pasamos a la funcion simular_GPC)

planta = struct('Ac',Ac,'Bc',Bc,'Cc',Cc,'Dc',Dc, ...

'h0',h0,'u0',u0,'T_dom',T_dom, ...

'A1',A1,'A2',A2,'A3',A3,'A4',A4, ...

'a1',a1,'a2',a2,'a3',a3,'a4',a4, ...

'k1',k1,'k2',k2,'y1',y1,'y2',y2,'g',g);

%% ========================================================================

%  ESCENARIO DE PRUEBA (mismo para todos los metodos)

% ========================================================================

t_sim   = 1500;   % duracion total

t_cambio = 500;   % instante donde cambia la referencia

ref_ini = [25; 25];

ref_fin = [30; 20];

escenario = struct('t_sim',t_sim,'t_cambio',t_cambio, ...

'ref_ini',ref_ini,'ref_fin',ref_fin);

%% ========================================================================

%  DEFINICION DE LOS METODOS DE SINTONIZACION

% ------------------------------------------------------------------------

%  Cada metodo devuelve una struct con: Ts, N, Nu, delta, lambda

% ========================================================================

metodos = {};

% ------------------------------------------------------------------------

%  IMPORTANTE: Ts y N son parametros del MODELO fijados a priori en la

%  seccion 3.3.2 usando las reglas de Shridhar-Cooper aplicadas a la

%  dinamica de la planta. Se mantienen CONSTANTES para todos los metodos

%  de sintonizacion. La sintonizacion solo determina Nu, delta y lambda.

% ------------------------------------------------------------------------

Ts_fijo = 1;        % de la seccion 3.3.2 (ajustado para mejorar acoplamiento)

N_fijo  = 50;       % de la seccion 3.3.2

% --- Metodo 1: Clarke-Mohtadi (1987) ----------------------------------

% Sintoniza solo Nu, delta y lambda (Ts y N se toman de 3.3.2).

% Reglas: Nu pequeno (1 a 3) para robustez, delta unitario y lambda

% moderado como punto de partida.

metodos{1} = struct('nombre','Clarke-Mohtadi', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', 2, ...

'delta',  [1 1], ...

'lambda', [0.5 0.5]);

% --- Metodo 2: Shridhar-Cooper (1997) ---------------------------------

% Sintoniza Nu y lambda analiticamente (Ts y N se toman de 3.3.2).

% Nu = max(tau_ij/Ts + 1)  (~63.2% del tiempo de establecimiento)

% lambda = (Nu/500) * sum(K_rs^2 * (N + 1 - 3*tau/2/Ts - (Nu-1)/2))

T_dom_v = [T1 T2 T3 T4];

Nu_sc = max(round(T_dom_v/Ts_fijo + 1));

g_p = max(abs(Cc*(-Ac\Bc)),[],'all');     % ganancia estacionaria aproximada

lambda_sc = (Nu_sc/500)*g_p^2*(N_fijo + 1 - 3*T_dom/(2*Ts_fijo) - (Nu_sc-1)/2);

lambda_sc = max(lambda_sc, 1e-4);          % evitar lambdas negativos o nulos

metodos{2} = struct('nombre','Shridhar-Cooper', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', Nu_sc, ...

'delta',  [1 1], ...

'lambda', [lambda_sc lambda_sc]);

% --- Metodo 3: PSO (Particle Swarm Optimization) ----------------------

% Optimiza Nu y lambda mediante enjambre de particulas (Ts y N de 3.3.2).

fprintf('Ejecutando PSO (puede tardar)...\n');

delta_pso = [10 10];

obj_pso = @(x) costo_optimizacion(x, Ts_fijo, N_fijo, delta_pso, planta, escenario);

pso_opts = struct('N_particles', 6, 'N_iters', 5, ...

'w', 0.7, 'c1', 1.5, 'c2', 1.5);

lb_pso = [log10(1e-4), 1];        % [log10(lambda_min), Nu_min]

ub_pso = [log10(1),   N_fijo];    % [log10(lambda_max), Nu_max]

[x_pso, ~] = pso_simple(obj_pso, 2, lb_pso, ub_pso, pso_opts);

lambda_pso = 10^x_pso(1);

Nu_pso = max(round(x_pso(2)), 1);

metodos{3} = struct('nombre','PSO', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', Nu_pso, ...

'delta',  delta_pso, ...

'lambda', [lambda_pso lambda_pso]);

% --- Metodo 4: Nelder-Mead via fminsearch ------------------------------

% Optimizacion numerica directa de Nu y lambda (Ts y N de 3.3.2),

% partiendo del optimo entregado por PSO.

fprintf('Ejecutando fminsearch (Nelder-Mead)...\n');

delta_opt = [10 10];

obj = @(x) costo_optimizacion(x, Ts_fijo, N_fijo, delta_opt, planta, escenario);

x0 = x_pso;     % parte del optimo PSO para refinar

opciones = optimset('Display','off','MaxIter',15,'TolX',0.5);

x_opt = fminsearch(obj, x0, opciones);

lambda_optim = 10^x_opt(1);

Nu_optim = max(round(x_opt(2)),1);

metodos{4} = struct('nombre','Nelder-Mead (fminsearch)', ...

'Ts', Ts_fijo, ...

'N',  N_fijo, ...

'Nu', Nu_optim, ...

'delta',  delta_opt, ...

'lambda', [lambda_optim lambda_optim]);

%% ========================================================================

%  EJECUCION DE TODOS LOS METODOS Y CALCULO DE METRICAS

% ========================================================================

n_met = length(metodos);

resultados = struct();

fprintf('\nEjecutando los %d metodos de sintonizacion...\n', n_met);

for i = 1:n_met

fprintf('  [%d/%d] %s ...', i, n_met, metodos{i}.nombre);

[hist, m] = simular_GPC(metodos{i}, planta, escenario);

resultados(i).nombre  = metodos{i}.nombre;

resultados(i).params  = metodos{i};

resultados(i).hist    = hist;

resultados(i).metricas= m;

fprintf(' OK\n');

end

%% ========================================================================

%  RANKING: NORMALIZAR METRICAS Y COMBINAR EN UN SCORE

% ------------------------------------------------------------------------

%  Cada metrica: 0 = mejor, 1 = peor (normalizacion min-max)

%  Score combinado:

%    score = w1*IAE + w2*ISE + w3*ITAE + w4*ts + w5*overshoot + w6*esfuerzo

% ========================================================================

campos = {'IAE','ISE','ITAE','ts','overshoot','esfuerzo'};

pesos  = [0.20  0.15  0.15  0.20  0.15      0.15];

M = zeros(n_met, length(campos));

for i = 1:n_met

for j = 1:length(campos)

M(i,j) = resultados(i).metricas.(campos{j});

end

end

% Normalizacion min-max por columna

M_norm = (M - min(M)) ./ (max(M) - min(M) + eps);

% Score ponderado (menor = mejor)

score = M_norm * pesos';

% Ordenar de mejor a peor

[score_sort, idx_sort] = sort(score, 'ascend');

%% ========================================================================

%  TABLA DE RESULTADOS

% ========================================================================

fprintf('\n========================================================\n');

fprintf('  RANKING DE METODOS DE SINTONIZACION (mejor a peor)\n');

fprintf('========================================================\n');

T_res = table();

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

fila = table(k, ...

string(resultados(i).nombre), ...

resultados(i).params.Ts, ...

resultados(i).params.N, ...

resultados(i).params.Nu, ...

resultados(i).params.lambda(1), ...

resultados(i).metricas.IAE, ...

resultados(i).metricas.ts, ...

resultados(i).metricas.overshoot, ...

score(i), ...

'VariableNames', {'Pos','Metodo','Ts','N','Nu','lambda','IAE','t_est','overshoot_pct','Score'});

T_res = [T_res; fila];

end

disp(T_res);

%% ========================================================================

%  GRAFICAS COMPARATIVAS

% ========================================================================

colores = lines(n_met);

figure('Name','Comparacion - h_3','NumberTitle','off')

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

plot(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.H(3,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.4); hold on;

end

stairs(resultados(1).hist.t, resultados(1).hist.ref(1,:), 'k--', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend([{resultados(idx_sort).nombre}, {'Referencia'}], 'Location','best');

title('Respuesta en h_3 (ordenado de mejor a peor)');

figure('Name','Comparacion - h_4','NumberTitle','off')

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

plot(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.H(4,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.4); hold on;

end

stairs(resultados(1).hist.t, resultados(1).hist.ref(2,:), 'k--', 'LineWidth', 1.5);

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend([{resultados(idx_sort).nombre}, {'Referencia'}], 'Location','best');

title('Respuesta en h_4 (ordenado de mejor a peor)');

figure('Name','Comparacion - Esfuerzo de control','NumberTitle','off')

subplot(2,1,1)

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

stairs(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.U(1,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.2); hold on;

end

ylabel('u_1'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend({resultados(idx_sort).nombre},'Location','best');

title('Senal de control u_1');

subplot(2,1,2)

for k = 1:n_met

i = idx_sort(k);

stairs(resultados(i).hist.t, resultados(i).hist.U(2,:), ...

'Color', colores(k,:), 'LineWidth', 1.2); hold on;

end

ylabel('u_2'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

% Grafica de barras del score

figure('Name','Score combinado','NumberTitle','off')

bar(score(idx_sort));

set(gca, 'XTickLabel', {resultados(idx_sort).nombre}, 'XTickLabelRotation', 30);

ylabel('Score (menor = mejor)'); grid on;

title('Ranking final de metodos de sintonizacion');

fprintf('\nMejor metodo: %s\n', resultados(idx_sort(1)).nombre);

fprintf('Peor metodo: %s\n\n', resultados(idx_sort(end)).nombre);

%% ========================================================================

%  ============= FUNCIONES AUXILIARES =====================================

%  ========================================================================

function [hist, m] = simular_GPC(p, planta, esc)

% Simula el GPC (formulacion CARIMA + diofanticas) con los parametros

% dados sobre la planta no lineal. Retorna historial e indices.

% --- Discretizar el modelo lineal continuo ---

Ts = p.Ts;

sys_c = ss(planta.Ac, planta.Bc, planta.Cc, planta.Dc);

sys_d = c2d(sys_c, Ts, 'zoh');

[Ad, Bd, Cd, ~] = ssdata(sys_d);

nu = size(Bd,2); ny = size(Cd,1);

% --- Coeficientes de respuesta al escalon g_ij[k] de cada par (i,j) ---

N = p.N; Nu = p.Nu;

G_z = tf(sys_d);

t_step = (0:N)*Ts;

g_step = cell(ny, nu);

for i = 1:ny

for j = 1:nu

y_step_ij = step(G_z(i,j), t_step);

g_step{i,j} = y_step_ij(2:end);

end

end

% --- Matriz dinamica G por bloques (formulacion GPC clasica) ---

%   Y apilada por salida: [y1(k+1..k+N); y2(k+1..k+N)]

%   DU apilado por entrada: [Du1(k..k+Nu-1); Du2(k..k+Nu-1)]

G = zeros(ny*N, nu*Nu);

for i = 1:ny

for j = 1:nu

G_block = zeros(N, Nu);

for r = 1:N

for c = 1:Nu

if r >= c

G_block(r,c) = g_step{i,j}(r-c+1);

end

end

end

G((i-1)*N + (1:N), (j-1)*Nu + (1:Nu)) = G_block;

end

end

% --- Pesos y Hessiano ---

Q = blkdiag(p.delta(1)*eye(N),  p.delta(2)*eye(N));

R = blkdiag(p.lambda(1)*eye(Nu), p.lambda(2)*eye(Nu));

H_qp = 2*(G'*Q*G + R);

H_qp = (H_qp + H_qp')/2;

% --- Restricciones ---

Du_max = [100;100]; u_max = planta.u0*2; u_min = [0;0];

Du_min = -Du_max;

Du_max_vec = [repmat(Du_max(1),Nu,1); repmat(Du_max(2),Nu,1)];

Du_min_vec = [repmat(Du_min(1),Nu,1); repmat(Du_min(2),Nu,1)];

u_max_vec  = [repmat(u_max(1),Nu,1);  repmat(u_max(2),Nu,1)];

u_min_vec  = [repmat(u_min(1),Nu,1);  repmat(u_min(2),Nu,1)];

Tri_one = tril(ones(Nu));

T_mat = blkdiag(Tri_one, Tri_one);

A_ineq = [eye(nu*Nu); -eye(nu*Nu); T_mat; -T_mat];

% --- Tiempo y referencia ---

N_steps = round(esc.t_sim/Ts);

t_vec = (0:N_steps-1)*Ts;

ref = zeros(ny, N_steps);

k_chg = round(esc.t_cambio/Ts);

ref(:,1:k_chg)     = repmat(esc.ref_ini, 1, k_chg);

ref(:,k_chg+1:end) = repmat(esc.ref_fin, 1, N_steps-k_chg);

% --- Inicializacion ---

h_real = planta.h0;

u_prev = planta.u0;

H_log = zeros(4, N_steps); H_log(:,1) = h_real;

U_log = zeros(nu, N_steps);

pn = struct('A1',planta.A1,'A2',planta.A2,'A3',planta.A3,'A4',planta.A4,...

'a1',planta.a1,'a2',planta.a2,'a3',planta.a3,'a4',planta.a4,...

'k1',planta.k1,'k2',planta.k2,'y1',planta.y1,'y2',planta.y2,'g',planta.g);

opts = optimoptions('quadprog','Display','off');

y0 = planta.h0(3:4);

for k = 1:N_steps-1

% Variables desviadas

x_des = h_real - planta.h0;

u_prev_des = u_prev - planta.u0;

% Respuesta libre: simular el modelo con Delta_u = 0 (u = u(k-1))

F_vec = zeros(ny*N, 1);

x_temp = x_des;

for j = 1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;

F_vec(j)     = y_pred(1);

F_vec(N + j) = y_pred(2);

end

% Referencia futura constante (setpoint actual, sin preview)

r_des = ref(:,k) - y0;

W = [repmat(r_des(1),N,1); repmat(r_des(2),N,1)];

% Vector lineal y restricciones del QP

f_qp = 2*G'*Q*(F_vec - W);

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1),Nu,1); repmat(u_prev(2),Nu,1)];

b_ineq = [Du_max_vec; -Du_min_vec;

u_max_vec - u_prev_stack;

-u_min_vec + u_prev_stack];

[DU,~,ef] = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq, b_ineq, [],[],[],[],[],opts);

if ef<=0 || isempty(DU), DU = zeros(nu*Nu,1); end

% Primer incremento de cada canal

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu+1)];

u_act = u_prev + Du_aplicado;

u_act = max(min(u_act,u_max),u_min);

U_log(:,k) = u_act;

% Simular planta no lineal un paso

[~, h_traj] = ode45(@(tt,h) modelo_nl(tt,h,u_act,pn), [0 Ts], h_real);

h_real = h_traj(end,:)';

u_prev = u_act;

H_log(:,k+1) = h_real;

end

U_log(:,end) = u_prev;

hist = struct('t',t_vec,'H',H_log,'U',U_log,'ref',ref);

m = calcular_metricas(hist, esc);

end

function m = calcular_metricas(hist, esc)

% Calcula los indices de desempeno a partir del historial.

t = hist.t; ref = hist.ref;

y = hist.H(3:4,:);              % salidas controladas

e = ref - y;                    % error

Ts = t(2)-t(1);

m.IAE  = sum(sum(abs(e)))*Ts;

m.ISE  = sum(sum(e.^2))*Ts;

m.ITAE = sum(sum(abs(e).*t))*Ts;

% Tiempo de establecimiento (al 2% de la magnitud del cambio)

k_chg = find(t >= esc.t_cambio, 1);

delta_ref = abs(esc.ref_fin - esc.ref_ini);

band = 0.02 * max(delta_ref);

ts_canal = zeros(2,1);

for ch=1:2

err_ch = abs(y(ch,k_chg:end) - ref(ch,k_chg:end));

idx_fuera = find(err_ch > band, 1, 'last');

if isempty(idx_fuera), ts_canal(ch) = 0;

else, ts_canal(ch) = t(k_chg+idx_fuera-1) - esc.t_cambio;

end

end

m.ts = max(ts_canal);

% Sobreoscilacion (% sobre el cambio)

overshoot_canal = zeros(2,1);

for ch=1:2

if esc.ref_fin(ch) >= esc.ref_ini(ch)

ov = max(y(ch,k_chg:end)) - esc.ref_fin(ch);

else

ov = esc.ref_fin(ch) - min(y(ch,k_chg:end));

end

overshoot_canal(ch) = max(ov,0)/max(delta_ref(ch),eps)*100;

end

m.overshoot = max(overshoot_canal);

% Esfuerzo de control: variacion total

dU = diff(hist.U,1,2);

m.esfuerzo = sum(sum(abs(dU)));

end

function J = costo_optimizacion(x, Ts, N, delta, planta, esc)

% Costo para fminsearch: combina IAE y esfuerzo

lambda = 10^x(1);

Nu = max(round(x(2)),1);

if Nu > N, Nu = N; end

p = struct('Ts',Ts,'N',N,'Nu',Nu,'delta',delta,'lambda',[lambda lambda]);

try

[~, m] = simular_GPC(p, planta, esc);

J = m.IAE + 0.1*m.esfuerzo + 100*m.overshoot;

catch

J = 1e10;

end

end

function [best_x, best_J] = pso_simple(obj, nvars, lb, ub, opts)

% Implementacion simple de Particle Swarm Optimization (Eberhart-Kennedy 1995)

% para problemas de optimizacion sin restricciones de igualdad.

%

% Argumentos:

%   obj   - handle de funcion objetivo a minimizar

%   nvars - numero de variables

%   lb    - cotas inferiores [1 x nvars]

%   ub    - cotas superiores [1 x nvars]

%   opts  - struct con N_particles, N_iters, w (inercia), c1 (cognitivo), c2 (social)

N      = opts.N_particles;

iters  = opts.N_iters;

w      = opts.w;

c1     = opts.c1;

c2     = opts.c2;

lb = lb(:)'; ub = ub(:)';

pos = lb + (ub - lb) .* rand(N, nvars);     % posiciones iniciales

vel = zeros(N, nvars);                       % velocidades iniciales

fit = zeros(N,1);

for i = 1:N

fit(i) = obj(pos(i,:));

end

pbest_pos = pos;

pbest_fit = fit;

[gbest_fit, idx] = min(pbest_fit);

gbest_pos = pbest_pos(idx,:);

for it = 1:iters

r1 = rand(N,nvars);

r2 = rand(N,nvars);

vel = w*vel + c1*r1.*(pbest_pos - pos) + c2*r2.*(repmat(gbest_pos,N,1) - pos);

pos = pos + vel;

pos = max(min(pos, ub), lb);   % saturar a cotas

for i = 1:N

fit(i) = obj(pos(i,:));

if fit(i) < pbest_fit(i)

pbest_pos(i,:) = pos(i,:);

pbest_fit(i) = fit(i);

if fit(i) < gbest_fit

gbest_fit = fit(i);

gbest_pos = pos(i,:);

end

end

end

fprintf('  PSO iter %d/%d - mejor costo: %.4f\n', it, iters, gbest_fit);

end

best_x = gbest_pos;

best_J = gbest_fit;

end

function dhdt = modelo_nl(~, h, u, p)

h1=max(h(1),0); h2=max(h(2),0); h3=max(h(3),0); h4=max(h(4),0);

u1=u(1); u2=u(2);

dhdt = [-p.a1/p.A1*sqrt(2*p.g*h1) + (1-p.y2)*p.k2*u2/p.A1;

-p.a2/p.A2*sqrt(2*p.g*h2) + (1-p.y1)*p.k1*u1/p.A2;

-p.a3/p.A3*sqrt(2*p.g*h3) + p.a2/p.A3*sqrt(2*p.g*h2) + p.y2*p.k2*u2/p.A3;

-p.a4/p.A4*sqrt(2*p.g*h4) + p.a1/p.A4*sqrt(2*p.g*h1) + p.y1*p.k1*u1/p.A4];

end

Archivo: analisis_lambda_imc.m

%% ========================================================================

%  analisis_lambda_imc.m

%  Justificacion visual de la eleccion de lambda_imc = tau/3 (Seccion 4.2.2)

%

%  Genera la IMAGEN 4.1 del Capitulo 4: respuesta al escalon en lazo

%  cerrado de cada PI sobre su subproceso aproximado de primer orden,

%  comparando tres valores de lambda_imc.

%

%  Para cada lazo se construye:

%     G_loop(s) = K / (tau*s + 1)

%     PI(s)     = Kp * (1 + 1/(Ti*s))   con Kp = tau/(K*lambda),  Ti = tau

%

%  Se simulan tres valores:

%     - lambda_imc = tau/2  (mas rapido, menos robusto)

%     - lambda_imc = tau/3  (compromiso adoptado)

%     - lambda_imc = tau    (mas robusto, mas lento)

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) PARAMETROS FISICOS Y PUNTO DE OPERACION (mismos del Cap. 2)

% ========================================================================

A1=706.85; A2=706.85; A3=706.85; A4=706.85;

a1=1.89;   a2=1.89;   a3=5.39;   a4=5.39;

k1=1; k2=1; y1=0.7; y2=0.7; g=981;

h30=25; h40=25;

M_A = [(1-y1)*k1 y2*k2; y1*k1 (1-y2)*k2];

M_B = [a3*sqrt(2*g*h30); a4*sqrt(2*g*h40)];

u0  = M_A\M_B; u10=u0(1); u20=u0(2);

h10 = ((1-y2)*k2*u20/a1)^2/(2*g);

h20 = ((1-y1)*k1*u10/a2)^2/(2*g);

T1=A1/a1*sqrt(2*h10/g); T2=A2/a2*sqrt(2*h20/g);

T3=A3/a3*sqrt(2*h30/g); T4=A4/a4*sqrt(2*h40/g);

%% ========================================================================

%  2) SUBPROCESOS DE PRIMER ORDEN APROXIMADOS PARA CADA LAZO

%  ------------------------------------------------------------------------

%  Lazo 1: PI_1 controla h4 mediante u1

%  Lazo 2: PI_2 controla h3 mediante u2

% ========================================================================

K1   = y1*k1*T4/A4;     tau1 = T4;

K2   = y2*k2*T3/A3;     tau2 = T3;

s = tf('s');

G1 = K1 / (tau1*s + 1);     % subproceso del lazo 1 (u1 -> h4)

G2 = K2 / (tau2*s + 1);     % subproceso del lazo 2 (u2 -> h3)

%% ========================================================================

%  3) FACTORES DE lambda_imc QUE SE COMPARAN

% ========================================================================

factores = [1/2, 1/3, 1];

etiquetas = {'\lambda_{imc} = \tau/2', ...

'\lambda_{imc} = \tau/3  (adoptado)', ...

'\lambda_{imc} = \tau'};

colores = [0.85 0.33 0.10;     % naranja

0.00 0.45 0.74;     % azul (adoptado)

0.47 0.67 0.19];    % verde

%% ========================================================================

%  4) SIMULACION DE LAS TRES RESPUESTAS POR LAZO

% ========================================================================

t_sim_lazo = 5*max(tau1, tau2);     % cubre al menos 5 tau

t = 0:0.5:t_sim_lazo;

fprintf('=== Parametros PI para cada lambda_imc ===\n');

fprintf('LAZO 1 (PI_1: u1 -> h4)   K = %.4f   tau = %.2f s\n', K1, tau1);

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau1;

Kp  = tau1/(K1*lam);

Ti  = tau1;

fprintf('  %s   Kp = %7.3f   Ti = %6.2f s\n', etiquetas{i}, Kp, Ti);

end

fprintf('\nLAZO 2 (PI_2: u2 -> h3)   K = %.4f   tau = %.2f s\n', K2, tau2);

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau2;

Kp  = tau2/(K2*lam);

Ti  = tau2;

fprintf('  %s   Kp = %7.3f   Ti = %6.2f s\n', etiquetas{i}, Kp, Ti);

end

fprintf('\n');

%% ========================================================================

%  5) GRAFICA COMPARATIVA  (IMAGEN 4.1)

% ========================================================================

fig = figure('Name','IMAGEN 4.1 - Justificacion de lambda_imc', ...

'NumberTitle','off','Position',[80 80 1100 460]);

% --- Subplot 1: lazo 1 (PI_1, u1 -> h4) ---------------------------------

subplot(1,2,1)

hold on;

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau1;

Kp  = tau1/(K1*lam);

Ti  = tau1;

PI  = Kp*(1 + 1/(Ti*s));

LC  = feedback(PI*G1, 1);

y   = step(LC, t);

plot(t, y, 'LineWidth', 1.8, 'Color', colores(i,:));

end

yline(1, 'k--', 'LineWidth', 0.8);

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Respuesta (cm)');

title('Lazo 1:  PI_1  controla  h_4');

legend(etiquetas, 'Location','southeast');

grid on; box on;

% --- Subplot 2: lazo 2 (PI_2, u2 -> h3) ---------------------------------

subplot(1,2,2)

hold on;

for i = 1:3

lam = factores(i)*tau2;

Kp  = tau2/(K2*lam);

Ti  = tau2;

PI  = Kp*(1 + 1/(Ti*s));

LC  = feedback(PI*G2, 1);

y   = step(LC, t);

plot(t, y, 'LineWidth', 1.8, 'Color', colores(i,:));

end

yline(1, 'k--', 'LineWidth', 0.8);

xlabel('Tiempo (s)');

ylabel('Respuesta (cm)');

title('Lazo 2:  PI_2  controla  h_3');

legend(etiquetas, 'Location','southeast');

grid on; box on;

sgtitle('Respuesta en lazo cerrado para tres valores de \lambda_{imc}', ...

'FontWeight','bold');

% Guardar como PNG con buena resolucion para la tesis

exportgraphics(fig, 'IMAGEN_4_1_lambda_imc.png', 'Resolution', 200);

fprintf('Figura guardada como IMAGEN_4_1_lambda_imc.png\n');

Archivo: trayectoria_referencias.m

%% ========================================================================

%  trayectoria_referencias.m

%  Genera la IMAGEN 4.2 del Capitulo 4: trayectoria de referencias

%  r_h3(t) y r_h4(t) durante toda la simulacion del escenario integrado.

%

%  Formato: subplot vertical de dos paneles (uno por cada trayectoria),

%  con ejes equivalentes a los usados en controlador_PID.m / controlador_GPC.m

%  pero mostrando unicamente la trayectoria de referencia.

%

%  Eventos del escenario (Seccion 4.3.2):

%    t = 0    s  Arranque desde tanques vacios

%    t = 400  s  SP de h3:  25 -> 30 cm

%    t = 800  s  SP de h4:  25 -> 20 cm

%    t = 1100 s  Activacion de ruido gaussiano (sigma = 0.3 cm)

%    t = 1200 s  SP de h3:  30 -> 25  y  SP de h4:  20 -> 35 cm

% ========================================================================

clear; clc; close all;

%% ========================================================================

%  1) DEFINICION DE LA TRAYECTORIA DE REFERENCIAS

% ========================================================================

Ts    = 1;

t_sim = 2000;

N     = round(t_sim/Ts);

t     = (0:N-1)*Ts;

ref_h3 = 25*ones(1,N);

ref_h4 = 25*ones(1,N);

ref_h3(t >= 400)  = 30;     % cambio h3: 25 -> 30

ref_h4(t >= 800)  = 20;     % cambio h4: 25 -> 20

ref_h3(t >= 1200) = 25;     % h3 regresa a 25

ref_h4(t >= 1200) = 35;     % h4 sube a 35 (lejos del punto de linealizacion)

t_ruido = 1100;

%% ========================================================================

%  2) GRAFICA  (IMAGEN 4.2)

% ========================================================================

fig = figure('Name','IMAGEN 4.2 - Trayectoria de referencias', ...

'NumberTitle','off','Position',[80 80 950 700]);

% --- Subplot 1: trayectoria de referencia para h3 -----------------------

subplot(2,1,1)

stairs(t, ref_h3, 'r--', 'LineWidth', 1.5); hold on;

xline(400, 'k:', 'SP h_3', 'LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800, 'k:', 'SP h_4');

xline(t_ruido, 'm:', 'RUIDO');

xline(1200, 'k:', 'SP h_3 y h_4', 'LabelHorizontalAlignment','center');

ylabel('h_3 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('Referencia','Location','best');

title('Trayectoria de referencia del tanque 3');

ylim([0 40]); xlim([0 t_sim]);

% --- Subplot 2: trayectoria de referencia para h4 -----------------------

subplot(2,1,2)

stairs(t, ref_h4, 'r--', 'LineWidth', 1.5); hold on;

xline(400, 'k:', 'SP h_3', 'LabelHorizontalAlignment','center');

xline(800, 'k:', 'SP h_4');

xline(t_ruido, 'm:', 'RUIDO');

xline(1200, 'k:', 'SP h_3 y h_4', 'LabelHorizontalAlignment','center');

ylabel('h_4 (cm)'); xlabel('Tiempo (s)'); grid on;

legend('Referencia','Location','best');

title('Trayectoria de referencia del tanque 4');

ylim([0 40]); xlim([0 t_sim]);

sgtitle('Trayectoria de referencias del escenario integrado de simulacion');

% Guardar como PNG con buena resolucion para la tesis

exportgraphics(fig, 'IMAGEN_4_2_trayectoria_referencias.png', 'Resolution', 200);

fprintf('Figura guardada como IMAGEN_4_2_trayectoria_referencias.png\n');

Anexo E

Códigos MATLAB Function de los bloques de Simulink

El presente anexo contiene los códigos de los bloques MATLAB Function empleados en los modelos Simulink de los controladores GPC y PI con desacoplador. Corresponden respectivamente a: el paso de control del GPC (formulación QP con coder.extrinsic para quadprog), el desacoplador estático de Skogestad y la planta no lineal integrada mediante Euler subdividido.

Archivo: gpc_step_simulink.m

function u_new = gpc_step(y_med, u_prev, r_act, Ad, Bd, Cd, ...

G_din, Q, H_qp, A_ineq, h0, u0, h30, h40, ...

N, Nu, Du_max, Du_min, u_max, u_min)

% ========================================================================

%  gpc_step.m

%  Codigo del bloque MATLAB Function del GPC para Simulink.

%

%  Calcula la accion de control u_new del GPC en cada periodo de muestreo

%  resolviendo el problema QP (quadprog).

%

%  Entradas (cableables en Simulink):

%    y_med   (4x1) -> estado medido (sale del Unit Delay 1)

%    u_prev  (2x1) -> entrada anterior (sale del Unit Delay 2)

%    r_act   (2x1) -> setpoint actual (sale del Mux de referencias)

%

%  Parametros (declarados como Parameter en el Symbols Pane, NO cableados):

%    Ad, Bd, Cd       -> modelo lineal discreto

%    G_din            -> matriz dinamica

%    Q, H_qp, A_ineq  -> matrices del QP

%    h0, u0           -> punto de operacion

%    h30, h40         -> alturas estacionarias de las salidas controladas

%    N, Nu            -> horizontes

%    Du_max, Du_min   -> limites de incremento

%    u_max, u_min     -> limites absolutos

%

%  Salida:

%    u_new   (2x1) -> nueva senal de control (entra a la saturacion)

%

%  IMPORTANTE: quadprog y optimoptions se declaran como coder.extrinsic

%  para que Simulink las ejecute en MATLAB en lugar de intentar

%  compilarlas (lo que produciria errores).

% ========================================================================

% Declarar funciones extrinsecas: se evaluan en MATLAB, no en C generado

coder.extrinsic('quadprog', 'optimoptions');

% Estado en variables desviadas

x_des      = y_med  - h0;

u_prev_des = u_prev - u0;

% --------------------------------------------------------------------

% Respuesta libre F (propagacion del modelo con Delta_u = 0)

% --------------------------------------------------------------------

F_vec = zeros(2*N, 1);

x_temp = x_des;

for j = 1:N

x_temp = Ad*x_temp + Bd*u_prev_des;

y_pred = Cd*x_temp;

F_vec(j)     = y_pred(1);   % h3 en desviacion

F_vec(N + j) = y_pred(2);   % h4 en desviacion

end

% --------------------------------------------------------------------

% Referencia futura constante (setpoint actual, sin preview)

% --------------------------------------------------------------------

r_des = r_act - [h30; h40];

W = [repmat(r_des(1), N, 1);

repmat(r_des(2), N, 1)];

% --------------------------------------------------------------------

% Vector lineal del QP

% --------------------------------------------------------------------

f_qp = 2 * G_din' * Q * (F_vec - W);

% --------------------------------------------------------------------

% Vector de cotas del QP (depende de u_prev)

% --------------------------------------------------------------------

Du_max_v = [repmat(Du_max(1), Nu, 1); repmat(Du_max(2), Nu, 1)];

Du_min_v = [repmat(Du_min(1), Nu, 1); repmat(Du_min(2), Nu, 1)];

u_max_v  = [repmat(u_max(1),  Nu, 1); repmat(u_max(2),  Nu, 1)];

u_min_v  = [repmat(u_min(1),  Nu, 1); repmat(u_min(2),  Nu, 1)];

u_prev_stack = [repmat(u_prev(1), Nu, 1);

repmat(u_prev(2), Nu, 1)];

b_ineq = [ Du_max_v;

-Du_min_v;

u_max_v - u_prev_stack;

-u_min_v + u_prev_stack ];

% --------------------------------------------------------------------

% Resolucion del QP en Simulink

%

% Requisitos importantes:

%   - Pre-declarar DU con sus dimensiones (para que Simulink Coder

%     conozca el tamano de la salida).

%   - Usar el algoritmo 'active-set' (el por defecto interior-point-convex

%     no es compatible con Simulink Code Generation).

%   - Pasar los 10 argumentos completos a quadprog. Los vacios []

%     reemplazan a las restricciones de igualdad, lower bound y upper

%     bound que no usamos.

% --------------------------------------------------------------------

DU = zeros(2*Nu, 1);   % pre-declaracion de tamano

opts = optimoptions('quadprog', ...

'Algorithm', 'active-set', ...

'Display',   'off');

DU = quadprog(H_qp, f_qp, A_ineq, b_ineq, ...

[], [], [], [], zeros(2*Nu,1), opts);

% --------------------------------------------------------------------

% Aplicacion del primer incremento de cada canal (horizonte deslizante)

% --------------------------------------------------------------------

Du_aplicado = [DU(1); DU(Nu+1)];

u_new = u_prev + Du_aplicado;

u_new = max(min(u_new, u_max), u_min);  % saturacion adicional

end

Archivo: desacoplador_simulink.m

function u_pre = desacoplador(v, k12, k21)

% ========================================================================

%  desacoplador.m

%  Codigo del bloque MATLAB Function del desacoplador estatico para Simulink.

%

%  Implementa el desacoplador simplificado de Skogestad: una matriz 2x2

%  con unos en la diagonal y las ganancias cruzadas negativas en las

%  posiciones off-diagonal.

%

%      [u1_pre]   [  1    -k12 ] [v1]

%      [u2_pre] = [ -k21    1  ] [v2]

%

%  Entradas (cableables en Simulink):

%    v   (2x1) -> vector con las salidas de los dos PI [v1; v2]

%                 (sale del Mux que combina las salidas de PI_1 y PI_2)

%

%  Parametros (declarados como Parameter en el Symbols Pane, NO cableados):

%    k12 (1x1) -> ganancia cruzada que cancela el efecto de u2 sobre h4

%    k21 (1x1) -> ganancia cruzada que cancela el efecto de u1 sobre h3

%

%  Salida:

%    u_pre (2x1) -> vector con las senales antes de la saturacion

%                   [u1_pre; u2_pre]

% ========================================================================

u1_pre = v(1) - k12 * v(2);

u2_pre = -k21 * v(1) + v(2);

u_pre  = [u1_pre; u2_pre];

end

Archivo: planta_no_lineal_simulink.m

function h_next = planta_no_lineal(u, h_prev, Ts)

% ========================================================================

%  planta_no_lineal.m

%  Codigo del bloque MATLAB Function de la planta no lineal para Simulink.

%

%  Integra las 4 ecuaciones del modelo no lineal de los cuatro tanques

%  acoplados durante un periodo de muestreo Ts mediante integracion de

%  Euler con paso pequeno (n_steps = 20 subpasos).

%

%  Entradas (cableables en Simulink):

%    u       (2x1) -> entradas a las bombas [u1; u2]

%    h_prev  (4x1) -> estado anterior [h1; h2; h3; h4] (sale del Unit Delay)

%    Ts      (1x1) -> periodo de muestreo

%

%  Salida:

%    h_next  (4x1) -> estado al final del periodo [h1; h2; h3; h4]

%

%  Nota: los parametros fisicos (A_i, a_i, k_i, y_i, g) estan hardcodeados

%  porque NO cambian durante la simulacion. Son los valores del Cap. 2

%  de la tesis.

% ========================================================================

% Parametros fisicos de la planta

A1 = 706.85; A2 = 706.85; A3 = 706.85; A4 = 706.85;

a1 = 1.89;   a2 = 1.89;   a3 = 5.39;   a4 = 5.39;

k1 = 1; k2 = 1;

y1 = 0.7; y2 = 0.7;

g  = 981;

% Integracion de Euler con paso pequeno

n_steps = 20;

dt = Ts / n_steps;

h = h_prev;

for i = 1:n_steps

h1 = max(h(1), 0);

h2 = max(h(2), 0);

h3 = max(h(3), 0);

h4 = max(h(4), 0);

dh = [-a1/A1*sqrt(2*g*h1) + (1-y2)*k2*u(2)/A1;

-a2/A2*sqrt(2*g*h2) + (1-y1)*k1*u(1)/A2;

-a3/A3*sqrt(2*g*h3) + a2/A3*sqrt(2*g*h2) + y2*k2*u(2)/A3;

-a4/A4*sqrt(2*g*h4) + a1/A4*sqrt(2*g*h1) + y1*k1*u(1)/A4];

h = h + dt * dh;

end

h_next = h;

end