PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA SECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Diseño del control de nivel para un sistema de cuatro tanques acoplados mediante control predictivo

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

AUTOR:
 Edwin Jesus Davila Avalos

ASESOR:

Juan Javier Moriano Sotomayor

Lima, 07 de diciembre de 2025

RESUMEN

El control automático de nivel en sistemas de tanques acoplados representa un desafío significativo en el ámbito de la ingeniería de control, dada su amplia aplicación en diversos sectores industriales como el petroquímico, alimentario, farmacéutico y minero. La necesidad de mantener niveles precisos y estables en tanques interconectados no solo impacta directamente en la eficiencia operativa y la calidad del producto, sino también en la seguridad de los procesos y la conservación de los recursos. Sin embargo, la inherente complejidad de estos sistemas, caracterizada por su naturaleza multivariable, no lineal y fuertemente acoplada, limita la eficacia de las estrategias de control convencionales, como los controladores PID, que están diseñados principalmente para sistemas de una entrada y una salida (SISO).

El sistema de cuatro tanques acoplados, introducido por Johansson a finales de los años noventa, se ha erigido como un benchmark clásico para el estudio de sistemas multivariables (MIMO/TITO) debido a su capacidad para reproducir las interacciones dinámicas y las limitaciones de desempeño presentes en plantas industriales reales. Su configuración permite analizar fenómenos como la ubicación de ceros en el plano complejo, la transición entre modos de fase mínima y no mínima, y los efectos del acoplamiento cruzado entre variables. A lo largo de los años, se han propuesto diversas técnicas de control para este sistema, no obstante, muchas de estas aproximaciones enfrentan dificultades ante cambios operativos bruscos, perturbaciones externas no modeladas o la presencia de restricciones físicas en los actuadores y estados del sistema.

En este contexto, el Control Predictivo Basado en Modelo emerge como una alternativa poderosa y versátil. Su capacidad para anticipar el comportamiento futuro del proceso, optimizar la acción de control sobre un horizonte de tiempo y manejar explícitamente restricciones en las variables de entrada y salida, lo convierte en una herramienta idónea para abordar los desafíos presentes en sistemas multivariables acoplados. Dentro de las variantes del MPC, el Control Predictivo Generalizado (GPC) destaca por su sólido fundamento matemático, su capacidad para incorporar integradores que eliminan el error en estado estacionario y su adaptabilidad a procesos con retardos y dinámicas complejas.

Esta investigación se enfoca en el diseño e implementación de un controlador GPC para el sistema de cuatro tanques acoplados, con el objetivo de lograr una regulación precisa y robusta del nivel en los tanques inferiores, incluso bajo la influencia de perturbaciones externas y considerando las restricciones físicas del sistema.

Índice General

Introducción:

Capítulo 1

- Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados
1.1. Importancia del control de nivel en procesos industriales

1.1.1. Relevancia del estudio del sistema de tanques acoplados

1.1.2. Problemática en el control de nivel en tanques acoplados

1.2. Descripción del sistema de cuatro tanques acoplados

1.2.1. Definición de un sistema multivariable (MIMO/TITO)

1.2.2. Configuración y características del sistema de cuatro tanques acoplados

1.3. Control de nivel en tanques acoplados

1.4 Justificación del estudio

1.5 Objetivos del trabajo de investigación

1.5.1. Objetivo general

1.5.2. Objetivos específicos

- Modelado del Sistema Hidráulico de Cuatro Tanques Acoplados y Fundamentos del Control Predictivo SISO
2.1.  Introducción

2.2. Control Predictivo Generalizado (GPC)

2.2.1. Introducción

2.2.2. Modelo de predicción

2.2.3. Función costo y algoritmo de control

2.2.4. GPC en sistemas multivariables

2.3. Modelamiento de la planta piloto

- Diseño del Controlador predictivo GPC para el sistema hidráulico de cuatro tanques acoplados (TITO).

3.1.  Introducción

3.2. Matriz Dinámica de la planta piloto

3.2.1. Cálculo de la Matriz Transferencia

3.2.2. Selección del Horizonte del Modelo y Tiempo de muestreo

3.2.3.  Cálculo de los coeficientes de la Matriz Dinámica

- Simulación, Análisis de Resultados y Propuesta de Implementación del Controlador GPC

Índice de Figuras

Fig. 1.1 Sistema de control de nivel de un sistema de 4 tanques	7

Fig. 1.2. Diagrama del sistemas de cuatro tanques [8]	10

Fig. 1.3. Proceso TITO con desacoplador. Sistema TITO con controladores secuenciales [14].	12

Fig. 1.4. Proceso TITO con sistema de control híbrido PI-NN y con sistema multi PID-NN [18].	13

Fig. 1.5. Estructura básica del MPC [19].	13

Fig. 1.6. Entrada de respuesta y control para el tanque 1 [22].	15

Fig. 1.7. Entrada de respuesta y control para el tanque 2 [22].	16

Fig. 2.1. Sistema de laboratorio de cuatro tanques acoplados.	23

Fig. 2.2. Esquema del sistema de cuatro tanques acoplados.	24

Fig. 2.3.  Zonas de fase mínima y no mínima.	26

INTRODUCCIÓN

El control automático de nivel en sistemas de fluidos es una de las operaciones más recurrentes en la industria moderna, con aplicaciones que abarcan desde la petroquímica y la minería hasta la producción de alimentos y fármacos. Garantizar un control preciso y estable del nivel en tanques interconectados no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también previene riesgos de seguridad y reduce pérdidas de materia prima. Sin embargo, la presencia de acoplamientos entre variables, no linealidades en la dinámica hidráulica y la influencia de perturbaciones externas complican el diseño de estrategias de control efectivas. El sistema de cuatro tanques acoplados, introducido por Johansson en 1998, se ha consolidado como un benchmark ideal para el estudio de sistemas multivariables (MIMO/TITO), debido a su capacidad para reproducir las complejidades propias de los procesos industriales. A lo largo de los años, se han propuesto diversas técnicas de control para este sistema, desde controladores PID clásicos combinados con desacopladores, hasta enfoques más avanzados como controladores adaptativos, fuzzy-PID y estrategias basadas en inteligencia artificial. No obstante, muchas de estas soluciones presentan limitaciones ante cambios operativos significativos o perturbaciones no modeladas. Frente a estos desafíos, el control predictivo basado en modelo (MPC) emerge como una alternativa robusta y versátil, capaz de anticipar el comportamiento futuro del sistema y optimizar las acciones de control considerando restricciones y perturbaciones. Su aplicación en sistemas de tanques acoplados ha demostrado un desempeño superior en términos de seguimiento de trayectorias y rechazo a perturbaciones, lo que justifica su estudio y desarrollo en el contexto académico e industrial. En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un controlador MPC para el sistema de cuatro tanques acoplados, con el propósito de lograr una regulación precisa del nivel bajo condiciones realistas de operación. La investigación se estructura en cuatro capítulos: en el primero se analiza la problemática del control de nivel y se describe el sistema bajo estudio; en el segundo se fundamenta el control predictivo generalizado (GPC); en el tercero se diseña el controlador; y en el cuarto se presentan y analizan los resultados de simulación, así como una propuesta de implementación práctica. A través de este desarrollo, se busca no solo contribuir al conocimiento académico en control avanzado, sino también evidenciar la viabilidad y ventajas del MPC en un escenario experimental representativo de desafíos industriales reales.

1. Estudio del control de nivel en sistemas de tanques acoplados

1.1. Importancia del control de nivel en procesos industriales

El control de nivel constituye una de las operaciones más comunes y necesarias en los procesos industriales [1], [2], [3]. Su propósito fundamental es garantizar que los líquidos sean bombeados, almacenados en tanques y, en muchos casos, transferidos a otros recipientes para dar continuidad al proceso productivo. Estas operaciones pueden tener diferentes finalidades, como la mezcla de sustancias, el tratamiento químico o el almacenamiento temporal, entre otras. En todos los casos, resulta indispensable mantener un control adecuado tanto del nivel del fluido como de su flujo de transferencia [1].

Diversas industrias dependen intensivamente de este tipo de control, entre ellas la minería, la petroquímica, la alimentaria, la farmacéutica y muchas otras basadas en procesos con fluidos. Una regulación correcta de los niveles no solo asegura la eficiencia de la producción, sino que también contribuye a la seguridad, a la reducción de pérdidas de materia prima y a la protección de los equipos involucrados en la operación [1], [2].

Fig. 1.1 Sistema de control de nivel de un sistema de 4 tanques

1.1.1 Relevancia del estudio del sistema de tanques acoplados

El sistema de tanques acoplados se ha consolidado como una de las plataformas experimentales más utilizadas para el estudio del control de nivel en procesos industriales. Esto se debe a que replica de manera efectiva las complejidades inherentes a las plantas reales, como la no linealidad, el comportamiento multivariable con múltiples entradas y salidas, y las fuertes interacciones entre las variables manipuladas y controladas [4], [5]. Estas características convierten al sistema en un punto de partida idóneo para comprender los desafíos presentes en los sistemas industriales, donde la dinámica no puede simplificarse a modelos de una sola entrada y salida.

La versatilidad del proceso radica en su capacidad para representar distintos escenarios de interacción entre tanques mediante configuraciones específicas en sus válvulas de entrada y salida. Dichas configuraciones permiten estudiar comportamientos equivalentes a sistemas interconectados y no interconectados, así como la transición entre diferentes estructuras de control, lo que refuerza su valor como modelo académico y de investigación [4].

1.1.2 Problemática en el control de nivel en tanques acoplados
El control de sistemas de tanques acoplados presenta importantes desafíos debido a la no linealidad de la dinámica hidráulica, ya que la relación entre el caudal y la altura del líquido no es estrictamente lineal. Una solución común a esta dificultad consiste en realizar una linealización en torno a un punto de operación específico, de manera que el modelo se aproxime al comportamiento real del sistema en condiciones cercanas al equilibrio. No obstante, la presencia de perturbaciones externas puede alejar al sistema de dicho punto de operación, provocando un deterioro en el desempeño del controlador y limitando la efectividad del enfoque lineal [3].

Al tratarse de un sistema multivariable compuesto por tanques acoplados, existe una fuerte interacción entre las variables de estado. Esto implica que la acción en un tanque repercute directamente en el comportamiento de los demás, debido a la interconexión hidráulica que los vincula. En consecuencia, el control de nivel no puede considerarse de manera independiente en cada tanque, lo que incrementa la complejidad del sistema y representa una de sus principales dificultades [6].

En este contexto, la presente investigación se centra en el sistema de cuatro tanques acoplados, una de las configuraciones más utilizadas como planta experimental en el ámbito del control de procesos. Este sistema no solo reproduce con fidelidad los desafíos asociados al control de nivel como la no linealidad y las interacciones multivariables, sino que también proporciona una plataforma adecuada para la validación de estrategias de control avanzadas. En la siguiente sección se describe en detalle su estructura, variables y características fundamentales.

1.2. Descripción del sistema de cuatro tanques acoplados

1.2.1 Definición de un sistema multivariable (MIMO/TITO)

Un sistema multivariable se caracteriza por presentar más de una variable de entrada y/o de salida, a diferencia de los sistemas monovariables convencionales. En este tipo de sistemas, las señales no actúan de manera aislada, sino que existe una interacción entre las diferentes entradas y salidas. En consecuencia, una acción de control aplicada sobre una entrada puede afectar simultáneamente a varias salidas [7].

En la literatura de control, a los sistemas multivariables se les denomina MIMO (Multiple Input, Multiple Output) cuando poseen múltiples entradas y salidas, o TITO (Two Input, Two Output) en el caso particular de sistemas compuestos por dos entradas y dos salidas. Estos esquemas son comunes en procesos industriales donde se requiere regular de manera conjunta magnitudes fuertemente acopladas, como presión, caudal, temperatura o nivel en tanques interconectados [7].

1.2.2 Configuración y características del sistema de cuatro tanques acoplados

El sistema de cuatro tanques acoplados es un proceso multivariable (MIMO) propuesto por Johansson en 1998, concebido como una planta de laboratorio destinada a demostrar las limitaciones de desempeño que surgen en los sistemas de control multivariables debido a la ubicación de los ceros del polinomio numerador en la función de transferencia [8].

La configuración estándar del sistema está compuesta por cuatro tanques interconectados y alimentados por dos bombas. Estas impulsan agua hacia los tanques superiores, mientras que los tanques inferiores reciben el flujo mediante los orificios y las válvulas de acoplamiento. La interconexión hidráulica entre los tanques se produce por gravedad, generando una dinámica compleja entre los niveles de cada tanque [8], [9]. Entre las bombas y los tanques se ubican válvulas ajustables que permiten variar el grado de acoplamiento y modificar la dinámica global del sistema.

Fig. 1.2. Diagrama del sistema de cuatro tanques propuesto por Johansson en 1998 [8]

Las variables manipuladas corresponden al voltaje de las bombas, mientras que las variables de salida están asociadas al nivel de los tanques inferiores, registrado mediante los sensores de nivel [8]. No obstante, la implementación original de Johansson fue desarrollada con equipos de carácter experimental y de baja escalabilidad frente a los estándares de la industria actual.

En contraste, el Laboratorio de Control Avanzado del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con un sistema de cuatro tanques equipado con instrumentación de grado industrial, lo que le confiere una mayor representatividad respecto a las condiciones reales de operación en procesos industriales [10].

En la figura 1.3 se presenta el diagrama P&ID de la planta de laboratorio. La descripción detallada de los equipos de instrumentación que la componen puede consultarse en la tesis de maestría de Sánchez Zurita [10].

Fig. 1.3. Diagrama P&ID de la planta de laboratorio [10]

Esta planta ofrece una notable versatilidad operativa, pudiendo adaptarse a diversas configuraciones de estudio según el objetivo de control deseado. Entre estas se incluyen:

- Configuración de tanques acoplados.

- Configuración de tanques en serie.

- Configuración para localización de fugas en líneas de conducción.

- Configuración para implementación de lazo de control PID.

- Configuración para implementación de control en cascada.

- Configuración para implementación de control anticipativo.

Para el presente trabajo de tesis se centra exclusivamente en la configuración de cuatro tanques acoplados. La activación de cada uno de estos modos de operación está determinada por la disposición específica de la red de válvulas manuales, la cual incluye válvulas de tres vías (TWV-0X), válvulas de globo (GV-XX) y válvulas de bola (BV-XX) [10]. Para más detalle de la planta de laboratorio en configuración de tanques acoplados, ir al capítulo 2.

Por otro lado, es importante reconocer que los sistemas industriales en condiciones reales están expuestos a diversas perturbaciones, las cuales deben ser cuidadosamente consideradas tanto en su análisis como en su modelado. En primer lugar, se encuentran las perturbaciones externas, que corresponden a variaciones en el caudal de entrada o a cambios en las condiciones ambientales, los cuales influyen directamente en la dinámica del líquido y generan incertidumbre en la respuesta del sistema [11]. Asimismo, los fallos en los actuadores, ya sea en forma parcial o total en las bombas o válvulas, introducen perturbaciones adicionales que pueden comprometer la estabilidad y dificultar el desempeño del controlador [12].

De igual modo, existen restricciones físicas que deben ser respetadas para preservar la seguridad operativa, tales como los límites en la altura máxima del líquido y en la tasa de variación de nivel, con el fin de evitar tanto desbordamientos como vacíos en los tanques [12]. Finalmente, es importante considerar la saturación de las entradas, ya que las limitaciones propias de las bombas y válvulas reducen el rango de acción disponible para el control y, de no atenderse, pueden ocasionar riesgos de daño en los equipos [13].

1.3 Control de nivel en tanques acoplados

El control del nivel en un sistema de cuatro tanques acoplados tiene como finalidad regular el nivel de los tanques inferiores, que representan las variables de salida más relevantes para la operación. A lo largo de los años se han desarrollado múltiples estudios sobre este sistema TITO, en los que se emplean desde enfoques de control clásico hasta técnicas de control avanzado. Analizar los distintos métodos aplicados permite comprender las características, ventajas y limitaciones de cada estrategia.

Desde la perspectiva del control clásico, se han empleado controladores PI y PID para regular el sistema. Sin embargo, dado que el sistema de tanques acoplados es multivariable y los controladores convencionales están diseñados principalmente para sistemas de entrada única–salida única (SISO), se requiere aplicar mecanismos adicionales que reduzcan la interacción entre los lazos. Una forma habitual de abordar este desafío es el desacoplamiento, que transforma el sistema TITO en dos sistemas SISO independientes, permitiendo el uso de controladores PID en cada canal. Otra alternativa consiste en implementar controladores PID directamente en cada entrada sin recurrir a un desacoplador, lo que simplifica la implementación y, bajo condiciones moderadas, ha demostrado ofrecer resultados aceptables [14].

Fig. 1.3. Proceso TITO con desacoplador. Sistema TITO con controladores secuenciales [14].

No obstante, las limitaciones del control clásico han motivado la incorporación de técnicas más avanzadas. Se han estudiado controladores adaptativos y variantes como el Fuzzy-PID, el control fraccionario y estrategias de control robusto [15], [16], [17]. Asimismo, el desarrollo de la inteligencia artificial ha dado lugar a esquemas híbridos que combinan controladores PI o PID con redes neuronales, como el PI–red neuronal (PI-NN) o el PID–red neuronal (PID-NN). Estos controladores aprovechan la capacidad de las redes para ajustar dinámicamente sus parámetros, ya sea mediante algoritmos de optimización tradicionales o a través de métodos evolutivos. Entre ellos, destaca la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO), utilizada para el ajuste adaptativo de los pesos de la red y la sintonización precisa de los parámetros de control [18].

Fig. 1.4. Proceso TITO con sistema de control híbrido PI-NN y con sistema multi PID-NN [18].

Dentro de las técnicas de control avanzado, el control predictivo basado en modelo (MPC, por sus siglas en inglés) se ha consolidado como una alternativa robusta y flexible para sistemas multivariables como el de cuatro tanques acoplados. A diferencia de los enfoques convencionales, el MPC emplea un modelo dinámico del proceso para anticipar la evolución de las variables y determinar, de forma anticipada, la acción de control más adecuada. Esta filosofía ha dado lugar a diversas formulaciones, entre las que destacan el Dynamic Matrix Control (DMC), aplicado ampliamente en la industria de procesos; el Generalized Predictive Control (GPC), que amplía el horizonte de predicción y la capacidad de adaptación; y el Nonlinear Model Predictive Control (NMPC), diseñado para plantas con dinámicas fuertemente no lineales [19].

Fig. 1.5. Estructura básica del MPC [19].

El valor del MPC radica en su capacidad de integrar en un mismo marco las interacciones entre variables, las restricciones físicas y la presencia de perturbaciones externas, lo que lo convierte en una herramienta idónea para el control de sistemas de tanques acoplados. En este capítulo se presenta de manera introductoria; sin embargo, en apartados posteriores se profundizará sus fundamentos matemáticos y su aplicación práctica al caso de estudio.

1.4 Justificación del estudio

Los controladores clásicos, como el PID, constituyen la técnica de control más utilizada en la industria de manufactura, procesos químicos, electrónica de potencia, hidráulica y neumática, llegando a representar entre el 90 y 95% de los lazos de control industriales [16]. Sin embargo, estos esquemas fueron diseñados principalmente para sistemas de entrada única–salida única (SISO), mientras que la mayoría de los procesos industriales reales presentan un comportamiento multivariable (MIMO) [14]. En el caso de los sistemas de tanques acoplados, aunque es posible aplicar estrategias de desacoplo y linealización en torno a un punto de operación [3], [14], el modelo resultante no siempre refleja con fidelidad la dinámica del proceso. Esto se debe a que cualquier perturbación en uno de los tanques repercute directamente en el otro, generando interacción de lazos, fluctuaciones en el flujo hidráulico y ruido, lo cual afecta la precisión del modelado y reduce la efectividad del control [16].

En este contexto, el control predictivo basado en modelo (MPC) surge como una alternativa robusta y eficiente, capaz de enfrentar los retos asociados a sistemas multivariables, no lineales y sujetos a perturbaciones externas. A diferencia de los controladores convencionales, el MPC permite anticipar la evolución del sistema y tomar decisiones de control en tiempo real considerando las restricciones operativas. Estas ventajas han favorecido su creciente adopción en diversas industrias, con miles de aplicaciones reportadas en sectores como la refinación de petróleo, la petroquímica, la industria química, la producción de pulpa y papel, el procesamiento de alimentos, la industria aeroespacial y automotriz, así como en áreas emergentes como la minería y la metalurgia [19].

La literatura especializada también evidencia que el MPC ofrece un desempeño superior frente a otros algoritmos de control, particularmente en estudios de benchmarking donde se comparan diferentes estrategias bajo condiciones similares [20], [21], [22]. Los resultados de simulación demuestran que el MPC alcanza un mejor seguimiento de referencia y una mayor robustez ante perturbaciones en comparación con los controladores clásicos y otras variantes avanzadas como se puede observar en las siguientes imágenes.

Fig. 1.6. Entrada de respuesta y control para el tanque 1 [22].

Fig. 1.7. Entrada de respuesta y control para el tanque 2 [22].

En consecuencia, resulta pertinente profundizar en este algoritmo tanto desde una perspectiva académica como industrial. A nivel académico, su estudio permitirá analizar estrategias modernas de control aplicadas a un sistema experimental de alto valor didáctico, como el sistema de cuatro tanques acoplados. Por otro lado, desde el ámbito industrial, este trabajo aportará evidencia sobre la capacidad del Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) para implementarse en plantas reales equipadas con instrumentación comercial, como la del laboratorio de Control Avanzado. Asimismo, permitirá abordar desafíos característicos de este tipo de procesos, tales como la multivariableidad del sistema, el acoplamiento entre variables, la presencia de no linealidades y la influencia de perturbaciones externas.

1.5 Objetivos del trabajo de investigación

1.5.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un controlador predictivo basado en modelo, específicamente bajo el esquema de Control Predictivo Generalizado (GPC), para el sistema multivariable de cuatro tanques acoplados (TITO), con el fin de regular los niveles de los tanques inferiores de manera robusta, considerando explícitamente las interacciones cruzadas, las restricciones operativas y la presencia de perturbaciones externas.

1.5.2 Objetivos específicos

- Caracterizar dinámicamente el sistema de cuatro tanques acoplados, identificando sus propiedades multivariables, su estructura de acoplamiento y las condiciones que determinan su comportamiento de fase mínima o no mínima, a partir del modelo no lineal fundamentado en balances de masa.

- Obtener un modelo linealizado en espacio de estados y su correspondiente matriz de transferencia MIMO en torno a un punto de operación viable, como base para la formulación del controlador predictivo GPC.

- Diseñar el algoritmo de control GPC para el sistema TITO, lo cual incluye derivar su matriz dinámica, definir los horizontes de predicción y control, establecer la función de costo y formular la ley de control óptima que considere restricciones en las variables manipuladas.

- Implementar el controlador GPC diseñado en un entorno de simulación con MATLAB/Simulink, evaluando su desempeño en términos de seguimiento de referencia, rechazo a perturbaciones, tiempo de estabilización y manejo de las interacciones entre lazos.

- Realizar un análisis comparativo entre el desempeño del controlador GPC y el de un esquema de control PID convencional, cuantificando las ventajas y limitaciones de cada controlador.

2. Fundamentos del Control Predictivo GPC y Modelado del Sistema Hidráulico de Cuatro Tanques Acoplados

2.1.  Introducción al MPC

El Control Predictivo Basado en Modelo (MPC, Model Predictive Control) constituye una de las estrategias de control avanzado más empleadas en la industria moderna debido a su capacidad para manejar procesos multivariables, sujetos a restricciones y perturbaciones externas. Su principio fundamental consiste en utilizar un modelo dinámico del proceso para predecir la evolución futura de las variables controladas dentro de un horizonte de predicción, con el fin de determinar la acción de control que minimice una función objetivo que pondera tanto el error de seguimiento como el esfuerzo de control [19]. A diferencia de los controladores clásicos, el MPC evalúa explícitamente la dinámica futura del sistema y selecciona la señal de control óptima mediante la resolución en línea de un problema de optimización.

Entre las principales ventajas del MPC destacan su capacidad para tratar restricciones en las entradas y salidas, su manejo explícito de interacciones entre variables en sistemas multivariables y su robustez ante perturbaciones modeladas y no modeladas. Estas características lo convierten en una herramienta idónea para procesos con acoplamientos fuertes, retardos, no linealidades moderadas y configuraciones donde los controladores PID presentan limitaciones operativas [14], [19].

En el caso del sistema de cuatro tanques acoplados, el MPC ofrece beneficios significativos debido a la naturaleza TITO del proceso, a sus interacciones hidráulicas y a la presencia inevitable de perturbaciones y restricciones físicas. En particular, el MPC permite compensar de manera anticipada los efectos de acoplamiento entre los tanques, lo cual mejora el seguimiento de referencia y la capacidad de rechazo de perturbaciones en comparación con técnicas convencionales. En este capítulo se abordan los fundamentos del MPC y, específicamente, del Control Predictivo Generalizado (GPC), metodología seleccionada para el diseño del controlador aplicado a la planta de cuatro tanques acoplados.

2.2. Control Predictivo Generalizado (GPC)

2.2.1. Introducción

El Control Predictivo Generalizado (GPC), introducido por Clarke y Tuffs a finales de la década de 1980, es uno de los algoritmos predictivos más ampliamente estudiados y aplicados en el ámbito académico e industrial [23]. Su popularidad radica en su estructura flexible, su sólida base matemática y su capacidad para controlar sistemas con retardos, ruido no estacionario y dinámicas complejas. A diferencia de otros enfoques de control predictivo, el GPC emplea un modelo CARIMA (Controller Auto-Regressive Integrated Moving-Average), el cual incluye un integrador que garantiza la eliminación del error estacionario, incluso en presencia de perturbaciones y cambios en el punto de operación.

El GPC se basa en la predicción explícita de la salida futura del sistema a partir de un modelo discreto y en la minimización de una función de costo que balancea el error de seguimiento con el esfuerzo requerido en la acción de control. Su formulación permite obtener de manera analítica la ley de control mediante la resolución de ecuaciones diofánticas, lo cual simplifica el cálculo de las predicciones y hace viable su implementación en tiempo real.

En esta sección se presenta la estructura fundamental del GPC en su versión monovariable, con el objetivo de establecer los conceptos que posteriormente se extenderán al caso multivariable. Esta estructura sirve como base para el control predictivo aplicado al sistema de cuatro tanques acoplados, donde las interacciones TITO y la presencia de ceros no mínimos hacen especialmente relevante el uso de un controlador robusto como el GPC.

2.2.2. Modelo de predicción

El algoritmo de Control Predictivo Generalizado (GPC) se fundamenta en el uso de un modelo matemático que describe la dinámica del proceso. Este modelo recibe es conocido como CARIMA (Controller Auto-Regressive Integrated Moving-Average). La representación general de este modelo en el dominio discreto viene dada por:

A(Z-1)yt=B(Z-1)Z-dut-1+C(Z-1)etΔ

Donde:

- Δ = 1- z-1

- y(t) representa la salida medida del proceso

- u(t) corresponde a la señal de control o variable manipulada

- e(t) es una secuencia de ruido blanco de media cero, que modela perturbaciones estocásticas e incertidumbre no medible.

Los polinomios A, B y C definidos en el operador de desplazamiento hacia atrás z-1, caracterizan la dinámica del sistema:

En adelante se trabajará con el polinomio C = 1 para mantener la formulación lo más simple posible. Aunque en presencia de perturbaciones dicho polinomio adquiere una estructura más compleja llamado ruido coloreado, ese escenario no será analizado en esta tesis.

Para formular el modelo CARIMA empleado en el control GPC, se utilizarán directamente las ecuaciones diofánticas como herramienta matemática. Esto se debe a que desarrollar las predicciones sin recurrir a dichas ecuaciones conduce a un procedimiento algebraico excesivamente largo y poco práctico [24]. El uso de ecuaciones diofánticas permite obtener una solución estructurada y eficiente, la cual se expresa de la siguiente manera:

1=Ej(Z-1) Ã(Z-1)+Z-jFj(Z-1)

donde Ã(z-1) = ΔA(z-1)

De esta manera, las ecuaciones diofánticas permiten obtener las predicciones necesarias para el modelo CARIMA del sistema.

Para ello, se multiplica el modelo CARIMA por el factor Δ Ej(z-1)z-j:

Ã(z-1)Ej(z-1)yt+j=Ej(z-1)B(z-1)Δu(t+j-d-1)+Ej(z-1)et+j

Al sustituir la identidad diofántica en la expresión anterior, se obtiene:

(1-z-jFj(z-1)yt+j=Ej(z-1)B(z-1)Δu(t+j-d-1)+Ej(z-1)et+j

Luego de reorganizar los términos, se obtiene la ecuación para la salida futura y(t+j):

yt+j=Fj(z-1)yt+Ej(z-1)B(z-1)Δu(t+j-d-1)+Ej(z-1)et+j

En dicha expresión aparece una suma que involucra la perturbación futura aleatoria e(t). Como dicha perturbación es impredecible debido a que es un evento aleatorio no observable en el tiempo futuro, se decide no considerarla en la estimación. En consecuencia, la mejor representación posible para las salidas futuras es:

ŷt+j|t=Gj(z-1)Δu(t+j-d-1)+Fj(Z-1)yt

Donde GJ( z-1)  =  EJ( z-1)B( z-1) y y(t+j|t) representa la predicción óptima a j pasos de la salida del sistema, calculada utilizando únicamente la información disponible hasta el instante t.
De esta manera, podemos expresar el modelo de predicción en una formulación matricial:

donde y representa el vector de salidas predichas, GΔu constituye la respuesta forzada del sistema asociada a los incrementos de la señal de control y f corresponde a la respuesta libre, la cual depende únicamente de términos pasados del sistema y, por tanto, no está influenciada por los futuros valores de control.

Además, en los sistemas industriales reales es común la presencia de un tiempo muerto, el cual se denota en esta tesis como d periodos de muestreo. Como consecuencia, la salida del sistema comienza a verse afectada por la entrada u(t) únicamente a partir del instante t+d+1. Considerando esta característica, la expresión matricial del modelo de predicción se expresa de la siguiente manera:

ŷt+d+1|t=Gd+1Δu(t)+Fd+1yt

ŷt+d+2|t=Gd+2Δu(t+1)+Fd+2yt

.

.

.

ŷt+d+N|t=Gd+nΔu(t+N-1)+Fd+Nyt

lo cual puede reescribirse en la forma:

y=Gu+Fj(Z-1)y(t)+G'(Z-1)Δut+1

donde las matrices involucradas poseen la estructura siguiente:

donde las matrices involucradas poseen la estructura siguiente:

Ypred = Gu + f

Siendo f la agrupación de los dos últimos términos, los cuales dependen exclusivamente del comportamiento pasado del sistema, razón por la cual se integran en un único vector independiente de la acción futura de control.

2.2.3. Función de costo

El objetivo del control predictivo consiste en minimizar el error futuro de la salida del sistema, de modo que la señal real siga lo más cercanamente posible a la referencia deseada. Para lograrlo, en cada instante de muestreo se minimiza una función de costo, la cual está dada por:

j=j=N1N2δ(j)ŷt+j/t-W(t+J)2+ j=1Nuλ(j)Δut+j+12

Donde  y(t+j|t)  corresponde a la predicción de la salida obtenida previamente, mientras que N1, N2 representan los horizontes mínimo y máximo de predicción. Por otro lado, Nu denota el horizonte de control. Las funciones δ(j) y λ(j) constituyen secuencias de ponderación, y w(t+j) es la trayectoria futura de referencia que el sistema busca seguir.

En términos generales, el propósito central del control predictivo es determinar una secuencia futura de acciones de control u(t), u(t+1), … que minimice la desviación entre la salida predicha del sistema y(t+j) y la referencia deseada w(t+j) a lo largo del horizonte de predicción. Esta tarea se formaliza mediante la minimización de la función de costo J(N1,N2,Nu), que cuantifica de manera ponderada tanto el error de seguimiento como el esfuerzo requerido en la acción de control.

La función de costo puede expresarse de forma matricial como:

J=(Gu+f-w)T(Gu+f-w)+λuTu

Donde:

w=w(t+d+1)w(t+d+2) . . . w(t+d+N)T

Con el fin de obtener la secuencia de control óptima, se deriva la función de costo respecto de u y se iguala a cero:

მJმu=0

Al resolver esta condición de optimalidad, se obtiene una expresión para la entrada de control:

Δu(t) = (GTG+λI)-1GT(w-f)

donde K corresponde a la primera fila de la matriz:

(GTG+λI)-1GT

Cabe destacar que, aunque el GPC calcula una secuencia futura de incrementos de control, solo el primer valor Δu(t) se aplica a la planta, ya que en cada instante las predicciones difieren de la realidad debido a perturbaciones y errores del modelo. En el siguiente periodo, la secuencia se vuelve a optimizar con la información más reciente, permitiendo una acción correctiva anticipada que diferencia al GPC de los controladores convencionales y mejora su desempeño en lazo cerrado.

2.3. Modelamiento de la planta piloto

La planta piloto corresponde a un sistema de cuatro tanques acoplados, ampliamente utilizado como benchmark en control multivariable. Este arreglo fue propuesto originalmente por Karl H. Johansson (1996) con el propósito de estudiar las limitaciones de desempeño en sistemas MIMO asociadas a la ubicación de ceros multivariables. El sistema permite ilustrar cómo un mismo cero puede ubicarse en el semiplano derecho o izquierdo del plano complejo dependiendo de la configuración física, lo cual afecta directamente la dificultad del control.

Fig. 2.1. Sistema de cuatro tanques acoplados propuesto por Johansson.

Si bien el modelo teórico de Johansson constituye la base conceptual de esta investigación, el objeto de estudio físico corresponde a la planta de laboratorio ubicada en el Área de Control Avanzado, la cual replica este arreglo utilizando instrumentación de grado industrial. Para que esta planta física adopte un comportamiento dinámico análogo al esquema de acoplamiento propuesto por Johansson, se requiere establecer una disposición específica en la red de válvulas manuale. La Tabla 1.1 resume la configuración necesaria de estos elementos para alcanzar el modo de operación de tanques acoplados que compete a este trabajo [10].

Tabla 1.1: Resumen de posiciones de válvulas manuales para la configuración de tanques acoplados [10]

| Tag | Descripción | Posición |
| --- | --- | --- |
| TWV-01 | Válvula de 3 vías | Pos. 2 |
| GV-01 | Válvula globo | 100% apertura |
| TWV-06 | Válvula de 3 vías | Pos. 3 |
| GV-05 | Válvula de globo | 70% apertura |
| TWV-05 | Válvula de 3 vías | Pos. 3 |
| VC-01 | Válvula de control | 30% apertura |
| BV-03 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-13 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-12 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-01 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-02 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-07 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-04 | Válvula de bola | 0% apertura |
| BV-11 | Válvula de bola | 0% apertura |
| GV-06 | Válvula de globo | 100% apertura |
| GV-09 | Válvula de globo | 0% apertura |
| TWV-07 | Válvula de 3 vías | Pos. 1 |
| GV-02 | Válvula de globo | 100% apertura |
| TWV-02 | Válvula de 3 vías | Pos. 2 |
| VC-02 | Válvula de control | 70% apertura |
| BV-08 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-10 | Válvula de bola | 100% apertura |
| BV-09 | Válvula de bola | 0% apertura |
| TWV-03 | Válvula de 3 vías | Pos. 1 |
| GV-03 | Válvula de globo | 30% apertura |
| TWV-04 | Válvula de 3 vías | Pos. 1 |
| BV-06 | Válvula de bola | 100% apertura |

Para una correcta interpretación de la tabla anterior, es preciso señalar que las válvulas de tres vías referidas en la misma presentan las posiciones operativas que se ilustran a continuación:

Fig. 2.2. Posiciones de las válvulas 3 vías

Una vez fijada la planta en la disposición hidráulica descrita, el sistema se define como un proceso multivariable de dos entradas y dos salidas (TITO). En este contexto, las variables de entrada del proceso están constituidas por los caudales de agua impulsados por las bombas centrífugas P-01 y P-02. Estos caudales no son manipulados directamente, sino que se regulan de manera proporcional mediante las señales de control aplicadas a los variadores de frecuencia asociados (VSD-01 y VSD-02). De este modo, la dinámica de actuación se caracteriza por una relación lineal donde el flujo generado por la bomba P-01 es igual a k1u1, y el correspondiente a la bomba P-02 es k2u2, siendo u1 y u2 las señales de control normalizadas enviadas a los variadores.

En cuanto a las variables de salida, éstas corresponden a los niveles de líquido en los tanques inferiores TK-04 y TK-03, los cuales se miden de manera indirecta a través de la presión hidrostática registrada por los transmisores indicadores de presión PIT-108 y PIT-109, respectivamente [10].

La representación detallada de la instrumentación y las tuberías involucradas en esta configuración específica se presenta en el diagrama P&ID de la figura 2.3.

Fig. 2.3. Diagrama P&ID de la planta de laboratorio en configuración de tanques acoplados [10]

EEs pertinente destacar una particularidad constructiva de esta implementación en contraste con el modelo teórico ideal. En la planta de laboratorio, la división del flujo hacia los tanques superiores e inferiores no se realiza mediante una única válvula de tres vías en cada rama, sino a través de un arreglo de válvulas manuales que emulan el comportamiento de una válvula proporcional. Específicamente, la combinación de las válvulas VC-01 y GV-05 actúa como una válvula proporcional equivalente con una constante de distribución γ1, determinando la fracción de caudal que se desvía hacia el tanque TK-01. De manera análoga, el conjunto conformado por VC-02 y GV-03 establece la constante de acoplamiento γ2 para la rama opuesta. Esta sintonización manual del flujo es la que permite, en última instancia, ajustar la ubicación del cero multivariable y, por ende, modificar el comportamiento dinámico del sistema entre fase mínima y fase no mínima.

Debido a la interconexión hidráulica entre los distintos niveles, el sistema manifiesta un fuerte acoplamiento cruzado: el volumen de líquido que ingresa a un tanque inferior no depende exclusivamente de la acción de la bomba ubicada en su misma rama, sino que se ve condicionado también por la dinámica de descarga de los tanques superiores. En el diagrama esquemático general del proceso (Figura 2.4) se observa esta interacción, donde las entradas manipulables u1 y u2 (asociadas a la velocidad de las bombas) afectan simultáneamente a las salidas y1 e y2 (niveles en los tanques inferiores).

Fig. 2.4. Esquema del sistema de cuatro tanques acoplados.

Los parámetros físicos del sistema se presentan en la siguiente tabla:

| Símbolos | Parámetros | Unidades |
| --- | --- | --- |
| Ai | Área del tanque i | cm² |
| ai | Área del drenaje | cm² |
| hi | Altura del tanque i | cm² |
| ki | Constante de la bomba/conducto de entrada (ganancia de flujo) | cm³/V·s |
| ui | Voltaje para controlar la válvula | V |
| g | Aceleración de la gravedad | cm/s² |
| γi | Proporción de distribución de flujo entre el tanque superior e inferior | Adimensional |
| kc | Constante del sensor de nivel (ganancia del sensor) | V/cm |

Para describir matemáticamente el comportamiento dinámico del sistema, se aplican los balances de masa y la ley de Bernoulli, obteniéndose así el modelo no lineal que gobierna la evolución de los niveles en los cuatro tanques:

dh1dt=-a1A12gh1+a3A12gh3+γ1K1A1v1

dh2dt=-a2A22gh2+a4A22gh4+γ2K2A2v2

dh3dt=-a3A32gh3+(1-γ2)K2A3v2

dh4dt=-a4A42gh4+(1-γ1)K1A4v1

Los parámetros presentes en las ecuaciones corresponden a propiedades físicas del sistema, tales como voltajes aplicados, áreas de los tanques y secciones de los orificios. Sin embargo, los parámetros γ1, γ2​ ∈ (0,1), que representan la proporción del caudal derivado hacia los tanques superiores e inferiores, desempeñan un papel fundamental: son los parámetros críticos que determinan si el sistema es de fase mínima o no mínima.

En términos de control multivariable, un sistema es de fase mínima cuando todos sus ceros se encuentran en el semiplano izquierdo, mientras que la presencia de ceros en el semiplano derecho indica un sistema de fase no mínima. En el caso del sistema de cuatro tanques, esta característica depende directamente del valor del parámetro combinado γ1+γ2​.

- Si:

0 < γ1+γ2 < 1

El sistema se comporta como no mínimo, ya que los ceros se ubican en el semiplano derecho.

- Si:

1 < γ1+γ2 < 2

El sistema es de fase mínima, condición deseable para la presente tesis debido a que estos sistemas presentan comportamiento más estable y mayor facilidad de control.

Fig. 2.5. Zonas de fase mínima y no mínima.

Una vez definidos los parámetros del sistema, se procede a obtener las expresiones en torno al punto estacionario con el fin de realizar la linealización del modelo no lineal. Para ello, se definen las variables desviadas:

Xi = hi-hi0 ,	 ui = vi-vi0

donde hi0 y vi0 representan los valores de equilibrio de los niveles y de las entradas, respectivamente.

Siguiendo la metodología descrita por Johansson, se obtiene la representación linealizada en espacio de estados:

Las constantes de tiempo asociadas a cada tanque vienen dadas por:

Finalmente, la matriz de transferencia correspondiente al sistema linealizado se expresa como:

Donde C1=T1K1Kc A1 Y C2=T2K2Kc A2

CONCLUSIONES

En el desarrollo de esta tesis se desarrollaron los fundamentos conceptuales y matemáticos necesarios para la comprensión y posterior aplicación del control predictivo basado en modelo en sistemas multivariables. Se presentó una revisión estructurada del estado del arte asociado al MPC y, en particular, del Control Predictivo Generalizado (GPC), destacando su relevancia como una de las técnicas predictivas más utilizadas tanto en la investigación académica como en la industria. Asimismo, se describió detalladamente la formulación del modelo CARIMA, el procedimiento de predicción y la estructura de la función de costo que sustenta la ley de control del GPC, estableciendo así las bases teóricas que permitirán su implementación en etapas posteriores.

La revisión realizada evidencia que el GPC constituye una herramienta robusta para el manejo de procesos con dinámicas complejas, retardos e interacciones entre variables, características presentes en el sistema de cuatro tanques acoplados estudiado en esta tesis. Los elementos desarrollados en este capítulo permiten comprender cómo el controlador utiliza un modelo predictivo para anticipar el comportamiento del proceso y optimizar la acción de control dentro de un marco matemático bien definido. De esta forma, los conceptos expuestos proporcionan el sustento teórico indispensable para el diseño del controlador en el siguiente capítulo, en el cual se aplicarán estos principios para obtener la matriz dinámica, definir los horizontes de predicción y construir la ley de control correspondiente al caso TITO analizado.

Recomendaciones

Para lograr una implementación adecuada del controlador predictivo GPC en el sistema de cuatro tanques, se recomienda iniciar definiendo claramente los puntos de operación donde se linealizará el modelo no lineal. Es importante que los valores de entrada en estado estacionario seleccionados puedan alcanzarse con el equipo disponible, de modo que el modelo linealizado represente condiciones de operación reales. Una vez establecidos estos puntos de equilibrio, pueden derivarse las funciones de transferencia de la planta piloto siguiendo el procedimiento explicado en el capítulo 2.

Respecto al diseño del controlador, se sugiere obtener la matriz dinámica del sistema TITO analizando por separado cada uno de los cuatro subsistemas. Este método permite calcular los coeficientes de manera más ordenada y facilita entender cómo contribuye cada tanque al comportamiento total del proceso acoplado. Además, la elección del tiempo de muestreo y de los horizontes de predicción y control debe realizarse considerando un balance entre el desempeño del sistema en lazo cerrado y la carga computacional del algoritmo, con el fin de identificar la configuración que brinde el mejor compromiso entre rapidez y calidad del control.

Para evaluar los beneficios del controlador propuesto, es fundamental realizar una comparación mediante simulaciones entre el GPC y un esquema PID convencional. Este análisis permitirá comprobar de forma práctica la mejora en el seguimiento de referencias y, sobre todo, en el rechazo de perturbaciones, aspectos ampliamente respaldados en la literatura especializada.

Finalmente, para validar el diseño más allá de la simulación, se recomienda avanzar hacia pruebas en un entorno real o semi-real. La implementación del controlador en una planta piloto a escala de laboratorio o su ejecución en una plataforma de simulación en tiempo real con interacción de hardware permitiría contrastar los resultados teóricos con el comportamiento de un sistema real, considerando no linealidades, retardos e incertidumbres propias del proceso. Esto fortalecería la contribución experimental del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA:
[1] E. Laubwald, “Coupled tank system,” Control Systems Principles, pp. 1-8, (2005).

[2] W. Yuan, "Mathematical Model Analysis and Control Strategy," 2023 International Conference on Mechatronics, Control and Robotics (ICMCR), Jeju, Korea, Republic of, 2023, pp. 94-97, doi: 10.1109/ICMCR56776.2023.10181040.

[3] Short, M., & Selvakumar, A. (2020). Non-Linear Tank Level Control for Industrial Applications. Applied Mathematics.

[4] A. Numsomran, V. Tipsuwanporn and K. Tirasesth, "Modeling of the modified Quadruple-Tank Process," 2008 SICE Annual Conference, Chofu, Japan, 2008, pp. 818-823, doi: 10.1109/SICE.2008.4654768. keywords: {Mathematical model;Valves;Control systems;Water conservation;Uncertainty;Process control;Aerospace electronics;Modified Quadruple-Tank Process},

[5] S. N. M. Azam and J. B. Jørgensen, "Modeling and simulation of a modified quadruple tank system," 2015 IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), Penang, Malaysia, 2015, pp. 365-370, doi: 10.1109/ICCSCE.2015.7482213. keywords: {Mathematical model;Stochastic processes;Noise measurement;Sensors;Steady-state;Computational modeling;Process control;Modified quadruple-tank process;modeling;simulations;stochastic;steady states},

[6] Yu, Y., Yang, H., Wan, S., Liu, Q. y Yan, J. (2024). Un método de control cooperativo y su aplicación para sistemas acoplados multivariables en serie. Scientific Reports , 14. https://doi.org/10.1038/s41598-024-63169-7 .

[7] P. Albertos and A. Sala, Multivariable Control Systems. Springer, 2004. doi: 10.1007/b97506.

[8] K. H. Johansson, "The quadruple-tank process: a multivariable laboratory process with an adjustable zero," in IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 8, no. 3, pp. 456-465, May 2000, doi: 10.1109/87.845876.

keywords: {Laboratories;Control systems;Valves;Distributed control;Process control;Electrical equipment industry;Industrial control;Feedback;Linear systems;Frequency},

[9] Pugliese, L., De Oliveira, T., Da Silva, D., Rodor, F., Braga, R. y Amorim, G. (2022). Modelado y desarrollo de una planta didáctica de bajo coste para la enseñanza en sistemas multivariables. Investigación, Sociedad y Desarrollo . https://doi.org/10.33448/rsd-v11i7.30249 .

[10] Zurita, S., & Andrés, V. (2019, febrero 27). Diseño de un sistema de control predictivo multivariable aplicado a un proceso hidráulico de cuatro tanques acoplados. Pontificia Universidad Católica del Perú. https://tesis.pucp.edu.pe/items/85fcdd49-6107-45c0-ae14-4871f0cbc7b4

[11] Gouta, H., Haysam Al-Ashek, W., & Saad, B. (2022). Anti-disturbance composite tracking control for a coupled two-tank MIMO process with experimental studies. Automatika, 63(3), 593–604. https://doi.org/10.1080/00051144.2022.2059207

[12] J. Tang, S. Zhao, Q. Fu, Z. Liu and W. He, "Adaptive fault-tolerant control for a three-tank system with height and rate constraints," 2021 China Automation Congress (CAC), Beijing, China, 2021, pp. 4020-4024, doi: 10.1109/CAC53003.2021.9728310. keywords: {Actuators;Fault tolerance;Liquids;Adaptive systems;Simulation;Fault tolerant systems;Neural networks;Adaptive fault-tolerant control;Barrier Lyapunov function;External disturbance;Full-state constraints},

[13] A. Abushokor and S. M. Amrr, "Model-Free Adaptive Time-Delay-Based Estimation Control for Input-Saturated Coupled Tank System: Experimental Validation," in IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 22, pp. 19340-19351, 2025, doi: 10.1109/TASE.2025.3594752.

keywords: {Uncertainty;Liquids;Adaptation models;Estimation;Robust control;Upper bound;System dynamics;Regulation;Mathematical models;Industries;Time delay estimation;robust control;overestimation;Lyapunov stability},

[14] H. G. Santana, S. d. S. Coelho and O. d. M. Almeida, "Application of Multivariable PID Controllers in a Coupled Tank System," 2018 13th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON), Sao Paulo, Brazil, 2018, pp. 664-671, doi: 10.1109/INDUSCON.2018.8627072. keywords: {Conferences;Industry applications;PID control;level control;multivariable systems;decoupling;coupled devices.},

[15] Cartes, D., y Wu, L. (2005). Evaluación experimental del control de nivel adaptativo de tres tanques. ISA transactions , 44 2, 283-93. https://doi.org/10.1016/S0019-0578(07)60181-5 .

[16] P. K. Choudhary, P. Raj and D. K. Das, "Controller Design for Decoupled Two-Input Two-Output Coupled Tank System," 2024 IEEE International Conference on Smart Power Control and Renewable Energy (ICSPCRE), Rourkela, India, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICSPCRE62303.2024.10675217. keywords: {Renewable energy sources;PI control;Liquids;Simulation;Transfer functions;Process control;SISO communication},

[17] R. J. Albin Raj and S. N. Deepa, "Modeling and implementation of various controllers used for Quadruple-Tank," 2016 International Conference on Circuit, Power and Computing Technologies (ICCPCT), Nagercoil, India, 2016, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICCPCT.2016.7530245. keywords: {Process control;Mathematical model;Control systems;Computational modeling;Pragmatics;Computers;Integrated circuit modeling;Quadruple-Tank System;PID;FUZZY-PID},

[18] M. S. Ramli, M. A. Ahmad and R. M. T. R. Ismail, "Comparison of Swarm Adaptive Neural Network Control of a Coupled Tank Liquid Level System," 2009 International Conference on Computer Technology and Development, Kota Kinabalu, Malaysia, 2009, pp. 130-135, doi: 10.1109/ICCTD.2009.124. keywords: {Adaptive systems;Programmable control;Adaptive control;Neural networks;Control systems;Performance evaluation;Three-term control;Particle swarm optimization;Analytical models;Time domain analysis;NN;PSO;level control;water tank},

[19] E. F. Camacho, C. Bordons, Model Predictive Control, 2nd ed. London, U.K.: Springer, 2007.

[20] M. Grebeck, “A Comparison of controllers for the quadruple tank system,” Technical report, Department of Automatic control, Lund Institute of Technology, Lund, Sweden, 1998.

[21]  S. B. Prusty, U. C. Pati, and K. K. Mahapatra, “Model Based Predictive Control of the Four Tank System,” in Advances in System Optimization and Control (Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 509), S. N. Singh, F. Wen, and M. Jain, Eds. Singapore: Springer, 2018, pp. 249–260. doi: 10.1007/978-981-13-1857-2_22.

[22] S. Gehlaut, T. Varshney and S. Gupta, "Performance Analysis of MPC for Level Control of Modified Quadruple Tank System," 2018 2nd International Conference on Power, Energy and Environment: Towards Smart Technology (ICEPE), Shillong, India, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/EPETSG.2018.8659317. keywords: {MIMO communication;Predictive models;Cost function;Process control;Control systems;Linear programming;MPC;Modified Quadruple Tank System;MIMO},

[23] D.W. Clarke. Application of Generalized Predictive Control to Industrial Pro cesses. IEEE Control Systems Magazine, 122:49–55, 1988.

[24] Cheng, Y. (2007). Predicción de j pasos adelante basada en el modelo CARMA para sistemas MIMO. Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China , 2, 99-103. https://doi.org/10.1007/s11460-007-0018-7 .